РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ДОЛОТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Решение

30.11.2022                                           № 58                               х. Молаканский

О внесении изменений в приложение решения Собрания депутатов Долотинского сельского поселения от 31.05.2012 № 131

В целях приведения муниципального правового акта Долотинского сельского поселения в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь решением Собрания депутатов Красносулинского района Ростовской области от 28.09.2020 г. № 63 «Об утверждения генерального плана Долотинского сельского поселения», постановлением Администрации Красносулинского района Ростовской области от 30.12.2020 № 1420 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения сельских поселений муниципального образования «Красносулинский район» на 2021-2035 годы ст. 28 Устава муниципального образования «Долотинское сельское поселение», -

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛО:

1.Приложение к решению Собрания депутатов Долотинского сельского поселения от 31.05.2012 г. № 131 «Об утверждении Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Долотинское сельское поселение» Красносулинского района Ростовской области на 2012-2014 гг. и перспективное развитие до 2029 г.» изложить в редакции согласно приложению, к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Собрания депутатов –

- глава Долотинского сельского поселения                                       А.В. Брагина

Приложение

к решению Собрания депутатов

Долотинского сельского поселения

от 30.11.2022 № 58

Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Долотинское сельское поселение» Красносулинского района Ростовской области на 2012-2014 гг. и перспективное развитие до 2029 г.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | - | Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Долотинское сельское поселение» Красносулинского района Ростовской области на 2012-2014 гг. и перспективное развитие до 2029 г. (далее – Программа). |
| --- | --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - | Постановление Администрации Ростовской области от 28.12.2009 № 697 «О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от 26.12.2008 № 604», |
| Муниципальный заказчик Программы | - | Администрация Долотинского сельского поселения |
| Разработчики Программы | - | Администрация Долотинского сельского поселения. |
| Основная цель Программы Основные задачи Программы | - - - - | повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, улучшение экологической ситуации, создание устойчивых и эффективных механизмов привлечения внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры; модернизация объектов коммунальной инфраструктуры; повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры; привлечение внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. |
| Структура Программы, перечень подпрограмм, основных направлений и мероприятий | - | Паспорт программы «Комплексное развитие объектов коммунальной инфраструктуры Долотинского сельского поселения Красносулинского района на 2012-2014 развитие до 2029 года» Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами. Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы, целевые индикаторы и показатели. Раздел 3. Система программных мероприятий и ресурсное обеспечение Программы. Раздел 4. Нормативное обеспечение Программы. Раздел 5. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее реализации. Раздел 6. Оценка социально-экономической эффективности Программы. Приложение № 1.1 Комплексная программа по новому строительству в Долотинском сельском поселении на 2012-2029 годы Приложение № 1.2 Программа газификации Долотинского сельского поселения на 2012-2029 годы Приложение № 1.3 Программа модернизации и реконструкции систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Долотинского сельского поселения на 2012-2029 годы Приложение № 1.4 Программа по строительству и реконструкции электрических сетей Долотинского сельского поселения на 2012-2029 годы |
| Сроки реализации Программы | - | 2012-2029 годы. |
| Исполнители Программы | - | Администрация Долотинского сельского поселения; предприятия коммунального комплекса (по согласованию). |
| Объемы и источники финансирования Программы | - | Общий объем финансирования за счет всех источников в 2012-2014 и до 2029 годах составит не менее 297530 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2012-2014 до 2029 годов могут быть уточнены при формировании проектов областного и местного бюджетов . |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - - - - | снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; увеличение охвата населения централизованным водоснабжением до 100 процентов; повышение качества предоставления коммунальных услуг; улучшение экологической ситуации; создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных средств для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | - | контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация Долотинского сельского поселения в соответствии с установленными полномочиями. |

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Программа комплексного развития системы инженерной инфраструктуры Долотинского сельского поселения на период 2012-2014 до 2029  гг. предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию стоимости тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, улучшения экологической обстановки.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг, снижение сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных источников.

Целью программы является создание условий для привлечения средств федерального, областного  и  местного бюджетов, кредитных средств и частных инвестиций в целях модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. Основными мероприятиями реализации программы являются:

- бесперебойное обеспечение населения качественной питьевой водой, экологически безопасное проведение услуг по водоотведению;

- поэтапная полная газификация населенных пунктов поселения;

- бесперебойное качественное обеспечение населения услугами по электроснабжению

Краткая характеристика состояния системы коммунальной

инженерной инфраструктуры

- Водоснабжение и водоотведение

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения Долотинского сельского поселения служат воды Гуково- Гундоровского группового водопровода (I технологическая зона)

Объекты централизованной системы водоснабжения на территории Долотинского сельского поселения находятся в эксплуатации ГУП РО «УРСВ» на основании концессионного соглашения:

- х. Водин. Водоснабжение х. Водин осуществляется по водоводу Ду 150 мм и протяженностью 1,0 км разводящих сетей Ду 76 мм протяженностью 1,0 км. водопровод (в настоящее время централизованное водоснабжение не осуществляется по причине 100% износа сетей) Жилая застройка частично снабжается водой от индивидуальных колодцев.

- х. Молаканский. Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения хутора служат подземные воды Гуково- Гундоровского водопровода. Водоснабжение х. Молаканский осуществляется по водоводу Ду300 мм и протяженностью 1,0 км разводящих сетей Ду 76 мм, 63 мм, 40 мм протяженностью 7,522 км.

- п. Первомайский. Водопроводные сети пос. Первомайский представляет собой систему уличных водоводов, состоящих из стальных и чугунных труб Ду 150, 70, 50, 20 мм протяженностью 8,2 км. Забор воды жителями осуществляется из уличных колонок (7 шт.).

Хутор Долотинка, х. Большое Зверево. не охваченные централизованными системами водоснабжения в них источником хозяйственно-питьевого водоснабжения служат индивидуальные источники, а также организовано водоснабжение путем подвоза питьевой воды.

Для населенных пунктов из I технологической зоны подаваемая вода не требует очистки. По качеству подаваемая вода Гуково- Гундоровского водопровода соответствует требованиям для питьевой воды. Водоподготовка проводиться путем хлорирования на 2-ом и 4-ом подъемах. На 5-ом и 6-ом подъемах производится дохлорирование воды.

Таблица - Качество воды на выходе с ВНС ГГВ

| Нормируемые показатели качества питьевой воды (горячей воды) (включая микроорганизмы) | Един. изм. | Норматив (ПДК) | Фактическое качество отобранных проб за 2019 год |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Санитарно-химические показатели: |  |  |  |
| Мутность | Мг/дм³ | 1,5 | 0,21 |
| Цветность | Град. | 20 | 1,4 |
| Щелочность | Ммоль/дм³ | Не норм. | 3,4 |
| Водородный показатель(РН) | Ед. | 6-9 | 7,24 |
| Перманганатная окисляемость | Мг/дм³ | 5 | 1,41 |
| Аммоний ион | Мг/дм³ | 1,5 по N | 0,0 |
| Нитрат ион | Мг/дм³ | 45 | 1,53 |
| Нитрит ион | Мг/дм³ | 3,3 | 0,008 |
| Хлорид ион | Мг/дм³ | 350 | 65,30 |
| Железо общее | Мг/дм³ | 0,3 | 0 |
| Сульфат | Мг/дм³ | 500 | 170,80 |
| Кальций | Мг/дм³ | не норм. | 97,20 |
| Магний | Мг/дм³ | не норм. | 19,4 |
| Сумма ионов калия-натрия | Мг/дм³ | Не норм. | 52,8 |
| Активный хлор | Мг/дм³ | 0,8-1,2 | 0,89 |
| Общая жесткость | 0Ж | 7 | 6,7 |
| Алюминий | Мг/дм³ | 0,5 | 0,0 |
| Медь | Мг/дм³ | 1,0 | 0,0 |
| Нефтепродукты | Мг/дм³ | Не более 0,1 | Менее 0,03 |
| Кадмий (Сd, суммарно) | Мг/дм³ | Не более 0,001 | Менее 0,0001 |
| Мышьяк (Ас, суммарно) | Мг/дм³ | Не более 0,01 | Менее 0,001 |
| Хлороформ (при хлорировании воды) | Мг/дм³ | Не более 0,06 | Менее 0,0006 |
| Ртуть (Нq, суммарно) | Мг/дм³ | Не более 0,0005 | Менее 0,00005 |
| Y-Гексахлорциклогенсан | Мг/дм³ | Не более 0,002 | Менее 0,0001 |
| 2,4-Д | Мг/дм³ | Не более 0,0002 | Менее 0,0001 |
| ДДТ (суммарно изомеров) | Мг/дм³ | Не более 0,1 | Менее 0,0001 |
| Общая минерализация (сухой остаток) | Мг/дм³ | 1000 | 623,9 |
| Общая α-радиоактивность | Бк/л | 0,2 | 0,0 |
| Общая β-радиоактивность | Бк/л | 1,0 | 0,2 |
| Удельная активность 222Rn | Бк/л | 60 | 3,6 |
| Микробиологические |  |  |  |
| Общее микробное число в 1 см³ | КОЕ в 1 см³ | 50 | 5 |
| Общие калиформные бактерии в 100 см³ | КОЕ в 100 см³ | Не допускается | н/о |
| Термотолерантные калиформные бактерии | КОЕ в 100 см³ | Не допускается | н/о |
| Колифаги | КОЕ в 100 см³ | Не допускается | н/о |

## Направления развития централизованных систем водоснабжения.

### Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Как было отмечено выше, износ водопроводных сетей Долотинского сельского поселения составляет: х. Молаканский более 85,.х. Водин 100%, п. Первомайский 20%

Комплекс основных мероприятий, направленных на сокращение непроизводительных расходов воды в системах водоснабжения, состоит в следующем:

реконструкция существующих и строительство новых водопроводных сетей для присоединения объектов капитального строительства.

Причины завышенного расхода водных ресурсов:

утечки в изношенных сетях и трубопроводах, и сантехнических устройствах жилых домов;

наличие неучтенных потребителей.

Учитывая важность сокращения потерь воды, необходимо разработать и внедрить комплекс водосберегающих мероприятий, таких как:

реконструкция и наладка систем холодного водоснабжения в жилых домах;

дальнейшее использование преобразователей частоты на насосах холодного водоснабжения;

установка узлов учета воды на каждом вводе в жилые дома и другие здания.

На повышение долговечности и снижение аварийности сетей необходимо рассмотреть и направить следующие меры:

применение труб из коррозийно-стойких материалов;

использование новых конструкций запорно-регулирующей арматуры;

создание гидравлической модели управления системой водоснабжения.

Целевыми показателями развития централизованной системы водоснабжения, которые должны быть доведены до нормативных значений, являются:

показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения;

показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды.

Следствием высокого износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. (приложения №1).

- Газоснабжение

Проектные предложения:

Источником газоснабжения проектируемых участков застройки являются существующие сети газопроводов высокого и среднего давления.

В одноквартирных жилых домах могут применяться для теплоснабжения автоматизированные теплогенераторы, работающие на газовом топливе, полной заводской готовности. Указанные теплогенераторы следует устанавливать в вентилируемом помещении дома в первом или цокольном этаже, в подвале или на крыше. Генераторы тепловой мощностью до 60 кВт допускается устанавливать на кухне. Ввод газопровода следует осуществлять непосредственно в кухню или в помещение для размещения теплогенератора. (СНиП 31-02-2001)

Для поддержания надёжной и бесперебойной работы системы газоснабжения необходимо поэтапная реализация мероприятий, предусматривающих развитие элементов инфраструктуры газового хозяйства:

- строительство межпоселкового газопровода к х. Долотинка, источником газоснабжения является перспективный газопровод высокого давления (0,6 М Па) и ответвление газопровода к хутору Долотинка

- перевод теплоснабжения х.Молаканский на 100 % газификацию от автономных двухконтурных котлов, устанавливаемых у каждого потребителя.

- перевод потребителей многоквартирного жилого фонда на автономные источники тепла, работающие на газовом топливе, с соблюдением требованием  действующее законодательство :

- газоснабжение многоквартирных домов должно быть круглосуточным и круглогодичным;

- давление газа, поступающего в дом, составляет 0,0012-0,003 МПа;

- свойства природного газа должны соответствовать нормативным требованиям.

- строительство газопроводов низкого давления, установка ГРП.

3.Теплоснабжение

На территории Долотинского поселения имеется индивидуальное газовое, печное, электрическое отопление

4.Эдектроснабжение

Электроснабжение поселения осуществляется от сетей Ростовской энергосистемы и генерирующих источников электроснабжения.

Электросетевые объекты напряжением 35 кв., 110 кв. находятся в ведении филиала ПАО «ТНС-энерго Ростов - на - Дону», производственные отделения «Гуковский производственный участок Шахтинского МО»,  «Красносулинский производственный участок Шахтинского МО»

Годовой расход электроэнергии

| Потребители | I очередь |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Численность населения, чел. | Уд. норма, кВт.чел/г | Электро- энергия, кВт.ч/год | Численность населения, чел. | Уд. норма, кВт.чел/г | Электро- энергия, кВт.ч/год |
| Коммунально-бытовые потребители всего в т.ч. | 2001 |  |  |  |  |  |
| х. Первомайский | 980 | 950 | 931 | 980 | 950 | 931 |
| х. Молаканский | 655 | 950 | 623 | 656 | 950 | 623 |
| х. Водин | 10 | 950 | 9,5 | 10 | 950 | 9,5 |
| х. Большое Зверево | 24 | 950 | 15,6 | 24 | 950 | 15,6 |
| х. Долотинка | 332 | 950 | 315 | 332 | 950 | 315 |

Уровень электропотребления будет корректироваться в зависимости от возможных инвестиционных проектов.

Для покрытия электрических нагрузок поселения и повышения качества снабжения электроэнергией предлагается следующее:

1. Замена физически устаревших ВЛ- 6 кВ, 10 кВ.

Предусматривается реконструкция сетей наружного освещения в соответствии с Перспективным планом реконструкции объектов электрических сетей наружного освещения в Красносулинском районе на 2014-2029 годы.

Система сбора и утилизации ТКО.

Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Долотинского сельского поселения обеспечивается региональным оператором в соответствии с региональной программой в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, и территориальной схемой обращения с отходами на основании договоров на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, заключенных с потребителями, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В соответствии с ФЗ РФ от 24.06.1998 № 89-ФЗ органы местного самоуправления исключаются из организации деятельности и принимают участие в обращении с ТКО посредством создания мест (площадок) накопления ТКО, ведению реестра и организации экологического воспитания населения.

Действующим региональным оператором на территории Красносулинского района является ООО «Экострой-Дон».

Способ складирования ТКО определен региональным оператором и осуществляется бестарным методом в пакеты и другие емкости. .

Охват услугой населения регионального оператора в зоне его действия составляет территориально-100 %, населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей- 100%.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

Целью Программы является повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, улучшение экологической ситуации, создание устойчивых и эффективных механизмов привлечения внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

В рамках выполнения Программы будут созданы условия, обеспечивающие вовлечение частных, в том числе заемных средств, в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры.

Преобразования, проводимые в рамках Программы, обеспечат сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги и привлечение внебюджетных источников в проекты модернизации коммунальной инфраструктуры.

Для достижения поставленной цели предполагается решить следующие задачи:

- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры. Бюджетные средства направляются на выполнение инвестиционных проектов по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с реконструкцией существующих объектов с высоким уровнем износа, а также со строительством новых объектов для замены объектов с высоким уровнем износа;

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры. Выполнение данной задачи будет обеспечено путем формирования условий, выполнение которых позволит участвовать в конкурсе на получение средств федерального, областного бюджетов для реализации инвестиционных проектов. Важным направлением является совершенствование системы тарифного регулирования в коммунальном комплексе, включающее в себя разработку инвестиционных программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры, утверждение тарифов на подключение к коммунальным сетям. Ключевым направлением является привлечение к управлению объектами коммунальной инфраструктуры на конкурсной основе частных компаний и формирование договорных отношений концессионного типа между органом местного самоуправления и организацией коммунального комплекса, что позволит улучшить качество управления и снизить риски частного инвестирования в коммунальную инфраструктуру;

Сроки реализации мероприятий программы – с 2012 по 2014  - 2029 год.

3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

3.1. Система программных мероприятий.

Система программных мероприятий по реализации Программы приведена в приложении № 2.

3.2. Ресурсное обеспечение Программы.

В рамках Программы предусматривается финансирование мероприятий, направленных на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, за счет средств федерального бюджета, средств областного и местных бюджетов, средств внебюджетных источников, в том числе средств предприятий за счет взимания платы с застройщиков за подключение к коммунальным сетям.

Объемы финансирования Программы рассчитаны с учетом затрат, необходимых для достижения значений целевых индикаторов Программы. Объемы финансирования Программы по источникам и годам приведены в таблице № 2.

ОБЪЕМЫ

финансирования Программы по источникам и годам

(тыс. рублей)

| Источники финансирования | Всего | В том числе по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | до 2029 |
| Итого по Программе, в том числе: | 297530 | 45373 |  | 44304 | 207853 |
| Средства областного бюджета | 238801 | 42196 |  | 41202 | 193303 |
| Средства местного бюджета | 20829 | 3177 |  | 3102 | 14550 |
| Средства предприятий |  |  |  |  |  |
| Привлеченные средства |  |  |  |  |  |

При изменении объемов финансирования Программы муниципальный заказчик в установленном порядке уточняет объемы финансирования за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, привлеченных средств.

4. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы не требует принятия дополнительных нормативно-правовых актов.

5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ

ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

5.1. Механизм реализации.

Мероприятия Программы предусматривают осуществление мер по оказанию государственной поддержки проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе на принципах государственно-частного партнерства.

Ежегодно Администрация Долотинского сельского поселения  проводит отбор проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры для участия в реализации мероприятий Программы.

Отбор проектов осуществляется по следующим направлениям:

- модернизация сетей и объектов водоснабжения, направленная на снижение аварийности, потерь в процессе производства и транспортировки, повышение срока службы, снижение уровня эксплуатационных расходов;

- модернизация сетей и объектов теплоснабжения, направленная на снижение аварийности, потерь в процессе производства и транспортировки, повышение срока службы, снижение уровня эксплуатационных расходов;

- строительство объектов газоснабжения -  направление, связанное с решением социально-экономических задач;

- модернизация объектов коммунального комплекса, связанная с решением экологических задач.

Порядок отбора   проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры для участия в реализации мероприятий за счет средств федерального,  областного бюджета  и местного бюджетов в рамках Программы определяется муниципальными заказчиками  в соответствии с нижеприведенными методиками.

6. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться на основе следующих индикаторов:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

Выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить к 2029 году:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры
до 20  процентов;

- повышение качества и надежности коммунальных услуг;

- создание основы для участия частного сектора в финансировании проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и управлении объектами коммунальной инфраструктуры;

- снижение экологической нагрузки, улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки.

Приложение № 1.1

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА

по новому строительству

в Долотинском сельском поселении на 2012-2029 годы

| № п/п | Наименование объекта | тыс.м2 | Сметная стоимость (тыс. руб.) | Прогнозируемый план финансирования по годам, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие ПСД и экспертизы | Объем финансирования предполагаемый на последующий период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | План до 2029 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 |
|  | Строительство малоэтажной застройки (с учетом подводящих коммуникаций) | 11,8 | 174869 |  |  | 40893 | 49216 |  | 20901 |  |  |  | 73458,4 | отсутствует | областной бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 3411 | 4105 |  | 1743 |  |  |  | 7971,6 | отсутствует | местный бюджет |
|  | итого | 11,8 | 174869 |  |  | 44304 | 53321 |  | 22644 |  |  |  | 54600,0 |  |  |

*строительство с подводящими коммуникациями

Приложение № 1.2

ПРОГРАММА

газификации Долотинского сельского поселения  на 2012-2029 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Годы строительства |  |  |  |  |  |  |  |  | План до 2029 г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |
| 1 | 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 12 | Газификация населенных пунктов Долотинского сельского поселения включая разработку проектно-сметной документации | 11852 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44365,3 | областной бюджет |
|  |  | 998 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3339,4 | местный бюджет |
|  | итого | 21725,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 47704,7 |  |

Приложение № 1.3

ПРОГРАММА

модернизации и реконструкции систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Долотинского сельского поселения

на 2012-2029 годы

| № п/п | Наименование объекта | Прогнозируемый план финансирования по годам, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | До 2029 |  |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 14 | 15 |  | 17 |
| 1 | Строительство и реконструкция внутрипоселковых разводящих водопроводных сетей населенных пунктов Долотинского сельского поселения | 21992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27302 | Областной бюджет |
|  |  | 1656 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2056 | Местный бюджет |
|  | итого | 23648 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29358 |  |

Приложение № 1.4

ПРОГРАММА

По строительству и реконструкции электрических  сетей  Долотинского сельского поселения

на 2012-2029 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | План до 2029 |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Строительство реконструкция объектов электрических сетей поселения включая разработку проектно-сметной документации | - | - | - | 294,0 | 546,0 |  |  |  |  | 1502,0 | областной бюджет |
|  |  | - | - | - | 56,0 | 104,0 |  |  |  |  | 294,6 | местный бюджет |
|  | итого |  |  |  | 350 | 650 |  |  |  |  | 1796,6 |  |