ОАО «НИИПГрадостроительства»

Научно-исследовательский и проектный институт

по разработке генеральных планов и проектов застройки городов

Заказчик: Администрация Красносулинского района

Ростовской области

Шифр темы: договор № 112

от 10.09.2008 г

Генеральные планы сельских поселений

Красносулинского района

Ростовской области

Долотинское сельское поселение

Том 1

Положения о территориальном планировании

Пояснительная записка

| Генеральный директор, канд. техн. наук | ________________ | А.Д. Лаппо |
| --- | --- | --- |
| Директор по производству, первый заместитель генерального директора | ________________ | Н.М. Сидоренко |
| Начальник АПМ-3, Руководитель работы | ________________ | М.М. Казаков |
| Главный инженер проекта, ведущий научн. сотрудник, канд. техн. наук | ________________ | Н.П. Заборщикова |
| Нормоконтроль | ________________ | А.В. Емельянов |

2011

Состав проекта

| Номер тома | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Том I Том II Том III Том IV | Пояснительная записка Утверждаемая часть Обосновывающая часть Мероприятия ГО и ЧС План реализации решений генерального плана |  |

Графические материалы

| Материалы | Масштаб | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Том I Утверждаемая часть |  |  |
| 1. Схема планируемых границ функциональных зон и параметров развития | М 1:25000 |  |
| 2. Схема зон планируемого размещения объектов федерального , регионального и местного значения | М 1:25000 |  |
| 3. Схема планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке | М 1:25000 |  |
| 4 Схема существующих и планируемых границ земель промышленности, энергетики, транспорта, связи | М 1:25000 |  |
| 5. Генеральные планы по каждому населенному пункту | М 1:5000 |  |

Состав авторского коллектива и ответственных исполнителей

| Руководитель работы |  | М.М. Казаков |
| --- | --- | --- |
| Главный архитектор проекта |  | А.Э. Чинчук |
| Главный инженер проекта, ведущий науч. сотрудник, канд. техн. наук |  | Н.П. Заборщикова |
|  |  | Р.И. Хамецкий |
| Экономист |  | Н.Н. Косарева |
| Инженер |  | Е.М. Данилова |
| Инженер |  | Я.И. Турий |
| Инженер |  |  |
| Инженер |  | Ш.Б. Майны |

Справка ГАПа

Настоящий проект разработан в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами Российской Федерации.

Главный архитектор проекта						А.Э. Чинчук

# Введение

Генеральный план муниципального образования « Долотинское сельское поселение»  Красносулинского Муниципального района Ростовской области разработан ОАО  «НИИПГрадостроительства» на основании договора №112 от 10.09.2008, и в соответствии с заданием на разработку генеральных планов, полученным одновременно с контрактом.

Заказчиком разработки документации является администрация муниципального образования Красносулинского района Ростовской области.

Генеральный план Долотинского сельского поселения разработан с учётом ранее выполненной градостроительной документации.

Основание для разработки - Областной закон от 02.11.2007г №793-ЗС» Об областном бюджете на 2008 год и плановый период 2009-20010г.г.»

Исходная градостроительная документация:

- Схема территориального планирования Красносулинского района Ростовской области, разработанная ОАО НИИП Градостроительства, Санкт-Петербург, 2009г;

- Схема  территориального планирования  Восточно-Донбасской агломерации (западного внутриобластного района ростовской области) разработанная ОАО НИИП Градостроительства, Санкт-Петербург, 2009г;

Схема территориального планирования Ростовской области, разработанная ФГУП Урбанистики 2007г

Генеральный план  Долотинского сельского поселения разработан в соответствии с требованиями:

- Градостроительного Кодекса Российской Федерации и изменениями, вступившими в силу с 1.01.2006 г,

- Лесного Кодекса Российской Федерации и изменениями, вступившими в силу с  27.07.2006 г,

- Водного Кодекса Российской Федерации, вступившего в силу с 1.01.2007 г,

- СНиП 2.07.01-89* Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений,

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы  и утверждения градостроительной документации»,

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов, редакция,

Технического регламента о требованиях пожарной безопасности ФЗ – 123 от 22 июля 2008 года.

- Стратегического плана социально-экономического развития Красносулинского района Ростовской области до 2020 года.

(Администрация Красносулинского района Ростовской области

Северо-Кавказский НИИ экономических и социальных проблем

Южного федерального университета

Красный Сулин – 2008).

Генеральный план выполнен на цифровых топографических картах, масштаба 1:5000 на территорию населенных пунктов и масштаба 1:25000 на территорию муниципального образования, выполненных ФГУП «Южное АГП» в 2008г. При проектировании использованы сведения государственного земельного кадастра. Проект выполнен с применением компьютерных геоинформационных технологий в программе МарInfo, содержит соответствующие картографические слои и семантические базы данных.

Исходный год проектирования – 2010 г., расчетный срок – 2030 г., первая очередь строительства – 2020 год.

Цели и основные задачи разработки проекта генерального плана

Долотинское  сельского поселения

Цели и задачи территориального планирования

Генеральный план Долотинского сельского поселения является  основным документом, определяющим долгосрочную стратегию его градостроительного развития и условия формирования среды жизнедеятельности.

Цель - Определение основных направлений развития территории с обеспечением согласованности реализации местных, региональных и федеральных интересов с целью обеспечения устойчивого развития территории, создание благоприятных условий проживания и отдыха населения, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, муниципальных образований, исходя из совокупности экологических, экономических, социальных и иных факторов.

Задачи:

- Упорядочение структуры землепользования на территории поселения.

- Установление и обоснование новой черты населённых пунктов с учетом интересов всех землепользователей и собственников земель поселения

- Определение  границ функциональных зон территории сельского поселения,  определение параметров их, развития и градостроительное обоснование функционального использования  территорий

- Создание условий для развития хозяйственной деятельности за счет реорганизации и эффективного использования существующих производственных зон;

- Обоснование изменения границ земель промышленности, транспорта и связи, реорганизации  производственных территорий

- Определение территорий размещения комплексного жилищного строительства

- Уточнение границ зон размещения объектов федерального значения, уточнение зон размещения объектов капитального строительства регионального и местного значения

- Развитие системы общественных центров, размещение объектов социальной инфраструктуры и обслуживания населения  на основе анализа современного состояния

- Разработка мероприятий по совершенствование инженерной инфраструктуры

- Разработка мероприятий по развитие транспортной инфраструктуры

- Рациональное использование имеющихся территориальных резервов.

- Совершенствование структуры  системы социальной рекреации, туризма

- Разработка природоохранных мероприятий

## Границы проектирования

## Границы проектирования соответствуют границам Долотинского сельского  поселения, утвержденным областным законом от 27.12.2004 № 232-3С «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Красносулинский район и муниципальных образований в его составе (принят ЗС РО 24.12.2004)».

## Общие сведения о сельском поселении

Территория Долотинского сельского поселения с северной стороны граничит с КФХ г. Гуково,  с восточной стороны с г. Зверево, с северо-западной стороны с г. Гуково, с западной и юго-западной стороны с администрацией Гуково-Гнилушевского сельского поселения, с юго-восточной стороны с территорией Ударниковского сельского поселения. Общая площадь муниципального образования «Долотинское  сельское поселение», 104,3 кв.км.

В составе Долотинского поселения входит 5 населенных пунктов: х. Молаканский (Административный центр   сельского поселения), х. Долотинка, х. Водин,  х. Большое Зверево, пос. Первомайский.

Гидрографическая сеть представлена реками Большая Гнилуша, Малая Гнилуша.

По территории МО  «Долотинское  сельское поселение» проходит железнодорожная линия, а также региональные дороги.

Расстояние от административного сельского поселения х. Молаканский до районного центра Красный Сулин 25 км

Таблица 1

| № п/п | Наименование характеристики | Наименование населенного пункта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | х. Молаканский | х. Долотинка | х. Водин | х. Большое Зверево | пос. Первомайский | Всего |
|  | Численность населения на 01.01.2011 г. (чел): в т.ч. (чел / %) | 679 | 359 | 30 | 31 | 977 | 2076 |
|  | Расстояние до административного центра поселения, км | - | 6 | 12 | 12 | 0,8 |  |

Основа экономической деятельности и перспективы социально-экономического развития Долотинского сельского поселения

Основа экономической деятельности Долотинского сельского поселения как и Красносулинского района в целом, составляют предприятия угледобывающей отрасли, которые представлены шахтой Замчаловская.

На  территории сельского поселения расположены так же действующие  сельскохозяйственные предприятия. Долотинское сельское поселение  по признаку трудового тяготения находится в зоне влияния г. Красный Сулин, г. Зверево, г. Гуково. База экономического развития    сельского поселения содержит ряд предприятий межселенного трудового обеспечения.

Всю территорию Долотинского поселения пронизывает зона сельскохозяйственного освоения, где развита отрасль  растениеводства.

Мероприятия по территориальному планированию

Намечаемые генеральным планом преобразования направлены на:

- совершенствование функционально-планировочной структуры и определение параметров развития всех функциональных зон;

- формирование компактной планировочной структуры населенных пунктов;

- создание комфортных условий проживания населения;

- создание условий для развития хозяйственной деятельности за счет реорганизации и эффективного использования существующих производственных зон;

- создание благоприятной среды жизнедеятельности человека и улучшение состояния окружающей среды;

-   сохранение и усиление роли градоформирующих элементов ландшафта.

Намечаемые генеральным планом мероприятия  разработаны на основании решений Схемы территориального планирования Восточно-Донбасской агломерации, Схемы территориального планирования Красносулинского района, разработанных ОАО НИИПГрадостроительства в 2009г.

В соответствии с решениями Схемы территориального планирования Красносулинского района,   Долотинское поселение попадает в Центральную территорию активного экономического освоения района (с центром в г. Шахты),  входит в Урбанизационную зону экономического развития.

Наличие развитой производственной базы и фактора близкого расположения от районного центра Гуково позволяют предположить на расчетный срок развитие х. Молаканский как административного центра сельского поселения, где будет продолжать формироваться общественный центр, будут   размещены учреждения социальной инфраструктуры, обслуживания населения, и как делового центра.

Население

Численность населения Гуково – Гнилушевского  сельского поселения в настоящее время составляет 2152 человека. В состав Гуково – Гнилушевского сельского поселения, помимо хутора Гуково, входит ещё шесть хуторов и один посёлок. При этом в структуре численности населения всего поселения основную долю составляют жители хутора Гуково (в нём проживает 641 человек) - около 28,3 %, и около 71,7 % населения проживает на территориях остальных хуторов и посёлка.

Генеральным планом предполагается, что численность населения Гуково -Гнилушевского сельского поселения может составить на 1 очередь – 2180 человек и на перспективу – 2350 человек.

Развитие функционально-планировочной структуры

Долотинского сельского поселения

Территория Долотинского сельского поселения  в настоящее время представлена:

- землями населенных пунктов:

х. Молаканский (Административный центр   сельского поселения), х. Долотинка, х. Водин,  х. Большое Зверево, пос. Первомайский;

- землями сельскохозяйственного назначения:

земли, находящиеся в  собственности юридических и физических лиц, общедолевой собственности, в ведении Красносулинского района, дачных и садоводческих товариществ;

- землями лесного фонда;

- землями водного фонда:

реки Большая Гнилуша и Малая Гнилуша;

- землями промышленности, энергетики, транспорта, связи, и иного специального назначения:

территория железной дороги, автомобильные дороги регионального значения, автомобильные дороги местного значения, территории производственных  предприятий, территории специального назначения; территории объектов инженерной инфраструктуры, ЛЭП;

- землями особо охраняемых территорий и их объектов:

земли историко-культурного назначения в границах проектирования, территории памятников истории и культуры, курганов;

Предложения генерального плана  по зонированию территории сельского поселения выполнены на базе современного функционального использования территории Долотинского сельского поселения, сложившейся транспортной инфраструктуры, с учетом имеющихся ограничений градостроительной  деятельности (зон с особыми условиями использования территории, инженерно-геологических ограничений).

Проект предусматривает выделение  следующих функциональных зон на территории Долотинского сельского поселения и определение их границ:

В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЕЫХ ПУНКТОВ

Зона  размещения жилой застройки

Зона размещения общественной, деловой застройки

Зона рекреации

Санитарно-защитные зоны

ПРОИЗВОДСТВЕННая ЗОНа

Подзона производственных объектов промышленности, энергетики, транспорта

Подзона сельскохозяйственного производства

ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ЗОНА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

В том числе

Зона   размещения карьеров

Кладбища

ЗОНА ТРАНСПОРТНОЙ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Подзона коммунальной производственной инфраструктуры

Подзона объектов транспортной инфраструктуры

ЗОНА КОММУНИКАТИВНЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ЦЕНТРОВ

РЕКРЕАЦИОННАЯ ЗОНА

Зона размещения зон отдыха, рекреации

Лесопарков

ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТоРИИ

Границы зон намечаются по существующим административным  границам, границам земель, транспорта энергетики, лесного фонда, границам землевладений (с учетом границ участков, прошедших государственный кадастровый учет).

Развитие планировочной структуры территории поселения

В настоящее время территория муниципального образования освоена практически полностью, расстояния между населенными пунктами  не превышают 5 км.  В составе  Долотинского сельского поселения входит 5 населенных пунктов: х. Молаканский (Административный центр   сельского поселения), х. Долотинка, х. Водин,  х. Большое Зверево, пос. Первомайский.

Административный центр сельского поселения находится в настоящее время в х. Молаканский на востоке сельского поселения. Юго-западнее  расположены населенные пункты. Х. Долотинка, х. Водин,  х. Большое Зверево. Пос. Первомайский расположен восточнее х. Молаканский.

Долотинское сельское поселение  удалено от районного центра. Доступность до  районного центра 25 км. Связь населенных пунктов с г. Красный Сулин  и г Гуково осуществляется по системе  межмуниципальных  автодорог.

Предложения по развитию планировочной структуры Долотинского сельского поселения базируются на перспективах его социально-экономического развития, специфики развития производственной зоны и сельского хозяйственных предприятий, учитывают индивидуальные особенности местности, природный и ландшафтный потенциал, потребности поселения и территориальные возможности его развития.

Намечается формирование  на основе территорий существующих и вновь создаваемых производственных и сельскохозяйственных предприятий, промзон, обеспечение их транспортной инфраструктурой, формирование в их границах деловых центров, зон обслуживания.

Наиболее динамично развивающимся в течение расчетного срока, кроме административного центра х. Молаканский, предполагается населенный пункт Долотинка.

Формируются система коммуникативного обслуживания  вдоль автодороги М-4 – Гуково, развивается сеть автодорог приграничной зоны.

Формируется ландшафтно-рекреационная зона Система  социальной рекреации и туризма создается  на основе живописных ландшафтов р. Гнилуша и садоводческих массивов.

Развитие населенных пунктов. Границы населенных  пунктов

Границы муниципального образования Долотинского сельского поселения утверждены областным законом от 27.12.2004 № 232-3С «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Красносулинский  район и муниципальных образований в его составе (принят ЗС РО 24.12.2004)».

В соответствии с утвержденным генеральным планом ГО Гуково, границы сельского поселения могут быть изменены по мере реализации решений генерального плана. В составе  Долотинского сельского поселения входит 5 населенных пунктов: х. Молаканский (Административный центр   сельского поселения), х. Долотинка, х. Водин,  х. Большое Зверево, пос. Первомайский.

В проекте даны предложения по установлению границ населенных пунктов. Проектные предложения даны с учетом анализа условий развития и перспектив развития населенных пунктов расчетный срок, с учетом дополнительных резервов на перспективу для территориального развития.

В течение расчетного срока, на основании комплексного анализа развития территории, перспектив развития и анализа соиально-экономического потенциала и инвестиционной привлекательности, предусматривается  развитие всех существующих населенных пунктов. Населенные пункты располагаются вдоль реки  Гнилуша и балок, в целом хорошо озеленены за счет приусадебных участков и прилегающих ландшафтов.

Наиболее динамично развивающимся в течение расчетного срока территории предполагается х.  Гуково, где формируется и общественно-деловой административный центр всего поселения, развивается зона рекреации.

Территории под комплексное жилищное строительство отводятся в развивающихся населенных пунктах Калинов, Марс, Васецкий,  Коминтерн. В хуторе Розылюксембург , п Малый, Новоровенецкий  планирутся незначительное увеличение  территории жилой зоны на расчетный срок.

В х.  Молаканский  размещение жилищного строительства намечается, на расчетный срок, в основном, на юго-востоке населенного пункта на отведенных под жилищное строительство территориях, на перспективу - на юге.   Предусматривается реконструкция  малоэтажной застройки в центре населенного пункта, рассчитанной на всё сельское поселение.

В х. Первомайский развитие территории под  жилищное строительство намечается на северо-западе и востоке населенного пункта.

В х. Долотинка размещение жилищного строительства намечается, на расчетный срок, в основном, на севере населенного пункта на отведенных под жилищное строительство территориях, на перспективу - на юге.

В х. Большое Зверево развитие территории под  жилищное строительство намечается на востоке населенного пункта.

В х. Водин развитие территории под  жилищное строительство намечается в основном на западе населенного пункта.

## Жилищный фонд

Общее количество жилищного фонда Гуково - Гнилушевского сельского поселения на 01.01.2011 года составляет 60,7 тыс. м2 общей площади или 28,2 м2 на 1 жителя, что  несколько выше  показателей по другим сельским поселениям района и средней величине по району.

Жилищный фонд находится в частной собственности и размещен в основном в индивидуальных одноквартирных жилых домах с участками.

По материалу стен жилых домов- кирпич или камень.

Обеспеченность жилищного фонда централизованным инженерным оборудованием  практически отсутствует и только 32% обеспечено водопроводом и   90% жилищного фонда - газовыми плитами.

К числу основных задач жилищной политики Гуково - Гнилушевского сельского поселения на расчетный срок можно отнести:

-строительство нового жилищного фонда в целях  создания условий для  предоставления каждой семье отдельного дома;

-создание прозрачных условий для формирования рынка земельных участков под застройку

Показатель жилищной обеспеченности на расчетный срок планируется в размере  29,2 м2 на жителя, при этом общее количество жилищного фонда составит  68,6 тыс.м2 общей площади, объем нового жилищного строительства – 11,5 тыс.м2 общей площади. Типом застройки на расчетный срок предлагается индивидуальная малоэтажная с участками.

Территории комплексного жилищного строительства выделены в границах населенных пунктов  на основании комплексной оценки территории , перспектив развития территории населенных пунктов ,  оценки потенциала строительной отрасли, рыночного спроса на жилье  ,  потенциала развития производственных и аграрных предприятий , уровня развития  социальной инфраструктуры . генеральным планом на территории сельского поселения определены площадки, которые при обустройстве коммунальной инфраструктурой, могут быть использованы в целях муниципального жилищного строительства. Особенностью является наличие жилого фонда на подработанных территориях, где действует программа расселения и планировочных ограничений на территории населенных пунктов, связанных с закрытием шахт.

| Наименование населенных пунктов | Территория Комплексно го Жилищного строительства, га | Территория Комплексно го Жилищного строительства, Перспектива га |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х.Гуково | 12,0 | 6,0 |  | Индивидуальное жилищное строительство |  |
| Калинов | 6,0 | 6,0 | Индивидуальное жилищное строительство |  |  |
| Марс | 4.0 | 6,0 | Индивидуальное жилищное строительство |  |  |
| Коминтерн | 2,5 | 2,0 | Индивидуальное жилищное строительство |  |  |
| Васецкий | 3.0 | 5,0 | Индивидуальное жилищное строительство |  |  |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |  |

Развитие системы общественных центров. Система сервисного обслуживания и социальной инфраструктуры

Применительно к сложившимся условиям рыночной экономики сфера социального обслуживания населения поселений, определяется как самоорганизующаяся (саморазвивающаяся) система, уровень развития которой предопределяется платежеспособным потребительским спросом контингента населения, имеющего доступ к центру обслуживания определенного уровня.

Население сельского поселения в целом  обеспечено учреждениями, составляющими «социальный минимум» - воспитание, здравоохранение, торговля, бытовое обслуживание.

Центром Долотинского  сельского поселения является хутор Молаканский. Он имеет сложившуюся структуру общественного центра, обеспечивающую  население сельского поселения учреждениями  повседневного спроса. Однако обеспечение населения необходимой социальной инфраструктурой на данный момент недостаточно.

Население получает медицинскую помощь через территориально закреплённые за на ними ФАПы. Для максимального охвата доврачебной медицинской помощи в перспективе требуется расширение сети медицинских учреждений, намечается  реконструкция и развитие сети медицинских учреждений.

Образовательные услуги в сельском поселениях предоставляются дошкольными и школьными учреждениями. В настоящее время школы и детские дошкольные учреждения  функционируют в  пос. Первомайкий. Одной из проблем, требующих решения в ходе реализации Стратегии развития района, является увеличение обеспеченности населения детскими дошкольными учреждениями.  Ситуация с обеспеченностью дошкольными учреждениями еще больше обострится в ближайшие годы в связи с наметившимся увеличением рождаемости и принимаемыми мерами по улучшению демографической ситуации в районе.

В настоящее время  в сельском поселении действуют 1 Дом Культуры и 2 библиотеки, однако возможно расширять  список культурно-досуговых учреждений.   Наличие культурных и спортивных объектов является той базой, на которой должно вестись культурно-нравственное воспитание и прививаться здоровый образ жизни, а, следовательно, и улучшаться качество жизни людей.

В связи с развитием х. Молаканский и формированием там деловой зоны  намечается завершение формирования центра  общественно-деловой зоны  сельского поселения и совершенствование структуры культурно-бытового обслуживания путем формирования центров местного обслуживания в жилых районах на территориях комплексного жилищного строительства,

Наиболее развитые общественные центры будут сформированы в пос. Первомайский.

Развитие системы общественного транспорта и транспортной инфраструктуры даст населению возможность посещать объекты социальной инфраструктуры, учреждения культуры и досуга, спорта и образования, расположенные в г.  Гуково, г. Зверево и  г. Красный Сулин.

Таким образом, основными направлениями развития социальной инфраструктуры и системы сервисного обслуживания Долотинского сельского поселения на расчетный срок являются:

- Совершенствование системы обслуживания, обеспечивающей нормативный уровень повседневного и периодического обслуживания населения в оправданных пределах по радиусу доступности и ассортименту услуг;

- Развитие центральной общественно-деловой зоны  центра сельского поселения и совершенствование структуры культурно-бытового обслуживания путем формирования центров местного обслуживания в жилых зонах;

- Совершенствование  системы учреждений воспитания образования и здравоохранения населения уровня в соответствии с социальными нормативами  Ростовской области.

В связи с увеличением мобильности населения предполагается формирование центров коммуникативного обслуживания, обслуживающих центров при формируемых промзонах.

Формирование рекреационной зоны. Система социальной рекреации. Туризм

В основу концепции формирования рекреационных зон и организации туризма положена Стратегия развития рекреационно-туристической деятельности до 2020 года, утвержденная законодательным собранием в 2007 г.

В состав экологического каркаса  территории входят гидрографическая сеть, зоны водоохраны, лесопокрытые территории, охраняемые памятники природы, размещаемые в буферных зонах рекреационные комплексы и зоны массового их посещения, общения, рекреационной деятельности

Территория  имеет довольно развитую природную гидрографическую сеть, представленную реками Большая и Малая Гнилуша c зарегулированным руслом и системой балок. Сочетание скал и степи, лесов и рек создает благоприятные условия для развития туризма.

Местоположение  Долотинского сельского поселения обуславливает развитие  формируемой здесь ландшафтно- рекреационной зоны как составную часть буферной зоны, в которую входит территория  Красносулинского района по отношению к расположенным южнее приморским курортным зонам. К рекреационному  комплексу  здесь относится реабилитационно-оздоровительная функция и краткосрочный отдых.    Развитие учреждений долговременного отдыха на расчетный срок не предусматривается (долговременный санаторно-курортный отдых для населения  изначально считается выездным и в основном остается на территории агломерации).

Территория Долотинского сельского поселения входит в границы рекреационной зоны центрального ядра Восточно-Донбасской агломерации.

Формируемая ландшафтно- рекреационная зона включает  территории зеленых насаждений общего пользования населенных пунктов, зеленых зон  коммуникативных центров, озелененные территории учреждений отдыха, территории лесопарков, лугопарков, оборудованные зоны отдыха, пляжи, расположенные вдоль реки Большая Гнилуша, объекты туризма, спорта , открытые ландшафты.

Предусматривается создание и благоустройство рекреационной зоны вдоль р. Большая Гнилуша в районе х. Долотинка и х. Молаканский.

Организация велодорожек парковых дорог,  туристских стоянок, автостоянок будет способствовать развитию летних и зимних видов спорта, скалолазания, технических видов спорта, спортивного ориентирования,  лыжного спорта, биатлона водного спорта, игровых видов спорта.

Предусмотрено  размещение Центров туристкой информации, предприятий общественного питания, медпунктов, пунктов общественно-деловых в зонах х.  Молаканский.

В течение расчетного срока может быть сформирован туристический маршрут по территории Красносулинского района. Трасса его намечается кольцевой от Несветайского и Соколовского водохранилищ через город Красный Сулин и объекты рекреационной зоны центрального ядра вниз по реке Кундрючья, по территории ФГУ «Донское» и формируемой зоне у х. Прохоровка, далее по Садковскому сельскому поселению, Владимировскому сельскому поселению, Божковскому сельскому поселению и живописной долине р. Лихая,  Змеиной балке Долотинкого поселения до г. Красный Сулин.     Курганы, откуда открываются широкие панорамы,  могут быть включены в него как туристические объекты.

Таким образом, в соответствтвием с анализом ландшафтно- рекреационного потенциала территории,   Долотинское поселение может выступать как центр развития местного туризма.  Здесь могут быть развиты познавательный, студенческий, событийный, деловой, этнографический туризм.

Целесообразно принять государственную охрану массивов древостойных насаждений, формировать систему буферных зон для размещения в них рекреационных объектов, что должно снизить антропогенную нагрузку на ландшафт.

Развитие производственной зоны. Реорганизация  производственной зоны

База экономического развития сельского поселения сельского поселения на расчетный срок составляют предприятия угледобывающей отрасли, которые  представлены крупной шахтой Замчаловская. Долотинское сельское поселение  по признаку трудового тяготения находится в зоне влияния г. Зверево, г. Гуково.

Видное место занимают коммунальные предприятия, сфера коммуникативного обслуживания и логистики и отраслей их обслуживающих, производство и переработка и хранения сельскохозяйственной продукции.

| Наименование | Количество работающих | Основной вид деятельности | Экономич. состояние (стабильное, удовлетв, критическое) |
| --- | --- | --- | --- |
| ОАО «Замчаловский Антрацит» шахта Замчаловская | 989 | Добыча угля | Удовлетворительное |
| ЗАО птицефабрика «Красносулинская» | 378 | Продукция птицеводства | Удовлетворительное |
| ООО «Россия» | 60 | Выращивание с/х продукции | Удовлетворительное |

Намечается формирование  на основе территорий существующих и вновь создаваемых производственных и сельскохозяйственных предприятий, производственных и деловых зон, обеспечение их транспортной инфраструктурой, формирование в их границах деловых центров, зон обслуживания.

Развитие зоны специального назначения

В зону специального назначения входят кладбища, зоны шахт, территории  рекультивации.

Предусматривается закрытие кладбищ, расположенных в населенных пунктах.

Предусматривается озеленение санитарно-защитных зон.

Территории закрытых шахт рекультивированы, однако необходим мониторинг состояния окружающей среды в зоне расположения терриконов и на подработанных территориях.

Изменение границ земель промышленности, энергетики, транспорта, связи.

Проектные предложения по изменению границ земель с учетом анализа условий развития и перспектив развития территорий промпредприятий, рекультивируемых территорий на расчетный срок составлены с учетом дополнительных резервов  на перспективу для территориального развития.

Развитие Зоны  сельского  хозяйства

Всю территорию  Долотинского сельского поселения пронизывает зона сельскохозяйственного освоения, где развиты отрасль растениеводство, животноводство, рыбоводство.

Наиболее крупным сельскохозяйственным предприятием является.

| № п/п | Наименование | Количество работающих | Основной вид деятельности | Площадь сельхозугодий га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Россия» | 60 | выращивание с/х продукции | 3159 |

Территориальная зона сельскохозяйственного освоения представлена:

- Пахотными угодьями;

- Фруктовыми садами;

- Дачными и садоводческими хозяйствами;

- Виноградниками и отводами по их развитию (в соответствии с инвестиционным проектом «Танаис»);

- Кустарниково-луговыми территориями (пастбища, выгоны, сенокосы);

- Участками водного фонда;

- Территориями, непригодными и ограниченно пригодными к освоению.

Предусмотрено развитие сложившейся структуры сельскохозяйственного производства и научно-обоснованных на основании рекомендаций с целью повышения эффективности сельскохозяйственного производства, повышения урожайности.

Особенностью является возобновление производства на производственных площадках, находящихся в резерве. Проектное решение предлагает частичную реконструкцию территорий таких предприятий, с включением их в проектные границы населенных пунктов с целью создания благоустроенной административной деловой зоны и на этих территориях, с возможностью расширения направления деятельности предприятий и малого бизнеса.

Развитие зоны сельскохозяйственного освоения регламентируется Стратегией социально-экономического развития Ростовской области в следующих направлениях:

1) развитие сектора базовой специализации по производству зерна и масличных на основе интенсификации, должно осуществляться за счет применения новых современных технологий повышения урожайности, но не за счет увеличение площадей посевов. Основной доход будет составлять в будущем реализация зерна и подсолнечника, так как экспортный спрос на отечественное растительное масло и зерно в ближайшие годы при прочих равных условиях будет расти, прежде всего, под воздействием развития ситуации на рынках биоэнергетики и кормов. В структуре зерновых культур должны происходить сдвиги от ячменя к кукурузе и другим продуктивным культурам, обеспечивающим кормовую базу для развития животноводства;

2) развитие потенциала мясомолочного сектора будет осуществляться только при обеспечении сбыта и переработки животноводческой продукции;

3) создание агрофирм, должно включать в себя наряду с производством сельскохозяйственной продукции, предприятия по ее хранению, глубокой переработке и выпуску конкурентоспособной продукции.

## Зоны с особыми условиями использования территории

Ограничения, усложняющие градостроительное освоение территории, представлены двумя типами ограничивающих факторов: планировочными и эколого-средовыми.

Эколого-средовые ограничения отражают состояние приземного воздушного слоя, степень его загрязнения ингредиентами экологической опасности 1-4 классов по действующему СанПиНу, акустические и электромагнитные характеристики дискомфортного уровня.

Эколого-средовые ограничения представлены санитарно-защитными зонами, III,IV,V класса.

Эколого-средовые ограничения непосредственно относятся к условиям размещения жилищного строительства, объектов рекреационного назначения, представленных землями рекреационного назначения и землями лечебно-оздоровительных местностей и курортов

Планировочные ограничения  отображают состояние грунтового слоя и поверхности осваиваемой территории (включая формы растительности, застройки).

В данных условиях района планировочные ограничения представлены горно-геологическими воздействиями в границах шахтных полей закрытых шахт (тектонические сдвиги слоев, выходы экологически опасных газов и шахтных вод на поверхность);  особыми видами использования территории в охранном режиме (лесной фонд);  регламентно-режимными ограничениями  (режим приграничной зоны, зоны водоохраны, охраны памятников природы, истории и культуры); зонами охраны источников водоснабжения; зонами, подверженными риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Планировочные ограничения, в целом, относятся к условиям размещения капитального строительства, как в селитебной зоне, так и в производственной зоне сельскохозяйственных предприятий, транспорта, автотранспортных предприятий.

В настоящее время особо охраняемых природных территорий в пределах Долотинского сельского поселения нет.

Зоны водоохраны

Водоохранные зоны реки Гнилуша составляет 100м, прибрежная защитная полоса 50м.

Рекомендуется  разработка  мероприятий по благоустройство  зон отдыха.

Памятники истории и культуры

Военно-мемориальные объекты посвященные событиям Великой Отечественной войны, на территории  Долотинского сельского поселения.

Памятники археологии

На территории  Гуково- Гнилушевского сельского поселения расположены курганы. К наиболее значимым относится курган, откуда открываются панорамные виды.

Транспортная инфраструктура

Транспортная инфраструктура Долотинского сельского поселения представлена автомобильным транспортом.

Сеть автомобильных дорог соединяет населенные пункты поселения между собой обеспечивает подъезды к г.Гуково и г. Зверево. В целом территория поселения недостаточно обеспечена транспортными связями. Дорожное покрытие местных автодорог нуждается в ремонте.

Развитие транспортной инфраструктуры

На первую очередь:

- необходима реконструкция дорожного полотна местных автодорог.

- развитие сети местных дорог, с целью соединения населенных пунктов более удобной связью.

- развитие общественного транспорта (увеличение количества автобусных маршрутов, регулирование расписания с учетом нужд населения).

На расчетный срок:

- развитие улично-дорожной сети населенных пунктов в соответствии с архитектурно-планировочным решением.

# Инженерная инфраструктура

# Существующее положение

# Водоснабжение

На современном этапе источниками системы хозяйственно-питьевого водоснабжения Долотинского сельского поселения служат преимущественно подземные воды.

Централизованная система водоснабжения имеется в х. Молаканский, п. Первомайский, х. Долотинка, х. Водин. Вода не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

Часть жителей населенных пунктов, включенных в состав сельского поселения, получают воду для хозяйственно-питьевых нужд из индивидуальных колодцев. Степень централизации системы водоснабжения 77,7% (в х. Молаканский степень централизации равна 100%).

По данным Комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов качество воды в индивидуальных колодцах не всегда отвечает гигиеническим нормативам, СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников». Удельная норма водопотребления составляет 59,6 л/сут на 1 чел.

Протяженность водопроводных сетей составляет 22,9 км, из них нуждается в замене 21,0 км (91,7%). Общий износ водопроводной системы составляет 70%.

Анализ существующего положения системы водоснабжения поселения выявил, что система водоснабжения не соответствует нормативным требованиям:

- имеются отклонения от гигиенических нормативов СанПиН 2.1.1074-01 и СанПиН 2.1.4.1175-02;

- не выполняются требования по степени обеспеченности подачи воды;

- не полностью соблюдаются требования по противопожарному водоснабжению;

- не выполняются требования охраны источников водоснабжения.

# Канализация

В настоящее время централизованная канализация в сельском поселении отсутствует.

Отвод стоков осуществляется в выгреба.

Отвод поверхностных вод не регулируется и осуществляется в пониженные места рельефа.

# Теплоснабжение

Централизованное теплоснабжение в сельском поселении имеется в п. Первомайский, котельная обеспечивает теплом школу и детский сад и ряд жилых зданий.

Протяженность тепловых сетей составляет 1,136 км, из них нуждается в замене 0,96км (84,5%). Степень износа основных фондов составляет 84,6%.

Остальные потребители обеспечиваются тепловой энергией децентрализовано от отопительных печей, работающих на угольном топливе.

# Газоснабжение

Газоснабжение природным сетевым газом имеется в х. Молаканский. Газоснабжение осуществляется от ГРС Гуково.

# Электроснабжение

Потребителями электроэнергии сельского поселения являются коммунально-бытовые потребители.

Электроснабжение поселения осуществляется от сетей Ростовской энергосистемы и генерирующих источников электроснабжения.

Электросетевые объекты напряжением 35 кВ, 110 кВ находятся в ведении филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», производственное отделение «Западные электрические сети Ростовэнерго».

Центром питания сети напряжением 330, 220, 110 кВ Красносулинского района является Экспериментальная ТЭС (связанная высоковольтными линиями с Ростовской энергосистемой, в т.ч. с Новочеркасской ГРЭС, подстанцией Ш-30, подстанцией Б-10).

На территории населенных пунктов расположены ТП, от которых производится снабжение потребителей застройки.

Электропотребление поселения в 2010 г составило 674,1тыс. кВт.ч.

# Связь

В поселении в определенной мере представляются услуги связи.

Проводная телефонная связь в поселении отсутствует.

Территория поселения относится к зоне устойчивой связи операторов сотовой связи.

Радиовещание не осуществляется.

Имеется прием ряда телевизионных программ.

# Санитарная очистка территории

В настоящее время организована планово-регулярная система санитарной очистки территории.

Твердые бытовые отходы населенных мест вывозятся на свалку г. Красный Сулин.

# Проектное решение

## Водоснабжение

Раздел разработан с учетом требований документов:

СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения»;

ВНТП-Н-97 «Нормы расходов воды потребителей систем сельскохозяйственного водоснабжения».

Системы водоснабжения (вновь строящиеся и реконструируемые) следует проектировать в соответствии с требованиями нормативных документов, с учетом водосберегающих мероприятий.

Благоустройство жилой застройки принято следующим:

- к концу расчетного срока вся застройка оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;

- малоэтажный жилой фонд (проектируемый и сохраняемый) оборудуется ванными и местными водонагревателями.

Для населенных пунктов Долотинского сельского поселения в качестве источника водоснабжения на I очередь и на расчетный срок предусматривается подключение к групповому Гуково-Гундоровскому водопроводу.

Намечаемая прокладка второго водовода группового Гуково-Гундоровского водопровода позволит надежно обеспечить водой населенные пункты.

Качество воды, подаваемой для хозяйственно-питьевых нужд населения, должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

Удельное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принимается в соответствии со СНиП 2.04.02-84*, с учетом удельных среднесуточных норм водопотребления, установленных в Ростовской области, предлагается принять удельное водопотребление равным 125 л/сут на одного жителя на I очередь и 160 л/сут на одного жителя на перспективу (для застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями).

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления принят равным 1,1.

В соответствии с концепцией развития будет возникать новый фонд и производиться реконструкция застройки, поэтому доля неблагоустроенного жилья уменьшится. Необходимо внедрение комплекса водосберегающих мер, учет водопотребления в зданиях индивидуальной застройки (должны быть установлены счетчики на каждом вводе) и в квартирах, введение платы за воду по фактическому водопотреблению.

Прогнозируемая потребность в воде питьевого качества приведена в табл. 1.

Прогнозируемая потребность в воде питьевого качества Долотинского сельского поселения (для систем централизованного водоснабжения)

Таблица 1

| № п/п | Населенный пункт | Расход воды питьевого качества, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | Расчетный расчет |
| 1 | п. Первомайский | 199,3 | 263,2 |
| 2 | х. Молаканский | 490,1 | 533,9 |
| 3 | х. Долотинка | 78,7 | 100,7 |
| 4 | х. Водин | 5,7 | 8,0 |
| 5 | х. Большое Зверево | 4,8 | 7,1 |
|  | Итого | 778,6 | 912,9 |

Схема водоснабжения в населенных пунктах принята объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная, низкого давления.

Минимальный свободный напор в сети для одноэтажной застройки должен быть не менее 10 м (при большей этажности на каждый этаж добавляется 4 м).

Мероприятия по обеспечению надежного водоснабжения сельского поселения следующие:

- Организация централизованного водоснабжения застройки: устройство резервуаров, насосных станций (с обеспечением электроснабжения от двух независимых источников), водоводов и водопроводных сетей – для п. Первомайский, х. Долотинка, х. Водин, х. Большое Зверево.

- Подключение к групповому Гуково-Гундоровскому водопроводу населенных пунктов – х.Долотинка, х. Большое Зверево.

- Строительство запасных и регулирующих емкостей:

- резервуаров: х. Долотинка.

- Оборудование площадки для забора воды пожарными машинами из поверхностных водоемов (пирс размером не менее 12*12 м) и организация подъезда к площадке по дороге с усовершенствованным покрытием – х.Долотинка, х. Большое Зверево, х. Водин.

- Строительство водопроводных сетей.

- реконструкция водопроводных разводящих сетей в п. Первомайский и х. Молаканский (в соответствии с Комплексной программой модернизации и рекоснтрукции систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Красносулинского района (Красносулинский филиал ОАО «Донская Водная компания») на 2010-2013 годы).

Резервирование территорий объектов водоснабжения:

- Зоны для строительства резервуаров, в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 граница первого пояса ЗСО принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, сооружений водоподготовки – не менее 30м;

- от других сооружений (насосные станции)  - не менее 15 м.

Точные места размещения водопроводных сооружений, резервуаров воды генеральным планом не определяются, выявляются на последующей стадии проектирования специализированной организацией (с учетом результатов гидравлического расчета и т.п.).

## Канализация

Раздел разработан в соответствии со СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Проектные предложения на данной стадии сводятся к определению расчетных расходов сточных вод, трассировке основных уличных коллекторов.

Решение проблемы канализования возможно по двум вариантам:

- строительство канализационных очистных сооружений (КОС) и канализационных сетей для обеспечения всей существующей и проектируемой застройки;

-    обустройство всей застройки септиками.

В населенных пунктах на перспективу предусматривается полное благоустройство застройки, организация централизованной системы канализации.

Сбрасывать сточные воды на рельеф (овраги, балки и пр.), даже после септиков, без дополнительного обеззараживания патогенной микрофлоры запрещено. Отведение условно очищенных стоков (после септика) для окончательной почвенной очистки в верхних фильтрующих слоях почвы (естественных или искусственно обустроенных) на площадке возле каждого здания нереально, т.к. требует значительных территорий (стандартный размер впитывающей площадки для дома на семью из 5 человек ориентировочно равен 36 м2, при условии, что почва обладает хорошими фильтрующими способностями) и в итоге приведет к заражению местности.

Отведение стоков на единые очистные сооружения требует устройства канализационной сети.

В основу определения прогнозных расходов сточных вод приняты расходы по водопотреблению в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. Нормы водоотведения от жилой застройки принимаются равными нормам водопотребления (для застройки с внутренним водопроводом и канализацией). В этот расход не включены расходы воды на полив зеленых насаждений, водопотребление животными и птицей.

Принята неполная раздельная система канализации, при которой бытовые и производственные стоки отводятся канализационной сетью на КОС, а поверхностные воды отводятся системой открытых водоотводных устройств на очистные сооружения дождевой канализации.

Схема канализации запроектирована с учетом рельефа, планировки населенного пункта и направления перспективного развития. Предусматривается прокладка самотечной канализационной сети. Сточные воды отводятся на очистку на КОС для п. Первомайский и х. Молаканский предусматриваются единые КОС.

В качестве КОС можно рекомендовать ряд  отечественных сооружений:

- «ТОПАС-М» (имеют возможность поэтапного запуска в эксплуатацию; монтируются в подземном исполнении в любой грунт даже при высоком уровне грунтовых вод без риска всплытия);

- сооружения «ВДС- БКОС» имеющие С33 ( в зависимости от производительности) от 15 до 30 м, предназначенные для очистки хозяйственно- бытовых вод, дождевых и промышленных стоков ( в т.ч. сточных вод боен, сыродельных заводов и др.).

Сточные воды должны подвергаться биологической очистке (исходя из недопустимости превышения нормативов допустимого воздействия на водные объекты).

Мероприятия по развитию системы канализации в сельском поселении предусматривают:

1. Строительство очистных сооружений биологической очистки в х. Молаканский, х.Долотинка, х. Водин, х. Большое Зверево.

2. Строительство главных коллекторов хозяйственно-бытовой канализации и канализационных насосных станций (при необходимости).

3. Строительство уличных канализационных сетей на территории существующей застройки и на территориях нового строительства.

Резервирование территории для объектов канализации требуется:

1. Зоны для размещения канализационных очистных сооружений – х. Молаканский, х. Долотинка, х. Водин, х. Большое Зверево. (Проекты КОС, предусмотренные с учетом новейших технологий, позволяют располагать КОС на расстоянии 20-30 м от застройки).

2. Зоны для размещения канализационных насосных станций (в зависимости от производительности КНС санитарно-защитная зона ориентировочна равна 15 м).

3. Зона для размещения сетей и коллекторов канализации.

Точные места размещения коллекторов КНС генеральным планом не предусматриваются.

## Теплоснабжение

Раздел разработан в соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», ТСН 23-339-2002 «Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий. Нормативы по энергопотреблению и теплозащите».

В сельском поселении предусматривается реконструкция централизованной системы теплоснабжения в п. Первомайский.

Для организации теплоснабжения в населенных пунктах предлагается использовать индивидуальные системы теплоснабжения.

Основным видом топлива для источников теплоснабжения намечается природный газ, являющихся энергоносителем для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления.

Применяемые в системах децентрализованного теплоснабжения теплогенераторы представляют собой газовые водогрейные аппараты, которые могут использоваться для децентрализованного теплоснабжения с установкой непосредственно у потребителя.

Теплогенератор (котел) снабжен необходимыми блокировками и автоматикой безопасности, что дает возможность пользователю самостоятельно регулировать потребление тепла, а следовательно и затраты на отопление и ГВС в зависимости от экономических возможностей и физиологической потребности.

КПД современных малых котлов составляет около 90%. Выбор автономных источников теплоснабжения (средней мощностью 30-40 кВт) осуществляется в зависимости от тепловой нагрузки, функционального назначения аппарата, материала стенового ограждения здания. Спрос удовлетворяется предложениями отечественных и зарубежных предприятий, подставляющих современное оборудование.

При определении расхода теплоты на отопление жилых зданий (при децентрализованном теплоснабжении) в соответствии с ТСН 23-339-2002 Ростовской области «Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий. Нормативы по энергопотреблению и теплозащите» использованы следующие параметры:

- расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления – минус 250С;

- продолжительность отопительного периода – 184 дня;

- средняя температура отопительного периода для жилых зданий – минус 2,10С.

Тепловые потребности подсчитаны для жилых зданий по укрупненным показателям максимального теплового потока на отопление на 1 м2 общей площади жилых зданий (с учетом повышенных требований к теплозащите ограждающих конструкций зданий), расчеты приведены в разделе «Теплоснабжение» в составе генерального плана.

Мероприятия по совершенствованию системы теплоснабжения следующие:

- Децентрализованное теплоснабжение при полной газификации поселения и применение индивидуальных автономных источников тепла.

- Капитальный ремонт тепловых сетей от котельных № 10 и № 11.

- Модернизация котельных № 10 и № 11.

Резервирование территории для источников теплоты не требуется, автономные теплогенераторы устанавливаются непосредственно в обслуживаемом здании (котельные № 10 и № 11 - существующие).

## Газоснабжение

Настоящий раздел выполнен с учетом требований СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

В настоящее время газоснабжение природным газом имеется в х. Молаканский. Газопроводы среднего давления в 2010 г подведены к хутору; также газифицированы птицефабрика, СПК «Россия».

На период разработки настоящего проекта намечается 100% газоснабжение населенных пунктов сельского поселения природным сетевым газом.

Осуществление газификации реализуется в соответствии с корректировкой схемы газоснабжения Ростовской области, разработанной по заданию ОАО «Ростовоблгаз» Гипрониигаз (г. Ростов-на-Дону) с учетом Схемы газоснабжения Ростовской области, разработанной ОАО «Промгаз» (г. Москва).

Газоснабжение населенных пунктов предусматривается от ГРС Гуково. В населенных пунктах предусматривается установка ГРП, распределение газа происходит по газопроводам низкого давления.

Природный газ подается на следующие нужды:

- на отопление жилых, общественных и производственных зданий;

- на хозяйственно-бытовые нужды (пищеприготовление и горячее водоснабжение);

- на теплотехнические нужды сельскохозяйственного производства.

В детских учреждениях, школах, лечебных учреждениях, на предприятиях общественного питания приготовление предусматривается на электрической энергии.

Прокладка газопровода по застроенной территории намечается преимущественно подземная.

Расход газа при наличии газовой плиты и водонагревателя для горячего водоснабжения принимается 300 нм3/год на человека.

Планируемые расходы природного газа сельского поселения (на коммунально-бытовые нужды) приведены в табл. 2.

Таблица 2

| № п/п | Населенный пункт | Планируемый годовой расход, т.м3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | Расчетный расчет |
| 1 | п. Первомайский | 1184 | 1653 |
| 2 | х. Молаканский | 847 | 1128 |
| 3 | х. Долотинка | 488 | 692 |
| 4 | х. Водин | 37 | 56 |
| 5 | х. Большое Зверево | 37 | 56 |
|  | Итого | 2593 | 3585 |

Расходы газа на отопление индивидуальной застройки приняты из условия, что отопление всей застройки полностью будет осуществляться от автономных источников, работающих на газе.

Распределение газа предусматривается, как правило, по двухступенчатой схеме. Связь между газопроводами осуществляется через газорегуляторные пункты ГРП. Предусматриваются блочные газорегуляторные пункты заводского изготовления в зданиях контейнерного типа или шкафные пункты. Количество ГРП определено с учетом оптимального радиуса действия  (0,8-1,0 км), ГРП размещены на свободных территориях, также могут быть и в шкафном исполнении – ШРП. ШРП могут размещаться на отдельностоящих опорах или на наружных стенах  зданий, для газоснабжения которых они предназначены (при давлении газа не более 0,6 МПа).

К применению рекомендуются для подземных газопроводов полиэтиленовые трубопроводы, при этом отсутствует необходимость защиты от коррозии, увеличивается срок службы сетей.

Для стальных газопроводов должна предусматриваться защита от коррозии, вызываемой окружающей средой и блуждающими токами.

Для возможности отключения отдельных участков газовых сетей, ГРП, ответвлений и вводов к потребителям необходимо предусмотреть установку запорной арматуры. Для монтажа и демонтажа запорной арматуры на подземных газовых сетях устанавливают компенсирующие устройства. Выбор оборудования обуславливается пропускной способностью регуляторов при заданных перепадах давления и выходных давлениях для каждого ГРП (при конкретном проектировании).

Для поддержания надёжной и бесперебойной работы системы газоснабжения необходимо поэтапная реализация мероприятий, предусматривающих развитие элементов инфраструктуры газового хозяйства:

- строительство межпоселковых газопроводов к х. Долотинка, х. Водин, х. Большое Зверево;

- перевод потребителей индивидуального малоэтажного строительства на автономные источники тепла, работающие на газовом топливе;

- перевод котельных п. Первомайский на газовое топливо.

- строительство газопроводов, установка ГРП.

Резервирование территории требуется для объектов газоснабжения:

- для строительства газопроводов;

- для строительства ГРП.

Точные места размещения зон газопроводов и ГРП определяются при разработке рабочей документации.

## Электроснабжение

Раздел выполнен в соответствии с требованиями СНиП 2.07.018-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», РД 34.20.185-94.

Потребителями электроэнергии являются жилые и общественные здания, наружное освещение, сельскохозяйственные потребители.

Потребность в электрической энергии определена по срокам проектирования в соответствии с планируемым благоустройством жилого фонда, численностью населения, с гипотезой сельскохозяйственного развития в соответствии с укрупненными показателями электропотребления, установленными в Ростовской области.

В Ростовской области для жилых домов и квартир сельских поселений (без кондиционеров) не оборудованных стационарными электроплитами установлена норма удельного электропотребления в размере 950 кВ*ч/г.

Укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами инженерного оборудования.

Расчет прогнозируемого потребления электроэнергии представлен в таблице 3.

Годовой расход электроэнергии сельского поселения

Таблица 3

| № п/п | Населенный пункт | Годовой расход электроэнергии, тыс. кВт.ч. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | Расчетный расчет |
| 1 | п. Первомайский | 940 | 1026 |
| 2 | х. Молаканский | 656 | 712 |
| 3 | х. Долотинка | 342 | 380 |
| 4 | х. Водин | 28,5 | 33,2 |
| 5 | х. Большое Зверево | 28,5 | 33,2 |
|  | Итого | 1995 | 2184,4 |

Уровень электропотребления будет корректироваться в зависимости от возможных инвестиционных проектов.

Рост электрических нагрузок в коммунально-бытовом секторе обусловлен улучшением жилищных условий, строительством, объектов соцкульбыта, а также реконструкцией и модернизацией существующего жилого фонда. Растет нагрузка и в связи с увеличением уровня электрификации быта в сохраняемом жилом фонде.

Электроснабжение реконструируемой и вновь возводимой застройки сохранится по существующим сетям с учетом реконструкции линий и ТП (электрические сети напряжением 6 кВ, 10 кВ на данной стадии не рассматриваются).

Воздушные линии электропередачи напряжением 35 кВ размещены за пределами застройки. Ширина свободной полосы (коридора), включая охранную зону для размещения воздушных линий, предусмотрена и соответствует нормативным требованиям.

Электрические подстанции расположены с соблюдением зоны защиты от электромагнитных воздействий.

Уличное освещение предусматривается воздушным, управление уличным освещением – дистанционное.

Для покрытия электрических нагрузок и повышения качества снабжения электроэнергией предлагается замена физически устаревших ВЛ-6 кВ, 10 кВ.

Резервирование территории для объектов электроснабжения требуется:

- для строительства линий электропередачи;

- для строительства трансформаторных подстанций (10/0,4 кВ; 6/0,4 кВ) на участках нового строительства.

Вопросы выделения зон для этих объектов решаются вне рамок настоящего генерального плана.

## Связь

Предусматривается развитие системы связи согласно областной целевой программе Ростовской области «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Ростовской области на 2010-2013 годы».

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения поселения относится создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи. Поэтому генеральный план не определяет мероприятии по развитию систем связи, но информирует о них.

Прогнозируется развитие мультисервисной сети, предоставление широкополосного доступа к сети Интернет, цифровой телефонной связи, предоставление органами управления услуг и информации населению посредством электронного обмена сообщениями.

Планируется развитие системы сотовой радиотелефонной связи. Дальнейшее развитие этого вида связи, которое начинает составлять существенную конкуренцию телефонии общего пользования, должно идти по пути увеличения площади покрытия территории поселений сотовой связью с применением новейших технологий и повышения качества связи. С применением современного электронного и цифрового оборудования на станциях и внедрением оптоволоконной техники на линейных сооружениях появится возможность резко расширить и повысить уровень предоставляемых населению услуг. Параллельно развивая сети мобильной связи, радиовещания, эфирного и кабельного телевидения, удастся решить задачу создания современного комплекса средств телекоммуникаций, что является необходимым условием для повышения уровня комфорта населения.

В Ростовской области в соответствии с областной целевой программой «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Ростовской области на 2010-2013 годы» намечается развитие систем информационно-технологической инфраструктуры, обеспечение реализации стратегии социально-экономического развития.

Дальнейшее развитие телевизионного вещания должно вестись в следующих направлениях:

- развитие систем кабельного телевидения;

- развитие систем спутникового телевидения;

- подготовка и переход к 2015 г на цифровое телевизионное вещание, с внедрением которого резко возрастет качество вещания и увеличится число каналов вещания;

- расширение мультимедийных услуг населению по кабельным сетям телевидения  и подача программ ТВ вещания по телекоммуникационным сетям.

Мероприятия по развитию систем связи предусматриваются следующие:

1. Строительство кабельной канализации на участках нового строительства и на территории существующей застройки.

2. Предоставление помещений, мест для размещения оборудования системы связи.

3. Выполнение требований по электронному документообороту, предоставлению информации и услуг населению посредством сети Интернет.

Рекомендуется предусматривать трасы для кабельной канализации, линий связи, устанавливать соответствующие ограничения на использование этих участков, а также предоставлять помещения для размещения оборудования связи.

# Санитарная очистка территории

Раздел «Санитарная очистка территории выполнен с учетом следующих документов:

- Методические рекомендации о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации, М., 2003;

- СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СанПиН 2.1.7.722-98 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

- Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» №89 - ФЗ от 26.06.98;

- Исходные материалы Администрации Красносулинского района.

Предусматривается организация обязательной планово-регулярной системы санитарной очистки территории.

Планово-регулярная система включает: подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов (и необходимую сортировку), сбор и вывоз отходов с территорий домовладений, организаций, зимнюю и летнюю уборку территории, утилизацию и обезвреживание специфических отходов,  использование вторичных ресурсов.

Нормы накопления ТБО принимаются в соответствии со степенью благоустройства и дифференцированно по этапам строительства, согласно СНиП 2.07.01.-89:

- на I очередь – 2,4 м3 на 1 человека в год;

- на расчетный срок  -3,0 м3 на 1 человека в год.

В составе норм 5% составляют крупногабаритные отходы.

Уличный смет при уборке территории принят 10 кг (0,014 м3) с 1м2 усовершенствованных покрытий.

Общее количество бытовых отходов подсчитано в соответствии со СНиП 2.07.01 89* и приведено в таблице 4.

Годовое накопление твердых бытовых отходов

Таблица 4

| № п/п | Населенный пункт | Годовой объем ТБО, м3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | Расчетный расчет |
| 1 | п. Первомайский | 2376 | 3240 |
| 2 | х. Молаканский | 1656 | 2250 |
| 3 | х. Долотинка | 864 | 1200 |
| 4 | х. Водин | 72 | 105 |
| 5 | х. Большое Зверево | 72 | 105 |
|  | Итого | 5040 | 6900 |

Для неканализованной части малоэтажной застройки (до завершения 1 очереди строительства) используется технология сбора жидких отходов в водонепроницаемые выгреба, исключающие загрязнение грунтовых вод и почвы. Обязательными требованиями для устройства выгребов являются: доступность наземной части выгреба для мойки и дезинфекции, свободный подъезд спецавтотранспорта. Вывоз жидких отходов должен производиться по мере накопления, но не реже 1 раза в год. Для вывоза отходов используется ассенизационная машина.

Ветеринарные отходы следует обезвреживать на специальных сооружениях.

Сбор использованных люминесцентных ламп, ртуть содержащих приборов и других опасных отходов, образующихся в общественных зданиях, должен осуществляться в специальную тару с последующей передачей специализированному предприятию для обезвреживания.

Отработанные горюче – смазочные материалы, автошины, аккумуляторы, иные опасные отходы должны собираться в специально отведенных и оборудованных местах для последующей утилизации.

Обезвреживание ТБО предусматривается на новом полигоне, размещаемом на территории Красносулинского района. Проект межмуниципального полигона твердых бытовых отходов в Красносулинском районе Ростовской области разработан ЗАО «ДАР/ВОДГЕО» (г. Москва) в 2008 г. На полигоне предусматривается обезвреживание ТБО ряда муниципальных образований.

Полигон размещается в отработанном карьере песчаника юго-западнее п.Аютинский, на расстоянии 1,5 км от поселка в 1,0 км северо-восточнее х. Пушкин и в 1,5 км севернее трассы Ростов-Харьков. Земельный участок ранее использовался как карьер для разработки грунта.

Общая площадь участка в границах отвода земель составляет 52 га (два участка непосредственно примыкающие друг к другу). Площадь участка для захоронения ТБО составляет 33,91 га.

Предусмотрена санитарно-защитная зона 1000 м между полигоном и х. Пушкин; соблюдается водоохранная зона вдоль р. Аюта, равная 100 м.

Полигон рассчитан на срок эксплуатации 21 год. Мощность полигона 348,2 тыс.м3/год (85,3 тыс.т/год). Общий объем захоронения ТБО 37617,3 тыс.т.

Зоны размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения

На территории Долотинского сельского поселения выделяются следующие зоны

зоны для размещения объектов капитального  строительства федерального значения -нет.

Зоны размещения объектов капитального  строительства регионального значения

Предприятия   инженерной и коммунальной инфраструктуры

Зоны размещения объектов капитального  строительства местного Значения

- Автодорога и автомобильная развязка

- Сеть  межмуниципальных автодорог

- Развитие системы коммуникативных общественных центров

- Объектов рекреации и спортивных сооружений

- Объекты инженерной инфраструктуры

1 очередь строительства

На 1 очередь строительства численность населения Долотинского сельского поселения составит 2100 человек.

Жилищный фонд к концу 1 очереди составит 52,9 тыс.м2 общей площади. Объем строительства 1 очереди – 4,0 тыс. м2 общей площади в индивидуальной малоэтажной жилой застройке с участками.

Средний показатель жилищной обеспеченности составит 25,2 м2 на человека.

Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. га | Величина показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное Состояние, | 1 очередь (2020 г.) | Расчетный срок (2030 г.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Территории |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая площадь земель в границах сельского поселения, в том числе по категориям земель: | га | 9738 | 9738 | 9738 |
|  | Площадь земель сельскохозяйственного назначения | га | 8466 | 8466 | 8466 |
|  | Общая площадь земель в границах населенных пунктов | га | 600 | - | 600 |
|  | Площадь земель отвода железной дороги | га | 206 | - | 206 |
|  | Площадь земель отвода автомобильных дорог |  |  |  |  |
|  | Площадь земель лесного фонда | га | - | - | - |
|  | Площадь особо охраняемых земель Памятники истории и культуры | га | - | - |  |
| II. Население |  |  |  |  |  |
| 1. | Численность населения | чел. | 2300 | 2350 | 2400 |
| III. Жилищное строительство |  |  |  |  |  |
| 1. | Жилищный фонд, всего в том числе: | тыс.м2 общ. площ. | 52,3 | 52,9 | 67,2 |
| 2 | Существующий сохраняемый жилой фонд | тыс.м2 | 48,9 | 48,9 | 48,9 |
| 3 | Выбытие жилищного фонда | тыс.м2. | - | 3,4 | 3,4 |
| 4 | Жилищный фонд нового строительства, в том числе по типам застройки: | тыс.м2 | - | 4,0 | 18,3 |
| 5 | - малоэтажная индивидуальная застройка с участками | тыс.м2 | - | 4,0 | 18,3 |
| 6 | Средняя обеспеченность населения общей площадью | м2/чел. | 25,2 | 25,2 | 29,2 |
| 7 | Количество участков нового малоэтажного индивидуального строительства, в том числе: | единиц | - | 305 | 780 |
| IV. Культурно-бытовое обслуживание |  |  |  |  |  |
|  | Емкость основных учреждений обслуживания | всего |  |  |  |
| 1 | Детское дошкольное учреждение | мест | 50 | 61 | 66 |
| 2 | Общеобразовательная школа | мест | 384 | 257 | 277 |
| 3 | Фельдшерско – акушерский пункт с аптекой | объект | 4 |  |  |
| 4 | Клубы | мест | Нет данных | 174 | 188 |
| 5 | Библиотеки | ч. мест | Нет данных | 11 | 12 |
| 6 | Спортивный зал общего пользования | м2 пл.пола | Нет данных | 425 | 458 |
| 7 | Магазины всех типов | м2 т.пл. | 358 | 705 | 720 |
| 8 | Предприятие общественного питания | мест | 89 | 94 | 96 |
| 9 | Предприятие бытового обслуживания | Раб. мест | - | 8 | 9 |
| 10 | Банно-оздоровительный комплекс | Пом. мест | - | 15 | 16 |
| 11 | Отделение связи | объект | 3 | 1 | 1 |