ОАО «НИИПГрадостроительства»

Научно-исследовательский и проектный институт

по разработке генеральных планов и проектов застройки городов

Заказчик: Администрация Красносулинского района

Ростовской области

Шифр темы: договор № 112

от 10.09.2008 г

Генеральные планы сельских поселений

Красносулинского района

Ростовской области

Долотинское сельское поселение

Том II

Обоснование проектного решения генерального плана сельского поселения.

Пояснительная записка

| Генеральный директор, канд. техн. наук | ________________ | А.Д. Лаппо |
| --- | --- | --- |
| Директор по производству, первый заместитель генерального директора | ________________ | Н.М. Сидоренко |
| Начальник АПМ-3, Руководитель работы | ________________ | М.М. Казаков |

2011

Состав проекта

I. Пояснительная записка

1. Утверждаемая часть (том I)

2. Обосновывающая часть (том II)

3. Мероприятия ГО и ЧС (том III)

2.Графические материалы

1.Утверждаемая часть:

1.1 Схема планируемых границ функциональных зон и параметров развития М 1:25000

1.2 Схема зон планируемого размещения объектов федерального, регионального и местного значения М 1:25000

1.3 Схема существующих и планируемых границ земель промышленности, энергетики, транспорта М 1:25000

1.4 Генеральные планы по каждому населенному пункту М 1:5000

2. Обосновывающая часть:

2.1 Ситуационный план расположения сельского поселения на территории муниципального района М 1:50000

2.2  План современного использования территории (опорный план) с отображением земель различных категорий М 1:25000

2.3 Схема с отображением анализа комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного масштаба М 1:25000

2.4. Генеральный план развития сельского поселения (основной чертеж) М 1:25000

Генеральный план развития сельского поселения

2.4.2.    Схема развития системы общественных центров М 1:25000

2.4.3.    Схема рекреационного зонирования и туризма М 1:25000

2.5. Схема планируемых границ функциональных зон М 1:25000

2.6. Схема градостроительной реорганизации производственных территорий М 1:25000

2.7. Схема транспортной инфраструктуры М 1:25000

2.8. Схема водоснабжения и канализации М 1:25000

2.9. Схема энергоснабжения М 1:25000

2.10. Схема газоснабжения М 1:25000

2.11. План современного использования территории (по каждому населенному пункту) М 1:5000

2.12. Схема инженерной подготовки и благоустройства территории (по каждому населенному пункту) М 1:5000

Состав авторского коллектива и ответственных исполнителей

Проект генерального плана муниципального образования «Долотинское сельское поселение» выполнен коллективом специалистов АПМ - 3 ОАО «НИИП Градостроительства» в составе:

| Кандидат архитектуры |  | Р.И. Хамецкий |
| --- | --- | --- |
| Главный архитектор проекта |  | А.Э. Чинчук |
| Руководитель проекта (автор раздела транспортная инфраструктура) |  | М.М. Казаков |
| Кандидат технических наук, главный инженер проекта (инженерное оборудование территории, охрана окружающей среды, инженерная подготовка территории) |  | Н.П. Заборщикова |
| Инженер |  | Е.М. Данилова |
| Инженер |  | Я.И. Турий |
| Инженер |  | И.В. Меньшиков |
| Инженер |  | Ш.Б. Майны |

Справка ГАПа

Настоящий проект разработан в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами Российской Федерации.

Главный архитектор проекта						А.Э. Чинчук

Содержание

II том

Обоснование проекта генерального плана сельского поселения

Предисловие	7

Введение.	9

1. Анализ условий развития сельского поселения. Ресурсный и социально-экономический потенциал	9

1.1 Природные условия	9

- 1.1.1. Климатические условия……………………………………………………..	10

- 1.1.2. Геоморфология	………………………………………………………………..13

- 1.1.3. Геофизические условия………………………………………………………	14

- 1.1.4. Гидрологические условия и ресурсы поверхностных вод………………	14

- 1.1.5. Экологические условия………………………………………………………	14

1.1.6. Ресурсы флоры и фауны………………………………………………………………15

- 1.2. Ресурсный потенциал………………………………………………………….	15

- 1.2.1. Агроклиматический потенциал……………………………………………….	15

- 1.2.2. Ресурсы угледобывающей отрасли и нерудные полезные ископаемые…	17

- 1.2.3. Водные ресурсы	………………………………………………………………..18

- 1.2.4. Лесные ресурсы	………………………………………………………………..18

- 1.3. Земельные ресурсы…………………………………………………………….	19

1.4 Население и демографическая ситуация.	19

1.5. Жилой фонд.	21

1.6. Социальная инфраструктура и сервисное обслуживание населения.	21

1.7. Производственная база и трудовые ресурсы.	23

2.Современное использование территории сельского поселения (опорный план по состоянию на 2010 г.)	23

2.1.Планировочная структура.	23

2.2. Зоны с особыми условиями использования территории.	25

2.3. Памятники истории и культуры…………………………………………………………..26

3.Обоснование проектного решения	26

3.1. Цели и основные задачи разработки проекта генерального плана	26

3.2.Основа экономической деятельности и перспективы социально – экономического  развития Долотинского сельского поселения	27

3.3. Население	27

3.4. Предложения по развитию планировочной структуры сельского поселения	28

3.5. Предложения генерального плана по зонированию территории сельского поселения	28

3.6. Предложения по развитию жилой среды поселения	31

3.7. Предложения по развитию системы сервисного обслуживания и социальной инфраструктуры	33

4. Предложения по развитию населенных пунктов (генеральные планы)	35

5. Формирование системы социальной рекреации и рекреационной зоны. Туризм	36

6. Изменение границ земель в промышленности, энергетики, транспорта, связи	37

6.1. Предложение по развитию производственной зоны. Реорганизация промышленной зоны.	37

6.2. Предложения по развитию зоны специального назначения	37

6.3. Предложения по развитию зоны сельского хозяйства	38

7. Транспортная инфраструктура	39

8. Инженерная инфраструктура	41

8.1. Существующее положение	41

- 8.2. Проектные предложения по развитию инженерной инфраструктуры сельского поселения	42

8.3. Проектные предложения по развитию инженерной инфраструктуры населённых пунктов	51

9.Охрана окружающей среды	82

10. Зоны размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения	118

11. I очередь строительства………………………………………….....................................87

12. Проект плана реализации генерального плана Долотинского сельского поселения…………………………………………………………………………………….…88

13. Основные технико-экономические показатели.............................................................90

# Предисловие

Генеральный план муниципального образования «Долотинское сельское поселение»  Красносулинского Муниципального района Ростовской области разработан ОАО  «НИИПГрадостроительства» на основании договора №112 от 10.09.2008, и в соответствии с заданием на разработку генеральных планов, полученным одновременно с контрактом.

Заказчиком разработки документации является администрация муниципального образования Красносулинского района Ростовской области.

Генеральный план Долотинского сельского поселения разработан с учётом ранее выполненной градостроительной документации.

Исходная градостроительная документация:

- Схема территориального планирования Красносулинского района Ростовской области, разработанная ОАО НИИП Градостроительства, Санкт-Петербург, 2009г;

- Схема  территориального планирования  Восточно-Донбасской агломерации (Западного внутриобластного района Ростовской области), разработанная ОАО НИИП Градостроительства, Санкт-Петербург, 2009г;

- Схема территориального планирования Ростовской области, разработанная ФГУП Урбанистики, Санкт-Петербург, 2009 г.

Генеральный план Долотинского сельского поселения разработан в соответствии с требованиями:

- Градостроительного Кодекса Российской Федерации и изменениями, вступившими в силу с 1.01.2006 г,

- Лесного Кодекса Российской Федерации и изменениями, вступившими в силу с  27.07.2006 г,

- Водного Кодекса Российской Федерации, вступившего в силу с 1.01.2007 г,

- Нормативы градостроительного проектирования городских округов и поселений в Ростовской области,

- СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*,

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы  и утверждения градостроительной документации»,

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов, редакция, Технического регламента о требованиях пожарной безопасности ФЗ – 123 от 22 июля 2008 года,

- Технического регламента о требованиях пожарной безопасности ФЗ – 123 от 22 июля 2008 года,

- Стратегического плана социально-экономического развития Красносулинского района Ростовской области до 2020 года.

Генеральный план выполнен на цифровых топографических картах, масштаба 1:5000 на территории населенных пунктов и масштаба 1:25000 на территорию муниципального образования, выполненных ФГУП «Южное АГП» в 2008г. При проектировании использованы сведения государственного земельного кадастра. Проект выполнен с применением компьютерных геоинформационных технологий в программе МарInfo, содержит соответствующие картографические слои и семантические базы данных.

Исходный год проектирования – 2010 г., расчетный срок – 2030 г., первая очередь строительства – 2020 год.

Границы проектирования соответствуют границам Долотинского сельского поселения в границах, утвержденных областным законом от 27.12.2004 № 232-3С «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Красносулинский район и муниципальных образований в его составе» (принят ЗС РО 24.12.2004).

# Общие сведения о сельском поселении

Территория Долотинского сельского поселения с северной стороны граничит с КФХ г. Гуково,  с восточной стороны с г. Зверево, с северо-западной стороны с г. Гуково, с западной и юго-западной стороны с администрацией Гуково-Гнилушевского сельского поселения, с юго-восточной стороны с территорией Ударниковского сельского поселения. Общая площадь муниципального образования «Долотинское  сельское поселение» 104,3 кв.км.

В состав Долотинского поселения входит 5 населенных пунктов: х. Молаканский (Административный центр   сельского поселения), х. Долотинка, х. Водин,  х. Большое Зверево, пос. Первомайский.

Гидрографическая сеть представлена реками Большая Гнилуша, Малая Гнилуша.

По территории МО «Долотинское сельское поселение» проходит железнодорожная линия, а также региональные дороги.

Расстояние от административного сельского поселения х. Молаканский до районного центра Красный Сулин 25 км.

Характеристика населенных пунктов

Таблица № 1

| Наименование населенных пунктов | Численность населения на 01.01.2011г., человек | Расстояние до административного центра, км |  |
| --- | --- | --- | --- |
| х. Молаканский | 679 | А. Ц. |  |
| х. Долотинка | 359 | 6 |  |
| х. Водин | 30 | 12 |  |
| х. Большое Зверево | 31 | 12 |  |
| пос. Первомайский | 977 | 0,8 |  |
| ВСЕГО: | 2076 | - |  |

# Введение

# Общие сведения о проектных разработках

# Долотинское сельское поселение в своем развитии неразрывно связано с исторически сложившейся планировочной структурой, системой расселения, размещением производственных комплексов, обслуживающих центров, и с современными градостроительными решениями системы территориального планирования, представленными Схемами территориального планирования Ростовской области, ее агломераций, Красносулинского Муниципального района (на территории которых находится Долотинское сельское поселение).

# До выхода в свет современной редакции Градостроительного кодекса в период 2004-2006 г.г. институтом ФГУП Рос. НИПИ «Урбанистика» был разработан проект Схемы территориального планирования Ростовской области, определивший новую систему функционального зонирования, структуризацию территории, границы агломераций (Ростовской и Восточно-Донбасской), групповых систем расселения. В порядке дальнейшей детализации, уточнений, а также приведения в соответствие с новым Градостроительным кодексом положений ранее разработанной проектной документации в 2008-2009 годах были разработаны Схемы территориального планирования Ростовской (институтом «Урбанистика») и Восточно-Донбасской (институтом НИИП Градостроительства) агломераций, а в 2009 году научно-проектным отделом НИИП Градостроительства был разработан и представлен к утверждению проект Схемы территориального планирования Красносулинского муниципального района Ростовской области, в составе которого были определены параметры социального, экономического, планировочного развития Долотинского сельского поселения.

# Краткая историческая справка

- х. Долотинка

История его возникновения восходит к началу ХIX века.

29 августа 1810 года определением войсковой канцелярии это место было отдано под устройство хутора священнику Новочеркасской соборной церкви Иоанну Долотину. Имя основателя и послужило, как это было принято во все времена, названием нового поселения.

До революции поселок Долотинский, так он именовался, принадлежал Сулиновской волости. В начале века в поселке было 58 дворов, 573 жителя, торговая лавка, начальное училище и сельское правление.

В годы революции и гражданской войны многие долотинцы сражались в рядах Первого Сулинского социалистического полка.

С установлением Советской власти хуторская беднота объединилась в товарищество по совместной обработке земли. Долотинцы начали строить новую жизнь. В сентябре 1928 года в Долотинке была создана первая парт. ячейка.

Весной 1930 года в Долотинке был образован колхоз имени 26 Бакинских комиссаров.

Мирную жизнь долотинцев, как и всех советских людей, прервала война. Все мужчины хутора ушли защищать Родину. Многие из них отдали свою жизнь за свободу и победу.

В послевоенные годы долгое время Долотинка оставалась центром одноименного сельского Совета и центральной усадьбой колхоза «Советская Россия».

Нынешняя Долотинка – это современный поселок с новой школой, медпунктом, магазином, клубом, благоустроенными блочными домиками.

1.Анализ условий развития сельского поселения. Ресурсный и социально – экономический потенциал

1.1.Природные условия

### 1.1.1. Климатические условия

Территория Долотинского сельского поселения входит в состав атлантико-континентальной степной области умеренного климатического пояса. В целом, климат континентальный с жарким и сухим летом, теплой зимой. Основные климатообразующие факторы связаны с проявлением солнечной радиации и аэродинамическими процессами.

В соответствии с ТСН 23-339-2002 Ростовской области «Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий. Нормативы по энергопотреблению и теплозащите» Красносулинский район относится к Северной климатической зоне (подзона 1Б).

- Инсоляция и термический режим

На рассматриваемой территории отмечается обилие солнечного света и тепла. Продолжительность солнечного сияния несколько увеличивается с севера на юг от 2086 ч/год до 2148 ч/год. В течение года продолжительность солнечного сияния изменяется в значительных пределах, достигая наибольших показателей в июле (303-330ч.) и минимальных в декабре (31-42ч.). В теплый период года солнце светит в течение 60-70% светового дня, а зимой всего 14-17% (декабрь). Прямая солнечная радиация составляет 2540-2681 МДж/м2 с максимумом в июле (384-461 МДж/м2) и минимумом зимой – до 17 МДж/м2. Величина рассеянной радиации за год, определяющаяся режимом облачности, достаточно велика – 2066-2287. суммарная радиация приближается к средневзвешенной областной норме – порядка 700 МДж/м2. Основной расход солнечного тепла приходится на испарение и составляет 1070-1280 МДж/м2.

Для данной территории характерны широтный перенос воздушных масс с Атлантического океана, меридиональные северный и южный переносы, а также процессы выхолаживания и прогревания над подстилающей поверхностью. Равнинный рельеф благоприятствует свободному поступлению воздушных масс различного происхождения. Наибольшая повторяемость приходится на вторжение воздушных масс умеренных широт – 76%, в том числе: континентальных – 67%, морских – 9%. На арктический воздух приходится 15%. Вторжение тропического воздуха происходит сравнительно редко (всего 9%).

В зависимости от происхождения воздушной массы над территорией устанавливается определенный тип синоптического процесса, который определяет погодные условия. Характерно преобладание антициклонов (64%), с которыми связана преимущественно ясная, солнечная погода и реже (в зимний период) – пасмурная с моросящими осадками, туманами, гололедом и низкой облачностью. Повторяемость циклонов в среднем составляет 131 день. Наиболее часты они в январе, июне и июле – до 13-14 дней в месяц. В теплый период циклоны сопровождаются ливнями и грозами, а в холодное время формируется обширная зона обложных осадков. Более резкие изменения погоды связаны с выходами южных циклонов. Зимой они сопровождаются интенсивными потеплениями, значительными осадками, метелями, нередко гололедом; летом с ними связаны ливни и грозы, а в переходные периоды – обильные обложные дожди. Основная масса влаги поступает с воздушными массами, приходящими с Атлантики и Средиземного моря. Всего за год на территорию поступает 3821 км3 водяного пара, но только 1,3% этой влаги выпадает в виде осадков.

Рельеф создает благоприятные условия для циркуляции воздушных масс, поступающих как с севера, запада, так и с востока. В то же время сравнительно невысокие возвышенности приводят к изменениям в распределении облачности, атмосферных осадков, туманов, гроз, а в некоторых случаях и температуры воздуха.

Среднегодовая температура воздуха на территории изменяется довольно равномерно, увеличиваясь от 6,5-6,9°C до 9,2-9,5°C. Влияние Азовского моря на средние годовые температуры воздуха незначительно. Оно выражается в повышении температуры воздуха на 0,5-0,7°С. На температуру воздуха оказывает влияние рельеф. Температура всегда ниже на возвышенных территориях.

Годовой ход температуры четко выражен. Минимальные среднемесячные температуры наблюдаются в январе и достигают 8,5-8,8°С. Наиболее высокие температуры в годовом ходе отмечаются в июле и достигают 23,5-24,0°С и более.

Абсолютный минимум температуры воздуха наблюдается в основном в январе и равен –36-37°С. Наиболее низкие минимальные температуры отмечаются в пунктах, расположенных в долинах рек, а наиболее высокие – в крупных поселках.

Абсолютный максимум температуры воздуха изменяется незначительно и наблюдается в июле, достигая +40+43°С.

Переход температуры через 0°C весной наблюдается во второй декаде марта. Осенью переход температуры через 0°C наблюдается в середине ноября. Продолжительность периода с температурой выше 0°C составляет 235-262 дня.

Период с устойчивыми морозами наступает во второй декаде декабря. Прекращаются устойчивые морозы в начале марта.

Суммы продолжительных температур выше 0°C изменяются от 3200°C до 3800°С.

Продолжительность безморозного периода составляет 156-205 дней. На образование заморозков существенное влияние оказывает рельеф.

- Атмосферные осадки

Среднегодовое количество осадков составляет около 422 мм, изменяясь от 320 мм до 522 мм. В целом осадки увеличиваются с северо-востока на юго-запад.

Характерен континентальный тип годового хода осадков с максимумом в летнее время. За холодный период выпадает до 190 мм, а за теплый период от 217 до 320 мм.

В отдельные месяцы года, чаще всего в августе – октябре, отмечается полное отсутствие выпадения атмосферных осадков. Суточные максимумы осадков, как правило, являются результатом ливневых дождей и почти исключительно отмечаются в летние месяцы. Осадки с интенсивностью более 30 мм за сутки могут вызвать различной степени повреждения вплоть до разрушений (при интенсивности 50-60 мм/сут). Среднее число дней с интенсивностью более 30 мм составляет 0,5-1,5 в год. Сильные ливни обычно охватывают незначительную площадь в несколько десятков, реже сотен километров и только иногда распространяются на более обширные площади. Ливни наносят значительный ущерб сельскому хозяйству: вызывают паводки, смывают верхние слои почвы, повреждают растения.

Несмотря на отрицательные зимние температуры, территория поселения относится к зоне с неустойчивым залеганием снежного покрова.

Снежный покров появляется в конце второй декады ноября. Этот снежный покров не устойчив и быстро тает под влиянием оттепелей. Относительно устойчивый снежный покров образуется через 27-33 дня после выпадения первого снега. Однако под влиянием смены холодных и теплых воздушных масс несколько раз в течение зимы происходит образование и разрушение снежного покрова.

Высота снежного покрова в среднем составляет 11-12 см. В течение холодного периода высота снега неравномерна, увеличиваясь с момента образования устойчивого снежного покрова. В оврагах и балках накапливается снега в 2,8 раза больше, чем на открытых участках. Также для большей части территории характерно перевевание снега, с одних участков снег сносится, а на других накапливается. Большое влияние на распределение снежного покрова оказывают лесные полосы, которые способствуют не только задержанию снега на полях и дополнительному влагонакоплению на них, но и защите растений от воздействий засух и суховеев.

- Влажность воздуха

Средняя годовая относительная влажность составляет 70%. В годовом ходе наибольшая среднемесячная влажность отмечается в декабре и январе (86%). От января к июлю она снижается до 56%.

Число влажных дней (с относительной влажностью более 80%) в среднем составляет 97 за год. Число сухих дней (с относительной влажностью менее 30%) в среднем равно 63 за год.

Величина испарения изменяется от 930 мм до1380 мм. Превышение испарения над осадками обусловливает значительный дефицит влажности, приводящий к сухости климата. Засухи бывают двух типов: атмосферные и почвенные.

Атмосферные засухи характеризуются высокими температурами и большой сухостью воздуха. Наиболее ранние засухи возможны в апреле; летом их количество постепенно возрастает, достигая максимума в июле – августе. Число дней с атмосферной засухой за теплый период колеблется от 20 до 60 дней. Почвенная засуха наблюдается при высоких температурах воздуха и почвы при недостатке осадков, что вызывает повышенное испарение с поверхности почвы и нарушает водный баланс растений.

При повышении скорости ветра в период засухи возникают суховеи, которые особенно опасны в начале вегетационного периода.

- Ветровой режим

Ветровой режим формируется под воздействием широтной циркуляции. В течение года преобладают ветры с восточной составляющей (53%).

Среднегодовая скорость ветра составляет 4,5 м/сек. В годовом ходе наибольшие скорости ветра отмечаются в холодный период (ноябрь – март), достигая 6-7 м/сек. В теплый период среднемесячные скорости ветра уменьшаются до 2,5-4м/сек.

Роза ветров по направлениям в процентах

- Опасные явления погоды

Погодные явления, которые ставят под угрозу жизнь человека или наносят значительный экономический ущерб, принято считать опасными. К опасным явлениям относятся сильные дожди и ливни, сильные ветры, шквалы, град, гололед и изморозь.

Сильные ветры. Увеличение скорости ветра до 15м/сек и более зависит от синоптической ситуации и от особенностей подстилающей поверхности. К числу наиболее существенных последствий от этого явления можно отнести повреждение и выдувание сельскохозяйственных посевов, разрушение опор ЛЭП, затруднение работы всех видов транспорта и строительства, возрастает нагрузка на здания и сооружения. Сильные ветры вызывают сгоны и нагоны воды на Северском Донце. Восточные ветры («верховка») вызывают сгон воды, понижая уровень реки в отдельные годы до 2,5 м. Сильные юго-западные ветры («низовка») нагоняют воды, задерживают речной сток и поднимают уровень воды в реке до 2 м. Сгоны воды обычно наблюдаются в сентябре-ноябре, нагоны – в июле-августе.

Наиболее сильные ветры имеют восточное и северо-восточное направление и, как правило, наблюдаются в зимний период. Летом повторяемость сильных ветров уменьшается вдвое. Среднегодовая частота сильных ветров по территории показывает тенденцию к увеличению в пределах траектории перемещающихся циклонов.

Метели. В зимний период при наличии снежного покрова и скоростях ветра более 6 м/сек возникают метели. Различают общие метели (при выпадении снега и переносе выпавшего) и низовые метели (при переносе ранее выпавшего снега). Значительный ущерб, обусловленный этим явлением, связан со снижением метеорологической дальности видимости менее 500 м, которая, в свою очередь, ухудшает работу всех видов транспорта и строительства. В среднем число дней с метелью составляет от 10 до 25. Отмечается увеличение частоты повторяемости метелей вблизи водоемов, а также в пределах ветрового коридора.

Ливневые дожди, град, шквалы. Развитие мощных кучево-дождевых облаков способствует возникновению таких опасных явлений погоды как сильные и ливневые дожди, град, шквалы. Максимальное количество выпавших осадков за последние 30 лет составило 106,4 мм в течение 12 часов.

Ущерб, обусловленный сильными дождями (интенсивность более 30 мм за сутки) и ливнями (более 30 мм за час), связан с подтоплением хозяйственных сооружений, повреждениями дорожных покрытий, нарушением работы транспорта, гибелью сельскохозяйственных посевов.

Шквалы представляют собой вихри с горизонтальной осью, возникающие при передвижении кучево-дождевых облаков. Для них характерно кратковременное усиление скорости приземного ветра (> 15м/сек) при резкой смене его направления. Разрушительная энергия шквалов значительна, этим обусловлена степень опасности их проявления.

Град образуется при наличии кучево-дождевых облаков. При диаметре градин 5-20 мм и более данное явление считается опасным. Град наиболее вероятен в теплое время года при максимуме частот в мае и сентябре. Характер распространения имеет те же тенденции, что и шквалы.

Гололед. Гололедно-изморозевые явления проявляются в виде гололеда, зернистой и кристаллической изморози, а так же сложных отложений мокрого снега. Ущерб от гололедно-изморозевых явлений обусловлен увеличением веса предметов и объектов, вследствие отложения на них частиц воды и льда. Нередко при этом происходит обрыв ЛЭП, линий связи, вероятны оледенения транспортных магистралей, затруднения в строительных работах, в сельском хозяйстве. Возникновение гололедно-изморозевых явлений во многом зависит от проникновения теплого очень влажного воздуха на территорию, занятую более холодным воздухом. Максимальные частоты явлений отмечаются в октябре-ноябре и в декабре-январе.

### 1.1.2. Геоморфология

Долотинское сельское поселение расположено в восточной части донецкого кряжа. В геоморфологическом отношении территория является эрозионно-денудационной цокольной платообразной равниной с овражнобалочным расчленением на дислоцированном каменноугольном основании. Основной особенностью геологического строения равнины является неглубокое залегание дислоцированных пород карбона, с чем связана значительная расчлененность рельефа. Характер рельефа зависит от мощности четвертичных отложений. Водоразделы отличаются выравненностью и пологими уклонами. Преобладает слабое балочное расчленение с незначительным развитием овражной сети. На склонах типичным является «гривистый» рельеф, создаваемый частым чередованием невысоких длинных гряд и понижений благодаря различной степени выветривания литологических разностей каменноугольных пород. Склоны характеризуются густым овражно-балочным расчленением. В зависимости от простирания и литологии пород в пределах балок выделяются участки продольных, поперечных и диагональных долин.

### 1.1.3. Геофизические условия

Согласно системе Общего сейсмического районирования (ОСР-97), разработанной Российской академией наук в 1997 г., территория Восточного Донбасса подразделяется на ряд зон сейсмической опасности для каждой из категорий зданий и сооружений. Система ОСР-97 рассматривает 3 категории объектов (зданий и сооружений): 1 категория – объекты массового строительства, 2 категория – объекты повышенной ответственности (более чувствительные к сейсмическим воздействиям) и 3 категория – объекты особо чувствительные к сейсмике (категория особой ответственности). Уровень сейсмического воздействия, измеряемый в баллах сейсмической опасности, определяется применительно к 50-летнему сроку. При этом для каждой категории объектов имеют место свои карты распространения сейсмической опасности (соответственно: карты A – 1 категории, B – 2 категории и C – 3 категории).

Также, с каждой категорией объектов связана соответствующая точность вероятностного прогноза (то есть вероятности превышения расчетной величины сейсмических колебаний). Установлены соответствующие вероятности превышения: для карты A – 10%, для карты B – 5% и для карты C – 1%. Для территории агломерации по картам A и B вся территория оценивается (для размещения массового строительства и строительства повышенной ответственности) сейсмической характеристикой не выше 5 баллов; по карте C (для особо ответственных объектов) территория подразделяется на 3 подрайона: Северо-восточный, оцениваемый в 5 баллов, Центральный – 6 баллов и Южный – 7 баллов.

Следовательно, на всей территории поселения по категории объектов «С» расчетный уровень сейсмической опасности соответствует 6 баллам.

### 1.1.4. Гидрологические условия и ресурсы поверхностных вод

Гидрографическая сеть территории Долотинского сельского поселения представлена балками и ручьями по дну балок. В системе гидрогеологического районирования гидрогеологические, артезианские горизонты подземных вод района отнесены к типу планировочно зафиксированного (в схеме районирования) Восточно-Донецкого гидрологического района. Система питьевого водоснабжения связана с использованием местных гидрогеологических ресурсов. Качество и объемы подземных вод зависят от условий расположения водоносных горизонтов.

### 1.1.5. Экологические условия

Сложившиеся эколого-средовые условия в пространственной среде в целом определяются как относительно благоприятные.

Повышенный уровень озеленения, заселенность территории, наличие охраняемых массивов зеленых насаждений, обеспечивают оптимальные условия проявления процессов фотосинтеза и седиментации (очистки воздушной среды от взвесей и аэрозолей) и фитоценоза (очистки воздушного потока от вредной газовой составляющей в процессе фотосинтеза).

Ярко выраженная пластика рельефа, обилие различных форм водоемов и водотоков, овражно-балочных сетей, наличие общего наклона территории от водоразделов к долинам главных водотоков обеспечивают условия рассеивания возникающих выбросов вредных ингредиентов и их суммаций в воздушной среде и их оттока от осваиваемых человеком территорий, а также гарантируют от проявлений застоя выхоложенных воздушных масс в периоды наступления штилевых температурных инверсий.

Проблемные ситуации, связанные с нарушением в общем благоприятного средового фона в условиях поселения имеют частный, ограниченный конкретными случаями приобъектный характер.

К числу их относятся случайный разброс по территории свалок бытовых отходов, пропуск транзитных транспортных потоков через селитебную зону поселений.

В целом, на региональном уровне размещение запланированных инвестиционными проектами объектов (с учетом пространственного разрыва между производственной зоной и селитебной) гарантирует условия экологической безопасности основных ареалов расселения.

1.1.6. Ресурсы флоры и фауны

Флора

Ростовская область  в целом относится к Восточно-европейской (Понтической) степной провинции.

Сохранившиеся участки степей небольшими фрагментами встречаются на отдельных участках.

Незональная растительность представлена несколькими типами. В отрицательных формах рельефа (речные долины, лиманы), развившиеся сообщества интразональной (околоводной, болотной, луговой) и экстразональной лесной растительности. В связи с высокой хозяйственной освоенностью территории, немалые площади занимает растительность антропогенно трансформированных экотопов. Определённые комплексы дикорастущих растений формируются и в искусственных ценозах – лесных насаждениях, полезащитных полосах.

Флора степной части донского бассейна отличается богатством и разнообразием видового состава. В ней насчитывается свыше 1700 видов сосудистых растений; 148 видов мохообразных; 192 вида лишайников; около 550 видов грибов-макромицентов и 648 видов микромицентов.

Степные виды составляют ядро флоры, как в целом, так и во флорах локальных. Доля степных видов колеблется от 22 до 32%.

Самобытность флоры подчёркивает наличие в ней эндемичных видов: как локальных эндемиков, так и эндемиков Понтической степной провинции.

Антропогенные модификации степной растительности формируются повсеместно, так как все целины подвержены выпасу, за исключением небольших участков.

Антропогенной модификацией степной растительности так же являются распаханные участки, на которых идёт восстановление естественного покрова.

Важная роль принадлежит искусственным насаждениям. Первые искусственные лесонасаждения появились в 18 веке.

Для насаждений рекомендуемый ассортимент следующий:

Деревья

- абрикос обыкновенный

- вяз гладкий

- вяз шершавый

- вяз граболистный

- гледичия трехколючковая

- ель колючая (и ее формы)

- ива белая (и ее плакучая форма)

- каштан конский

- клен остролистный (и его формы)

- клен серебристый, полевой,Гиннала

- липа мелколистная, войлочная

- орех грецкий

- сосна обыкновенная

- тополь канадский, белый, пирамидальный

- черемуха обыкновенная, виргинская

- ясень обыкновенный, пенсильванский

Кустарники

- барбарис обыкновенный

- бирючина обыкновенная

- боярышник колючий

- бузина черная, кистистая

- вишня кустарниковая

- дерен белый

- калина обыкновенная

- кизильник блестящий

- можжевельник казацкий

- пузыреплодник калинолистный

- роза морщинистая

- сирень обыкновенная, венгерская, персидская

- смородина золотистая

- таволга средняя, дубровколистная

- форзиция

- чубушник кавказский

На долю растительности балок, оврагов и склонов речных долин в современных условиях приходится существенная часть сохранившейся естественной растительности.

Процессы синантропизации природного растительного покрова протекают с высокой интенсивностью в связи с масштабным освоением территории растительностью – это замена коренных сообществ производными и связанная с этим деградация; утрата самобытности сообществ; снижение их устойчивости и продуктивности. Для флоры это обеднение видового состава,  его унификация.

Запасы природных ресурсов дикорастущих полезных растений изучены  у кормовых и лекарственных растений. Кормовая продуктивность естественных сенокосов и пастбищ колеблется в значительных пределах – от 2 до 30ц/га.

Ресурсы лекарственных растений, с точки зрения их запасов, для промышленной заготовки, в последние 20лет не изучались. По обследованиям, проводимым Ботаническим садом РГУ в 70-х годах для лекарственных растений природных ценозов обеспеченной сырьевой базы не выявлено. Возможен только любительский сбор частными лицами в установленном законодательством порядке сбора лекарственного растительного сырья.

Выводы:

- значительная распашка степей и хозяйственная эксплуатация практически всех сохранившихся их остатков обусловило возникновение большого разнообразия экосистем степной зоны с существенными антропогенными модификациями естественной флоры;

- степные виды составляют ядро флоры и отличаются богатством и разнообразием видового состава;

- степные сообщества по своему богатому флористическому составу исключительно ценны как экологически устойчивые ценозы и высокопродуктивные пастбища;

- для экологической оптимизации ландшафта особую ценность имеют полезащитные лесные полосы;

- флора отличается многообразием ресурсов полезной флоры, но по запасам и продуктивности наиболее стабильны кормовые растения и медоносы;

Фауна

Донские степи относятся к Европейско-Сибирской зоогеографической подобласти. Они  расположены по соседству с Среднеземноморской, и Среднеазиатской подобластями. Этим обусловлено обитание здесь, помимо характерных степных видов, выходцев из Средиземноморья, представителей  других отдаленных регионов.

Видовое богатство животного вида связано с большим разнообразием экосистем степной зоны. На территории Восточного Донбасса имеется большое количество видов, занесённых в Кранную Книгу. Территориальное соседство других ландшафтных зон обьясняет нахождение видов лесной зоны (черного хорька, лесной мышовки и сони, черного коршуна, мохноногого сыча), полупустынь и пустынь (ушастого ежа, корсака, серого жаворонка). Здесь живут многие обитатели типичных степей:

- из млекопитающих - светлый хорь, байбак европейский, малый суслик, большой тушканчик, слепыш обыкновенный;

- из птиц – журавль-красавка, дрофа, стрепет, степной лунь, степной орел и жаворонок и др.;

- из пресмыкающихся – прыткая ящерица, желтобрюхий полоз, степная гадюка;

из насекомых – степной толстун, степная дыбка, степной сверчок и щелкун, голубянка Ногеля, степной и широкогрудый медляки и др.;

- из многоножек - сколопендра кольчатая;

- из дождевых червей – червь эйзения Гордеева.

Животный мир Донецких степей является важнейшей составляющей биоразнообразия. Биоразнообразие состоит из генетического, видового и экосистемного уровней живых организмов.

Самым многочисленным типом, включающим подавляющие число видов фауны являются членистоногие (преобладают насекомые). Важнейшая роль беспозвоночных заключается в гумификации и минерализации органических остатков и других почвообразовательных процессах. Обычно биомасса почвенных животных во много раз выше, чем биомасса организмов наземного яруса.

Особо важно сохранение видового разнообразия опылителей и увеличение их ресурсов в агроценозах. Как показывают наблюдения дополнительное пчелоопыление дало прибавку урожая в садах примерно на 2-8ц/га; на подсолнечнике – на 4-7ц/га; на бахчевых культурах – на 9-15ц/га.

Животные паразиты, переносчики и резерваты болезней человека и животных составляют небольшую часть видового состава фауны (не более 10%), но они характерны для степной зоны.

В 90-е годы, в результате ослабления внимания к защите растений, отрицательное значение вредителей в области возросло. Большой вред посевам наносят саранчовые.

Выводы:

- фауна играет важную роль в функционировании степных геосистем (фитофаги перерабатывают значительную часть первичной биологической продукции; почвенные беспозвоночные имеют ведущую роль в почвообразовании.

- естественные экосистемы, и связанные с ними виды животных, испытали и продолжают испытывать антропогенное влияние. Благодаря усилиям природоохранных организаций, организации охотничьих хозяйств; регламентации хозяйственного использования орнитологических территорий наблюдается увеличение численности охотничьих животных и сохранение общего фаунистического многообразия видов;

- Развивается и особенно популярен  любительский промысел.

1.2. Ресурсный потенциал

### 1.2.1. Агроклиматический потенциал

Теплообеспеченность вегетационного периода. Тепло- и влагообеспеченность вегетационного периода сельскохозяйственных культур определяют условия их произрастания и формирования урожая. Периодом активной вегетации для большинства культур является суточная температура воздуха выше 10°C. Территория поселения в достаточной мере обеспечена теплом. Переход температуры через 10°C наблюдается 15-20 апреля. Продолжительность периода с температурой выше 10°C колеблется от 160 до 180 дней.

Поздние весенние и ранние осенние заморозки могут в значительной степени ограничить длительность периода активной вегетации сельскохозяйственных культур.

Последние заморозки (весенние) на территории наблюдаются до первой декады мая, а первые (осенние) – в первых числах октября. На образование заморозков существенное влияние оказывает рельеф. На ровных открытых участках начало и продолжительность безморозного периода почти совпадает с периодом, когда температура воздуха выше 10°C. На вершинах холмов, в верхней части склонов заморозки весной заканчиваются раньше на 5-10 дней, при этом безморозный период удлиняется. В долинах небольших рек, логах, замкнутых западинах заморозки весной заканчиваются на 5 дней позже, в результате уменьшается безморозный период.

Условия для выращивания сельскохозяйственных культур считаются хорошими, если они обеспечены теплом на 80% и более, т.е. в течение 100 лет – 80 лет. Если обеспеченность теплом составляет 70-60% и менее, необходимо проведение соответствующих мероприятий – подбор скороспелых сортов, высадка на более теплых южных склонах и т.д. Потребность сельскохозяйственных культур в тепле выражается в суммах температур воздуха за период вегетации. Для каждой культуры эти температуры разные. Такие сельскохозяйственные культуры как озимая пшеница, яровой ячмень, горох, подсолнечник, просо, картофель, огурцы, помидоры полностью обеспечены теплом.

- Теплообеспеченность сельскохозяйственных культур

- Таблица № 1.2.1-1

| Культура | Скороспелость сорта | Потребность культуры в тепле, °C | Обеспеченность сельскохозяйственных культур теплом, %% |
| --- | --- | --- | --- |
| Озимая пшеница | Все сорта | 1585-1685 | 100 |
| Яровой ячмень | Все сорта | 1400-1565 | 100 |
| Кукуруза | Раннеспелые Среднеспелые Позднеспелые | 2200 2250 2350 | 100 100 80-100 |
| Просо | Все сорта | 1455-1760 | 100 |
| Горох | Все сорта | 1325-1595 | 100 |
| Соя | Раннеспелые Среднеспелые Позднеспелые | 2280 2470 2970 | 100 90-100 20-95 |
| Подсолнечник | Все сорта | 1850-2300 | 100 |
| Картофель | Все сорта | 1200-1800 | 100 |
| Огурцы | Все сорта | 800-1400 | 100 |
| Помидоры | Все сорта | 900-1700 | 100 |
| Виноград | Раннеспелые Среднеспелые Позднеспелые | 2500 2700 3100 | 100 90-100 70-90 |

Влагообеспеченность вегетационного периода. Для успешного возделывания сельскохозяйственных культур требуется достаточное количество влаги, которая определяет формирование урожая. Увлажнение территории зависит от количества выпадающих осадков, а также, оттого, сколько их уходит на испарение. Чем выше температура, тем больше выпавших осадков уйдет на испарение. Характеристику увлажнения территории с учетом количества выпадающих осадков и температуры дает гидрометрический коэффициент (ГТК). Он изменяется незначительно (от 0,6 до 0,8).

Увлажнение региона может быть охарактеризовано испаряемостью (максимально возможное испарение) и влажностью почвы. Испаряемость за период вегетации колеблется примерно от730-760 мм до 920-970 мм. Наиболее оптимальные условия увлажнения для развития и произрастания сельскохозяйственных культур создаются при близких значениях количества осадков и испаряемости. В начале весны запасы продуктивной влаги в метровом слое почвы составляют 110-140 мм, то есть близки к наименьшей полевой влагоемкости. В течение вегетационного периода запасы влаги в почве постепенно убывают. Наиболее низкие запасы влаги под озимыми культурами наблюдаются в конце июня – начале июля, т.е. в конце вегетации, и составляют на большей части территории порядка 20-25 мм в метровом слое почвы. Под пропашными культурами минимальные запасы влаги наблюдаются во второй-третьей декадах августа. К осени запасы почвенной влаги постепенно начинают.

Потребность озимых культур во влаге на большей части территории удовлетворяется на 60%. Влагообеспеченность у пропашных культур (кукуруза) составляет всего около 40% от оптимальной.

- Условия зимовки

Агроклиматические условия зимнего периода являются одним из решающих факторов в развитии зимующих сельскохозяйственных культур. Зима на территории неустойчива с частыми оттепелями и неоднократным установлением и разрушением снежного покрова. Как следствие, зачастую наблюдается возобновление кратковременной вегетации зимующих культур. Перезимовка в значительной степени зависит от погодных условий зимнего периода и от устойчивости самих растений к низким температурам и другим неблагоприятным природным явлениям. Наиболее существенными климатическими факторами в зимний период для зимующих сельскохозяйственных культур являются минимальная температура воздуха и почвы и снежный покров в определенных сочетаниях.

Очень важна температура почвы на глубине узла кущения, которая является производной температуры воздуха и высоты снежного покрова. Снег оказывает утепляющее действие на почву, препятствует распространению низких температур вглубь ее. Обычно для раскустившихся растений высота снега в 5 см обеспечивает благополучную зимовку даже при температуре воздуха -22°C ÷ -25°C. Однако снежный покров редко распространяется равномерно по полю и при средней его высоте 5 см 25% его площади покрыто слоем 1-3 см, 10% площади свободны от снега. Поэтому для обеспечения благополучной зимовки в суровые зимы необходимо покрытие снегом толщиной 10-15 см. Средняя высота снежного покрова на большей части территории составляет 5-10 см. Средняя из наибольших высот за зиму 10-15 см.

На температуру почвы у узла кущения большое влияние оказывает и глубина промерзания. Чем ниже температура воздуха и меньше высота снежного покрова, тем глубже промерзание почвы, и, как следствие, ниже температура у узла кущения. Средняя из наибольших глубина промерзания почвы на территории колеблется в пределах 30-50 см. Максимальное значение промерзания – 70-95 см.

Кроны плодовых деревьев и спящие плодовые почки способны выносить морозы до 25-30°С. Опасность повреждения и гибели цветочных почек значительно возрастает, так как вероятность морозов 30°C составляет 25-30%.

- Неблагоприятные явления погоды

Засухи и суховеи различной интенсивности наблюдаются ежегодно. За летний период наблюдается в среднем около 90 дней; к западу количество их уменьшается. Из общего количества суховеев 60% приходится на слабые суховеи, которые не приносят особого вреда сельскохозяйственным культурам и даже, в некоторой степени, закаливают растения. Наиболее пагубными являются интенсивные суховеи, которые вызывают подсыхание растений. За вегетационный период число дней с такими суховеями составляет 15-17. Суховеи могут сопровождаться сильными ветрами (со скоростями более 15 м/сек). Число их на преобладающей части территории составляет 20-35 дней.

Во время бездождевых, засушливых периодов, при слабой задернованности почвы возникают пыльные бури. Они образуются весной, при скоростях ветра более 10-15 м/сек, преимущественно восточных направлений. Продолжительность пыльных бурь достигает 30 часов. При сильных пыльных бурях происходит сдувание верхнего слоя почвы, семенного материала и даже растений, а на легких почвах может сдуваться весь верхний слой вплоть до материнской породы. По территории число дней с пыльной бурей за год возрастает с северо-запада на юго-восток и в среднем составляет до 8-10 дней. В поймах рек и долинах, где почва задернована, и ветер ослаблен, число дней с пыльной бурей значительно меньше, исключение составляют долины, ориентация которых совпадает с направлением преобладающего ветра.

В теплую половину года (май-июнь) на территории отмечается выпадение града, обычно сопровождающееся ливневыми осадками, грозами и иногда шквалистым ветром. Град наносит значительный ущерб сельскохозяйственным культурам, особенно садам и виноградникам. На преобладающей части территории среднее число дней с градом составляет за теплый период 1-1,5, наибольшее 3-5. В отдельные годы град может уничтожать посевы на больших площадях, выпадая полосами или пятнами.

К числу неблагоприятных факторов, ограничивающих возможности сельскохозяйственного производства, относятся заморозки – поздние весенние и ранние осенние. На большей части территории последние заморозки кончаются обычно в третьей декаде апреля. Первые заморозки начинаются преимущественно в первой половине октября. Однако эти средние даты в большей степени зависят от местных условий.

В зимний период неблагоприятными являются метели и гололед. При метелях происходит перераспределение снежного покрова и на полях создаются оголенные участки, что способствует вымерзанию зимующих культур. Среднее число дней с метелями составляет 10-15. Средняя продолжительность метелей составляет 6-11 часов, максимальная продолжительность наблюдается в январе-феврале (до 40 часов). Большой вред в холодный период наносит гололед, образующийся на полях озимых, не покрытых снегом. Ледяная корка, притертая к растениям, создает угрозу механического повреждения растений, что может привести к их гибели. Число дней с гололедом от 7 до13.

1.2.2. Ресурсы угледобывающей отрасли и нерудные полезные ископаемые

Угледобывающая отрасль Долотинского сельского поселения представлена шахтой Замчаловская. Шахтное поле шахты Замчаловская располагается в территориальных пределах Гуково-Зверевского угленосного района. Угольные ресурсы характеризуются как высококачественные (соответствующие критерию промышленных разработок).

Нерудные полезные ископаемые

Имеются значительные запасы песчаников, суглинков, кирпичных тугоплавких глин, песка, глинистых сланцев, а также месторождения известняка.

### Освоение территорий заложения подземных ископаемых осуществляется в соответствии со ст.25 закона РФ «О недрах» (№ 2395-1 от 21.02.1992).

### 1.2.3. Водные ресурсы

Гидрогеографическая сеть территории Долотинского сельского поселения представлена бассейнами рек: Большая Гнилуша, Малая Гнилуша.

Проведенное физико-химическое и бактериологическое исследование воды в реке Большая Гнилуша показало избыточное содержание сульфатов, ионов кальция, магния. По данным Комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области вода в реке Большая Гнилуша характеризуется как «грязная».

Пруды

В целях регулирования стока в летний засушливый период в руслах рек устраиваются пруды. Пруды подразделяются на верховые (пруды питающих притоков) и низинные (пруды речных долин).

Объем накапливаемой воды используется на орошение полей, рыборазведение, в рекреационных целях. Пруды подразделяются на малые (до 2-х га), средние (до 10 га) и крупные (более 10 га).

### 1.2.4. Лесные ресурсы

Территория сельского поселения расположена в степной зоне и относится к лесодефицитным районам.

Особенность степной зоны состоит в ограниченности условий культивации древостоя. Если по состоянию на конец XIX века на территории еще существовали большие участки естественных лесов в долинах рек, то по состоянию на начало XXI столетия основная масса лесов представлена искусственными лесонасаждениями, что, естественно, влечет за собой необходимость постановки их на охрану. Учитывая это, в лесах рубки главного пользования не проводятся, но большое значение имеют рубки промежуточного пользования (уход в молодняках; выборочные санитарные; прореживания и проходка; обновления и переформирования). Главная их задача - формирование продуктивных древостоев.

Древесина, полученная в процессе проведения рубок ухода, перерабатывается лесной промышленностью региона, представленной лесопилением, деревообработкой, а так же целлюлозно-бумажной промышленностью.

Проводимые в лесах рубки ухода обеспечивают потребность в сырье лишь на 7%, поэтому лес завозится из других регионов, из Сибири, Урала, Европейского Севера. Ростовская древесина, как правило, дровяная, низкого качества, для многих производств она не пригодна.

По топологическому признаку леса подразделяются на три группы:

- байрачные (произрастающие на балках);

- пойменные (произрастающие в поймах рек);

- аренные (произрастающие на песках).

В связи с тем, что лес играет важную средообразующую роль, большое значение имеет не только общая лесопокрытая площадь, но и ее качественный состав.

Наибольшие площади занимают твердолиственные породы – 55%, хвойные леса – 31%, на остальные породы приходится 14%.

Основными лесообразующими  породами являются дуб (36% от лесопокрытой площади); сосна (34%); акация (9%); ильмовые (7%); ясень (6%) и др.

В возрастной структуре лесов преобладают молодняки и средневозрастные насаждения. Их площади увеличиваются вследствие лесопосадок.

Площади и запасы приспевающих, спелых и перестойных насаждений уменьшаются из-за действия пожаров и болезней леса.

Распределение лесов по категориям защитности:

- леса, выполняющие защитные функции (полезащитные);

- леса, имеющие водоохранное значение (водоохранные);

- леса, выполняющие санитарно-гигиеническое назначение;

- леса, имеющие историческое значение и особо ценные лесные массивы (памятники природы, заказники, заповедные зоны).

1.3. Земельные ресурсы

В ходе социально-экономического развития территории возникает необходимость выделения земель под объекты промышленности и туристско-рекреационные зоны. Поэтому целесообразно часть малопродуктивных и неудобных для сельскохозяйственного производства земель переводить в земли поселений и промышленного назначения. При этом отдавать предпочтение тем направлениям использования земли, которые обеспечат эффективную экономическую отдачу с единицы земельной площади, позволят создать большое количество новых рабочих мест, вести жилищное строительство, развивать коммуникации и инженерную инфраструктуру.

Территория Долотинского сельского поселения составляет на 01.01.2007 г. – 10430,68 га.

1.4 Население и демографическая ситуация.

Численность постоянного населения Долотинского сельского поселения на 01.01. 2011 года составляет 2076 человека.

Распределение численности населения по населённым пунктам

Таблица№1.4-1

| наименование населенного пункта | население чел. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007г | 2009г | 2010г | На 1.01. 2011г. |
| Долотинское СП | 2156 | 2111 | 2072 | 2076 |
| х. Молаканский | 682 | 673 | 677 | 679 |
| х. Долотинка | 350 | 354 | 357 | 359 |
| х. Водин | 38 | 30 | 30 | 30 |
| х. Большое Зверево | 33 | 32 | 31 | 31 |
| пос. Первомайский | 1053 | 1022 | 977 | 977 |

Плотность населения поселения составляет 19,9 человек на 1 кв. км (в области – 42,1 жителя на 1 кв. км, в районе – 40,1 жителя на 1 кв. км).

Демографическая ситуация в поселении, как и в Ростовской области в целом характеризуется продолжающимся процессом естественной убыли населения. Естественная убыль населения (превышение числа умерших над числом родившихся), сменившая естественный прирост  еще в середине 90-х годов прошлого века, сохраняется и остается основным фактором сокращения численности населения поселения.

Численность населения поселения сокращается и стабилизируется. Основные причины данной тенденции:

- переход репродуктивной молодой семьи к однодетной на фоне   общего старения населения;

- недостаток мест приложения труда в поселении, что приводит к оттоку населения.

На 01.01.2011г. население Долотинского сельского поселения Красносулинского района Ростовской области  имеет следующую возрастную структуру:

- моложе трудоспособного возраста – 22,2%;

- трудоспособное население – 51,7%;

- старше трудоспособного возраста – 26,1%.

В целом численность населения Долотинского сельского поселения по сравнению с 2007 годом сократилась на 3,8%.  В тоже время численность населения Долотинского сельского поселения в последнее время стабилизировалась. Развитие сельскохозяйственного производства на промышленной основе и перспектива создания новых рабочих мест в дальнейшем могут предотвратить убыль населения и способствовать небольшому росту численности населения.

По данным Заказчика численность населения Долотинского сельского поселения в настоящее время составляет 2076 человек. В состав Долотинского сельского поселения, помимо хутора Молаканского, входит ещё три хутора и один посёлок. При этом в структуре численности населения всего поселения основную долю составляют жители посёлка Первомайский (в нём проживает 977 человек) - около 47,2 %, и около 52,8 % населения проживает на территориях четырёх хуторов, один из которых – Молаканский - является административным центром поселения.

Генеральным планом предполагается, что численность населения Долотинского сельского поселения может составить на 1 очередь – 2100 человек и на перспективу – 2300 человек.

1.5. Жилой фонд

Общее количество жилого фонда Долотинского сельского поселения по данным Администрации поселения и Бюро технической инвентаризации Красносулинского района составляет на 01.01.2011года – 52,3 тыс. квадратных метров общей площади или 25,2 м2 на 1 жителя. Жилой фонд размещается:

- в индивидуальных жилых домах с приусадебными участками-26,5 тыс. кв.м общей площади;

- в капитальных жилых домах -25,8 тыс. кв. м общей жилой площади.

Ветхий и аварийный жилой фонд объёмом 3,4 тыс. кв. метров находится в посёлке Первомайский.  Всего в сельском поселении 443 жилых дома  и 465 квартир. Следовательно,  средняя жилая общая площадь одного жилого помещения  55,3 квадратных метра.

Форма собственности на недвижимое имущество - частная собственность на жилье, размещенное в застройке усадебного типа.

Ниже в таблице приводится ориентировочное распределение жилищного фонда по населённым пунктам Долотинского сельского поселения на 1 января 2011 года.

Ориентировочное распределение жилищного фонда по населённым пунктам

Таблица№1.5-1

| Населённый пункт | Общая жилая площадь тыс. кв.м | Численность населения человек | Норма жилой обеспечен- ности кв.м /чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| хутор Молаканский | 17,1 | 679 | 25,2 |
| хутор Долотинка | 9,0 | 359 | 25,2 |
| хутор Водин | 0,8 | 30 | 25,2 |
| хутор Большое Зверево | 0,8 | 31 | 25,2 |
| посёлок Первомайский | 24,6 | 977 | 25,2 |
| Итого | 52,3 | 2076 | 25,2 |

Почти весь жилищный фонд сельского поселения выполнен из капитального огнестойкого материала – камень и кирпич.

Выводы:

- Средний показатель  жилищной обеспеченности – 25,2 м2/чел., что  намного выше средних   показателей по  сельским поселениям Красносулинского района (22,2 кв. м на жителя);

- Жилищный фонд находится в частной собственности и размещен в основном в индивидуальных одноквартирных жилых домах с участками;

- Материал стен жилых домов- кирпич или камень.

1.6 Социальная инфраструктура и сервисное обслуживание населения

Общеобразовательные учреждения

В Долотинском сельском поселении в настоящее время работает   школа в посёлке Первомайском.

Численность учащихся составляет 250 человек.

На 1000 жителей поселения приходится 72 учебных мест.

Дошкольные учреждения

В Долотинском   сельском поселении на территории посёлка Первомайское работает  детское дошкольное учреждение на 50 мест.

Нормативная потребность в местах около 58 мест. Обеспеченность местами в ДДУ – это процент существующих мест к нормативно необходимому числу мест, при нормативе 28 мест на 1000 жителей.

Здравоохранение

Из учреждений здравоохранения в Долотинском сельском поселении работают – три фельдшерско – акушерских пункта – на хуторах Молаканском, х. Долотинка и в посёлке Первомайский. Услуги по здравоохранению населению Долотинского сельского поселения предоставляет также ряд специализированных предприятий:

- Центральная районная больница Красносулинского района,

- поликлиническое районное учреждение,

- станция скорой медицинской помощи в составе районной больницы.

Культура, отдых, туризм, спорт

Учреждения культуры Долотинского сельского поселения выполняют функции повседневного обслуживания, т.е. обслуживают население только сельского поселения.

Из объектов культуры в поселении находятся:

В хуторе Долотинка работает Сельский Дом культуры и библиотека; в хуторе Молаканском есть памятник истории и культуры.

При школе работает спортивный зал.

Потребительский рынок

Учреждения торговли, общественного питания, бытового обслуживания развиваются в соответствии со спросом  на данные виды услуг и являются косвенным показателем «экономического благополучия» населения.

Потребительский рынок Долотинского сельского поселения представлен предприятиями розничной торговли. В сельском поселении есть  магазины. Работают два отделения связи в хуторе Долотинка и посёлке Первомайский.

Характеристика существующих учреждений обслуживания Долотинского  сельского поселения

Таблица №1.6-1

| № п/п | Учреждения обслуживания | Единица измерений | Существующая емкость | Нормативная ёмкость на 2076 чел. | Обеспечен-ность на 1000 жителей % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 50 | 58 | 86,2 |
| 2 | Общеобразовательная школа | мест | 250 | 245 | 102,0 |
| 3 | Фельдшерско – акушерский пункт с аптекой | объект | 3 |  |  |
| 4 | Дом культуры | мест | Нет данных | 166 |  |
| 5 | Библиотека | Чит. мест | Нет данных | 10 |  |
| 6 | Учреждения торговли всех типов | м2 торг. площ. | Нет данных | 622 |  |
| 7 | Предприятия общественного питания открытой сети | Пос. мест | нет | 83 |  |
| 8 | Предприятия бытового обслуживания | Раб. Мест | Нет | 8 |  |
| 9 | Спортивные залы | м2 площ. Пола | Нет данных | 405 |  |
| 10 | Отделения связи | объект | 1 | 2 | 200 |

Учреждения бытового обслуживания в сельских поселениях района практически отсутствуют, поэтому предоставление населению услуг бытового обслуживания падает,  в основном, на центр района – г. Красный Сулин. Небольшая номенклатура предоставляемых услуг и низкие показатели емкости учреждений  недостаточны для удовлетворения периодических   и повседневных потребностей населения на уровне местной системы населенных мест. Эпизодические (уникальные) потребности в бытовых услугах удовлетворяет центр области – г. Ростов – на - Дону.

Учреждения спорта

Учреждения спорта на территории Долотинского сельского поселения представлены спортивным залом в школе.

Плавательный бассейн в сельском поселении отсутствует.

Выводы:

- Население сельского поселения Долотинское обеспечено на недостаточном уровне учреждениями, составляющими «социальный минимум» -  воспитание, здравоохранение, торговля, бытовое обслуживание;

- Учреждения культуры и спорта представлены по сокращенной номенклатуре и в недостаточном количестве для обеспечения потребностей населения Долотинского сельского поселения;

1.7. Производственная база и трудовые ресурсы

Основа экономической деятельности Долотинского сельского поселения, как и Красносулинского района в целом, составляют предприятия угледобывающей отрасли, которые представлены шахтой Замчаловская.

На  территории сельского поселения расположены так же действующие  сельскохозяйственные предприятия. Долотинское сельское поселение  по признаку трудового тяготения находится в зоне влияния г. Красный Сулин, г. Зверево, г. Гуково. База экономического развития сельского поселения содержит ряд предприятий межселенного трудового обеспечения.

Всю территорию Долотинского поселения пронизывает зона сельскохозяйственного освоения, где развита отрасль  растениеводства.

Также на территории хутора Молаканский размещается Красносулинская птицефабрика.

В настоящее время в Долотинском сельском поселении имеется весьма ограниченное число предприятий и организаций с небольшим количеством рабочих мест.

Ниже в таблице №1.3-1 приведен перечень предприятий и организаций, находящихся на территории Долотинского сельского поселения, по состоянию на конец 2009 г.

Перечень предприятий и организаций, находящихся на территории Долотинского сельского поселения

Таблица №1.7-1

| № п/п | Наименование | Место нахождения | Кол-во Раб. | Вид деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗАО птицефабрика «Красносулинская» | х. Молаканский | 378 человек | Продукция птицеводства |
| 2 | ОАО «Замчаловский Антрацит» шахта Замчаловская | Территория сельского поселения |  | Добыча угля |
| 3 | ООО «Россия» | х. Молаканский |  | Растениеводство |
| 4 | Крестьянские фермерские хозяйства: | х. Молаканский х. Долотинка – 2 шт. х. Водин – 2 шт. |  | Растениеводство Растениеводство Растениеводство |

2.Современное использование территории сельского поселения (опорный план по состоянию на 2010год)

2.1. Планировочная структура

Опорный план (по состоянию на 2010 год) отражает в соответствующих компьютерных слоях гидрографическую сеть района и рельеф местности; административное деление территории с выделением границы сельского поселения; системы территориального зонирования с выделением границ и территорий сельскохозяйственного назначения, производственных зон, зоны сельского поселения; места размещения шахт, карьеров добывающей промышленности. Цветом выделены территории, водного фонда, виды особо охраняемых территорий; акцентированы места размещения памятников истории и культуры, археологических памятников.

Опорный план представлен в масштабе 1:25 000.

Территория Долотинского сельского поселения  в настоящее время представлена:

- землями населенных пунктов:

х. Молаканский (Административный центр   сельского поселения), х. Долотинка, х. Водин,  х. Большое Зверево, пос. Первомайский;

- землями сельскохозяйственного назначения:

земли, находящиеся в  собственности юридических и физических лиц, общедолевой собственности, в ведении Красносулинского района, дачных и садоводческих товариществ;

- землями лесного фонда;

- землями водного фонда:

реки Большая Гнилуша и Малая Гнилуша;

- землями промышленности, энергетики, транспорта, связи, и иного специального назначения:

территория железной дороги, автомобильные дороги регионального значения, автомобильные дороги местного значения, территории производственных  предприятий, территории специального назначения; территории объектов инженерной инфраструктуры, ЛЭП;

- землями особо охраняемых территорий и их объектов:

земли историко-культурного назначения в границах проектирования, территории памятников истории и культуры, курганов.

В настоящее время территория муниципального образования освоена практически полностью, расстояния между населенными пунктами  не превышают 5 км.

Административный центр сельского поселения находится в настоящее время в х. Молаканский на востоке сельского поселения. Юго-западнее  расположены населенные пункты: х. Долотинка, х. Водин,  х. Большое Зверево. Пос. Первомайский расположен восточнее х. Молаканский.

Долотинское сельское поселение  удалено от районного центра. Доступность до  районного центра 25 км. Связь населенных пунктов с г. Красный Сулин  и г. Гуково осуществляется по системе  межмуниципальных  автодорог.

Транспортная инфраструктура представлена автомобильной дорогой «М–4 – г. Гуково», автомобильными дорогами к г. Гуково и г. Зверево, местными автодорогами. На территории сельского поселения имеются железнодорожные ответвления.

Хутор Молаканский

Хутор Молаканский – административный центр сельского поселения, находится в центральной части территории сельского поселения у границы с Г.О. Зверево.

Территория населенного пункта расположена рядом с автодорогой М-4-«Дон»-Гуково.

Населенный пункт имеет сложившуюся планировочную структуру, сетка улиц регулируемая.

Территория жилой застройки, в основном, представлена массивами индивидуальной жилой застройки. Застройка центральной части сформирована кварталами малоэтажной (2-3 этажа) многоквартирной застройки. Административный центр расположен в южной части хутора.

Автодороги и улицы частично имеют асфальтное покрытие.

Поселок Первомайский

Поселок Первомайский находится рядом с х. Молаканским, имеет с ним общую границу проходящую по улицам населенных пунктов.

Населенный пункт имеет сложившуюся планировочную структуру, сетка улиц регулируемая.

Территория жилой застройки, в основном, представлена массивами индивидуальной жилой застройки, расположенными по берегам реки. Застройка центральной части сформирована кварталами малоэтажной (2-3 этажа) многоквартирной застройки.

Автодороги и улицы частично имеют асфальтное покрытие.

Хутор Долотинка

Населенный пункт расположен в южной части территории сельского поселения на берегау реки Большая Гнилуша.

Местными автодорогами с твердым покрытием связан с п. Пригородный и х. Молаканским.

Населенный пункт имеет расчлененную рекой планировочную структуру. Участки Главной улицы протрассированы параллельно реке в широтном  направлении, частично имеют твердое покрытие.

Территория жилой застройки представлена кварталами малоэтажной жилой застройки.

Водоохранная зона реки 100м.

Хутор Большое Зверево

Населенный пункт расположен на юго-западе территории сельского поселения на берегу р. Малая Гнилуша.

Населенный пункт имеет расчлененную рекой планировочную структуру.

Территория жилой застройки представлена кварталами малоэтажной жилой застройки с участками.

Водоохранная зона реки 100м.

Хутор Водин

Населенный пункт расположен на юго-западе территории сельского поселения на берегу р. Малая Гнилуша, севернее х. Большое Зверево.

Населенный пункт располагается на правом берегу реки и имеет линейную планировочную структуру.

Территория жилой застройки представлена кварталами малоэтажной жилой застройки с участками.

Водоохранная зона реки 100м.

2.2. Зоны с особыми условиями использования территории

Ограничения, усложняющие градостроительное освоение территории, представлены двумя типами ограничивающих факторов: планировочными и эколого-средовыми.

Эколого-средовые ограничения отражают состояние приземного воздушного слоя, степень его загрязнения ингредиентами экологической опасности по действующему СанПиНу, акустические и электромагнитные характеристики дискомфортного уровня.

Эколого-средовые ограничения непосредственно относятся к условиям размещения жилищного строительства, объектов рекреационного назначения, представленных землями рекреационного назначения.

Планировочные ограничения  отображают состояние поверхности осваиваемой территории.

В данных условиях планировочные ограничения представлены горно-геологическими воздействиями в границах шахтных полей закрытых шахт (тектонические сдвиги слоев, выходы экологически опасных газов и шахтных вод на поверхность); регламентно-режимными ограничениями  (зоны водоохраны, охраны памятников природы, истории и культуры); зонами охраны источников водоснабжения; зонами, подверженными риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Планировочные ограничения, в целом, относятся к условиям размещения капитального строительства, как в селитебной зоне, так и в производственной зоне сельскохозяйственных предприятий, транспорта, автотранспортных предприятий.

В настоящее время особо охраняемых природных территорий в пределах Долотинского сельского поселения нет.

Водоохранная зона реки Гнилуша составляет 100м, прибрежная защитная полоса 50м.

Рекомендуется  разработка  мероприятий по благоустройству  зон отдыха.

- Ограничения использования земельных участков, связанные с расположенными на территории Долотинского сельского поселения объектами культурного наследия

В соответствии со ст. ст. 35, 36 Федерального закона от 26.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее Федеральный закон № 73-ФЗ) и ст. 16 Областного закона от 22. 10. 2004  № 178-3С «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Ростовской области» проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо при обеспечении заказчиком работ требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия, указанных в пункте 3 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ.

В соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры народов Российской  Федерации 13.12.2010 N 358-ФЗ)» должны разрабатываться специальные проекты зон охраны объектов культурного наследия (охранная зона, зона регулирования застройки).

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории зон охраны объектов культурного наследия устанавливаются в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в его исторической среде на сопряженных с ними территориях

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия и граница охранных зон определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия. В отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

- В соответствии со ст. 34 Федерального закона № 73-ФЗ, в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

В соответствии с требованиями положения о зонах охраны объектов культурного наследия, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 № 315, установлен порядок разработки проектов  зон охраны объектов культурного наследия, требования к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон.

Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

Положение о порядке установления охранных зон для памятников археологии Ростовской области (Приложение №3 к постановлению Главы Администрации области от 21.02.97г. №51)

В целях упорядочения системы охраны памятников археологии установить следующие границы распространения охранных зон:

Для курганов минимальная охранная зона устанавливается с учелом возможных прикурганных сооружений, а также с учетом отсыпки грунта при снятии курганной насыпи с помощью землеройной техники:

Курганы высотой до 1м, диаметром до 40м – в радиусе 30 м от основания кургана.

Курганы высотой до 2м, диаметром до 50м – в радиусе 40 м от основания кургана.

Курганы высотой до 3м, диаметром до 60м – в радиусе 50 м от основания кургана.

Курганы высотой свыше 3м – определяется индивидуально в каждом конкретном случае.

Минимальное расстояние от оси магистральных газопроводов до охранной зоны памятника – 75-250 м (с учетом норм СНиП 2.05.06-85. Магистральные трубопроводы);

Минимальное расстояние от оси нефтепроводов и нефтепродуктов до охранной зоны памятника -50-100м (с учетом норм по СНиП 2.05.06. – 85. Магистральные трубопроводы);

При сплошной городской застройке минимальное расстояние от границы застройки до памятника – 250м;

При разработке карьеров минимальное расстояние от края карьера до охранной зоны памятника – 100м;

При мелиоративных работах минимальное расстояние от границы орошаемого участка до охранной зоны памятника – 100м.

Режим использования земель в границах охранной зоны объектов культурного наследия:

В границах охранных зон объектов культурного наследия устанавливается режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

К числу регламентных ограничений относятся:

а) запрещение строительства, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

б) ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений, особенностей деталей и малых архитектурных форм;

в) ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в том числе запрет или ограничение размещения рекламы, вывесок, построек и объектов (автостоянок, временных построек, киосков, навесов и т.п.), а также регулирование проведения работ по озеленению;

г) обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия и его защиты от динамических воздействий;

д) сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия;

е) благоустройство территории охранной зоны, направленное на сохранение, использование и популяризацию объекта культурного наследия, а также на сохранение и восстановление градостроительных (планировочных, типологических, масштабных)характеристик его историко-градостроительной и природной среды;

ж) иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом и ландшафтном окружении.

Реконструкция указанных объектов капитального строительства и их частей может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с режимами использования земель и градостроительными регламентами, установленными в границах зон охраны объекта культурного наследия, или путем уменьшения их несоответствия установленным предельным параметрам разрешенного строительства.

Изменение видов разрешенного использования указанных земельных участков и объектов капитального строительства может осуществляться только путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предусмотренными режимами использования земель и градостроительными регламентами, установленными в границах зон охраны объекта культурного наследия.

2.3. Памятники истории и археологии

Военно-мемориальные объекты, посвященные событиям Великой Отечественной войны, на территории Долотинского сельского поселения представлены в таблице № 2.3-1.

Военно-мемориальные объекты, посвященные событиям Великой Отечественной войны

Таблица № 2.3-1

| Наименование Военно-мемориальных объектов | Адрес объекта | Категория Охраны Наличие паспорта | Балансо-содержатель | Вид собственности | Состояние памятника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятник ВОВ | х.Малоканский, ул. Придорожная | нет | Администрация Долотинского с/п | Муниципальная (в стадии передачи) | Неудовл. |

- Памятники археологии

| № п/п | № п/п объекта археологического наследия в соответствии с нормативно-правовым актом о постановке на государственную охрану | Наименование объекта археологического наследия | Местонахождение объекта археологического наследия | Наименование нормативно-правового акта о постановке на государственную охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 27 | Поселение «Трудовой I» | в 0,6 км к северо-востоку от н.п.Трудовой | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 № 550 |
| 10 |  | Курганный могильник "Ольховый I" | 3,5 км к северу от окраины г. Зверово, в 2,3 км ЮЮВ от окраины пос. Тацин |  |
| 11 |  | Курганный могильник "Первомайский I" | 1,26 км на северо-запад от п. Первомайский, в 2,4 км к востоку от п. Алмазный |  |
| 12 |  | Курганный могильник "Алмазный I" | Восточная окраина г. Гуково, 3 км на СЗ от п. Алмазный |  |
| 13 |  | Курганный могильник "Алмазный II" | Восточная окраина г. Гуково, 2,5 км на СЗ отт п. Алмазный |  |
| 14 |  | Курганный могильник "Алмазный III" | Восточная окраина г. Гуково, 2 км на СЗ отт п. Алмазный |  |
| 15 |  | Курганный могильник "Алмазный V" | Восточная окраина г. Гуково, 0,8 км на СЗ отт п. Алмазный |  |

# 3.Обоснование проектного решения

3.1.Цели и основные задачи разработки проекта генерального плана

Генеральный план Долотинского сельского поселения является  основным документом, определяющим долгосрочную стратегию его градостроительного развития и условия формирования среды жизнедеятельности.

Цель - Определение основных направлений развития территории с обеспечением согласованности реализации местных, региональных и федеральных интересов с целью обеспечения устойчивого развития территории, создание благоприятных условий проживания и отдыха населения, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, муниципальных образований, исходя из совокупности экологических, экономических, социальных и иных факторов.

Задачи:

- Упорядочение структуры землепользования на территории поселения;

- Установление и обоснование новой черты населённых пунктов с учетом интересов всех землепользователей и собственников земель поселения;

- Определение  границ функциональных зон территории сельского поселения,  определение параметров их развития и градостроительное обоснование функционального использования  территорий;

- Создание условий для развития хозяйственной деятельности за счет реорганизации и эффективного использования существующих производственных зон;

- Обоснование изменения границ земель промышленности, транспорта и связи, реорганизации  производственных территорий;

- Определение территорий размещения комплексного жилищного строительства;

- Уточнение границ зон размещения объектов федерального значения, уточнение зон размещения объектов капитального строительства регионального и местного значения;

- Развитие системы общественных центров, размещение объектов социальной инфраструктуры и обслуживания населения  с учетом современного  их состояния;

- Разработка мероприятий по совершенствованию инженерной инфраструктуры;

- Разработка мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры;

- Рациональное использование имеющихся территориальных резервов;

- Совершенствование структуры социальной рекреации, туризма;

- Разработка природоохранных мероприятий.

3.2.Основа экономической деятельности и перспективы социально-экономического развития Долотинского сельского поселения

Намечаемые генеральным планом преобразования направлены на:

- совершенствование функционально-планировочной структуры и определение параметров развития всех функциональных зон;

- формирование компактной планировочной структуры населенных пунктов;

- создание комфортных условий проживания населения;

- создание условий для развития хозяйственной деятельности за счет реорганизации и эффективного использования существующих производственных зон;

- создание благоприятной среды жизнедеятельности человека и улучшение состояния окружающей среды;

-   сохранение и усиление роли градоформирующих элементов ландшафта.

Намечаемые генеральным планом мероприятия  разработаны на основании решений Схемы территориального планирования Восточно-Донбасской агломерации, Схемы территориального планирования Красносулинского района, разработанных ОАО НИИПГрадостроительства в 2009г.

В соответствии с решениями Схемы территориального планирования Красносулинского района Долотинское поселение попадает в Центральную территорию активного экономического освоения района (с центром в г. Шахты), входит в Урбанизационную зону экономического развития.

Основой экономической деятельности Долотинского сельского поселения будет являться добывающая и частично обрабатывающая промышленность. Кроме того, экономическая база Долотинского сельского поселения сохранит свою специализацию, основанную на сельскохозяйственных ресурсах района - производстве  сельскохозяйственной продукции.

Сельскохозяйственное производство на территории Долотинского сельского поселения будут осуществлять Крестьянские фермерские хозяйства.

Наличие развитой производственной базы и фактора близкого расположения от районного центра Гуково позволяет предположить на расчетный срок развитие х. Молаканский как административного центра сельского поселения, где будет продолжать формироваться общественный центр, будут размещены учреждения социальной инфраструктуры, обслуживания населения, и как делового центра.

# 3.3.Население

Генеральный план предлагает небольшое увеличение численности населения на расчетный срок  и 1 очередь строительства. Население Долотинского сельского поселения  по периодам составит:

-современное состояние(2010г.) - 2076 чел.;

-1 очередь (2020г.)                         -2100 чел.;

-расчетный срок (2030г.)              - 2300чел.

3.4.Предложения по развитию планировочной структуры сельского поселения

Предложения по развитию планировочной структуры Долотинского сельского поселения базируются на перспективах его социально-экономического развития, специфики развития производственной зоны и сельско-хозяйственных предприятий, учитывают индивидуальные особенности местности, природный и ландшафтный потенциал, потребности поселения и территориальные возможности его развития.

Намечается формирование  на основе территорий существующих и вновь создаваемых производственных и сельскохозяйственных предприятий, промзон, обеспечение их транспортной инфраструктурой, формирование в их границах деловых центров, зон обслуживания.

Наиболее динамично развивающимся в течение расчетного срока, кроме административного центра х. Молаканский, предполагается населенный пункт х. Долотинка.

Формируются система коммуникативного обслуживания  вдоль автодороги М-4 – Гуково, развивается сеть автодорог приграничной зоны.

Формируется ландшафтно-рекреационная зона. Система  социальной рекреации и туризма создается  на основе живописных ландшафтов р. Гнилуша и садоводческих массивов.

3.5. Предложения генерального плана  по зонированию территории сельского поселения

Предложения генерального плана  по зонированию территории сельского поселения выполнены на базе современного функционального использования территории Долотинского сельского поселения, сложившейся транспортной инфраструктуры, с учетом имеющихся ограничений градостроительной  деятельности (зон с особыми условиями использования территории, инженерно-геологических ограничений).

Территория Долотинского сельского поселения  в настоящее время представлена:

- землями населенных пунктов:

х. Молаканский (Административный центр   сельского поселения), х. Долотинка, х. Водин,  х. Большое Зверево, пос. Первомайский;

-землями водного фонда:

р. Большая Гнилуша, р. Малая Гнилуша

- землями сельскохозяйственного назначения:

земли, находящиеся в  собственности юридических и физических лиц, общедолевой собственности, в ведении Красносулинского района, дачных и садоводческих товариществ;

- землями промышленности, энергетики, транспорта, связи, и иного специального назначения:

- территория железной дороги, дорога «М-4 – Гуково», автодороги к г. Гуково и г. Зверево, автомобильные дороги местного значения, производственные зоны, территории специального назначения; территории объектов инженерной инфраструктуры, ЛЭП.

Генеральный план предполагает выделение следующих функциональных зон на основе сложившейся структуры использования территории, с учетом резервов развития, перспектив и планировочных ограничений. Границы зон намечаются с учетом существующих административных границ, границ земель транспорта, энергетики, лесного фонда, границ землевладений (с учетом границ участков, прошедших государственный кадастровый учет).

- Жилые зоны:

- Зона индивидуальной  жилой застройки

Зона индивидуальной  жилой застройки выделяется с целью развития, на основе существующих и вновь осваиваемых территорий индивидуальной жилой застройки, зон комфортного проживания, обеспечивающих потребности жителей указанных территорий, создание условий для размещения необходимых объектов  инженерной инфраструктуры и благоустройства территории.

- Зона малоэтажной  (2-3 этажа) жилой застройки

Зона малоэтажной (2-3 этажной) застройки выделяется с целью развития на основе существующих и вновь осваиваемых территорий малоэтажной застройки  зон комфортного проживания, обеспечивающих потребности жителей указанных территорий, создание условий для размещения необходимых объектов  инженерной инфраструктуры и благоустройства территории.

- Зона среднеэтажной жилой застройки

Выделяется с целью развития на основе существующих и вновь осваиваемых территорий среднеэтажной секционной жилой застройки  и многоквартирной жилой застройки зон комфортного проживания, развития сферы социального и культурно-бытового облуживания, обеспечивающих потребности жителей указанных территорий, создание условий для размещения необходимых объектов  инженерной инфраструктуры и благоустройства территории.

- Общественно-деловые зоны:

- Зона общественного центра

Зона общественного центра  выделяется с целью развития существующих и преобразуемых территорий, предназначенных для размещения общественной, деловой застройки, объектов обслуживания  населения, формирования соответствующей среды, размещения необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Зона коммуникативного обслуживания

Общественно-деловая зона центров подсистемы коммуникативного обслуживания выделяется с целью развития существующих и преобразуемых территорий, предназначенных для размещения объектов делового назначения, объектов торговли, развития сферы социальных, иных объектов подсистемы коммуникативного обслуживания и формирования соответствующей среды, размещения необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Зона центров обслуживания промышленных и сельскохозяйственных предприятий

Общественно-деловая зона промышленных и сельскохозяйственных предприятий выделяется с целью развития существующих и преобразуемых территорий, предназначенных для размещения административных и деловых объектов, объектов обслуживания, торговли, развития сферы социальных услуг, для обслуживания комплексов производственных, сельскохозяйственных, малых предприятий, а также для развития необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Зона объектов здравоохранения, социального обеспечения детских учреждений и объектов образования

Зона размещения объектов здравоохранения, социального обеспечения и реабилитации выделяется с целью развития существующих и преобразуемых территорий, предназначенных для размещения учреждений среднего специального образования, в т.ч. специальных и специализированных учреждений образования, здравоохранения  учреждений для внешкольных занятий, культуры и досуга, а так же с целью развития  необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

- Производственные зоны:

Производственные зоны предприятий III-IV и V класса вредности

Зона производственных предприятий III-IV и V класса вредности выделяется с целью развития существующих и преобразуемых территорий, предназначенных для формирования комплексов производственных, коммунальных предприятий, размещения объектов делового и административного назначения, ограниченного числа объектов обслуживания, связаных непосредственно с обслуживанием производственных и промышленных предприятий и  развития инженерной и транспортной инфраструктуры

Территории, резервируемые для развития производственной зоны

Территория предназначена  для дальнейшего строительства и эксплуатации промышленных и коммунально-складских предприятий различных классов вредности.

- Зона инженерной и транспортной инфраструктур:

Зона объектов транспортной и инженерной инфраструктуры

Зона выделяется для размещения объектов систем инженерного оборудования и транспортного комплекса.

- Рекреационная зона:

Зона зеленых насаждений общего пользования скверы спортивные сооружения

Зона зеленых насаждений общего пользования и спортивных сооружений  выделяется с целью сохранения существующей системы зеленых насаждений, сохранения  существующего природного ландшафта,  благоустройства территорий для отдыха населения, а так же размещения объектов рекреации и спорта и необходимой  инженерной и транспортной инфраструктуры.

- Зона лесопарков, лугопарков

Зона выделяется с целью сохранения существующей системы зеленых насаждений, сохранения  существующего природного ландшафта,  благоустройства территорий для отдыха населения, а так же размещения объектов рекреации и необходимой  инженерной и транспортной инфраструктуры.

- Зона специального назначения:

- Зона закрытых и действующих  кладбищ и мемориальных парков

Зона закрытых и действующих  кладбищ и мемориальных парков выделяется с целью сохранения существующей системы зеленых насаждений, сохранения  существующих кладбищ,  благоустройства территорий.

- Зона   карьеров

- Зона карьеров выделяется с целью равития производственных предприятий,  благоустройства.

- Зона защитных зеленых насаждений

Зона выделена на основе существующих территорий зеленых насаждений специального назначения.

- Зона сельскохозяйственного использования:

- Зона сельскохозяйственных угодий

- Зона выделена на основе существующих территорий

- Зона садоводческих и дачных хозяйств:

Зона садоводческих и дачных хозяйств

Зона выделена на основе существующих территорий для ведения садоводства, огородничества и отдыха в индивидуальном (семейном) порядке, для строительства сооружений, как сезонного, так и круглогодичного использования.

Земельный участок, предоставленный садоводческому (дачному) объединению, состоит из земель общего пользования и земель индивидуальных участков.

- Зоны особыми условиями использования территории:

На основе  анализа планировочных ограничений выделяются зоны с особыми условиями использования территории.

# 3.6.Предложения по развитию жилой среды поселения

В течение расчетного срока, на основании комплексного анализа развития территории, перспектив развития и анализа социально-экономического потенциала и инвестиционной привлекательности, предусматривается  развитие всех существующих населенных пунктов. Населенные пункты располагаются вдоль реки  Гнилуша и балок, в целом хорошо озеленены за счет приусадебных участков и прилегающих ландшафтов.

Наиболее динамично развивающимся в течение расчетного срока предполагается х.  Молаканский, где формируется общественно-деловой административный центр всего поселения, развивается зона рекреации.

В х. Молаканский  размещение жилищного строительства намечается на расчетный срок, в основном, на юго-востоке населенного пункта на отведенных под жилищное строительство территориях, на перспективу - на юге.   Предусматривается реконструкция  малоэтажной застройки в центре населенного пункта.

В п. Первомайский развитие территории под  жилищное строительство намечается на северо-западе и востоке населенного пункта.

В х. Долотинка размещение жилищного строительства намечается на расчетный срок, в основном, на севере населенного пункта на отведенных под жилищное строительство территориях, на перспективу - на юге.

В х. Большое Зверево развитие территории под  жилищное строительство намечается на востоке населенного пункта.

В х. Водин развитие территории под  жилищное строительство намечается в основном на западе населенного пункта.

- Жилищный фонд

Приоритетной задачей жилищного строительства является создание для всего поселения комфортных условий проживания. Для решения этой задачи необходимо:

- увеличение жилищного фонда сельского поселения. При этом  минимальная обеспеченность населения жилым фондом  должна составлять в соответствии с нормативами для Ростовской области на I очередь и расчётный срок, соответственно  около  22,7 и 29,2 м2  общей площади на 1 жителя;

- структура, качество и технические характеристики жилья должны соответствовать спросу и потребностям населения.

Расчет объемов нового жилищного строительства на расчетный срок

Расчёт потребности в жилом фонде:

2300 чел. х 29,2 м2/чел = 67,16 тыс.м2 общей площади, где:

2300 чел.- население на расчётный срок;

29,2 м2/чел    - норма жилой обеспеченности на конец расчётного срока.

Объем нового жилищного строительства на расчётный срок при средней жилой обеспеченности 29,2 м2/чел. составит:

67,16 тыс.м2 – 52,3 тыс.м2 (существующий сохраняемый жилой фонд) + 3,4 тыс.м2  (ветхий сносимый жилой фонд) = 18,26 тыс.м2

Объем нового жилищного строительства на 1 очередь при средней жилой обеспеченности 25,2 м2  общей площади на человека составит:

2100 чел. х 25,2 м2/чел – 52,3 тыс.м2 +3,4 тыс.м2 =52,92–52,3+3,4 = 4,02 тыс.м2.

Тип нового строительства на 1 очередь и расчетный срок – малоэтажная с приусадебными участками.

Распределение объемов жилого фонда по темпам застройки и по этапам реализации генерального плана (Таблица № 3.6-1).

Распределение объемов жилого фонда

Таблица № 3.6-1

| № п/п | Наименование показателей | Существующее положение | 1очередь строительства | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения, человек | 2076 | 2100 | 2300 |
| 2 | Норма жилой обеспеченности м2 общей площади на 1 человека | 25,2 | 25,2 | 29,2 |
| 3 | Жилой фонд, всего, тыс.м2 | 52,3 | 52,92 | 67,16 |
|  | - малоэтажная с приусадебными участками застройка, тыс.м2 | 26,5 | 30,52 | 44,76 |
|  | - многоквартирные | 25,8 | 22,4 | 22,4 |

Генеральным планом предполагается, что новая застройка Долотинского  сельского поселения сохранится  как малоэтажная с жилыми домами усадебного типа с придомовыми участками площадью 0,15-0,25 га до 0,5 га.

Усадебный жилой фонд проявляет большую маневренность, пластичность в наращивании жилой площади в границах своего приусадебного участка: пристройки дополнительных помещений, размещение флигелей, надстройка второго этажа, при сравнительно небольших затратах на реконструкцию.

Это свойство усадебного фонда в значительной части случаев позволяет при повышении жилой обеспеченности  сохранять целостность приусадебного участка и сократить выход на дополнительные территории.

Строительство всех типов зданий будет производиться за счёт граждан.

# 3.7. Предложения по развитию системы общественных центров. Системы сервисного обслуживания и социальной инфраструктуры

Население сельского поселения в целом  обеспечено учреждениями, составляющими «социальный минимум» - воспитание, здравоохранение, торговля, бытовое обслуживание.

Центром Долотинского  сельского поселения является хутор Молаканский. Он имеет сложившуюся структуру общественного центра, обеспечивающую  население сельского поселения учреждениями  повседневного спроса. Однако обеспечение населения необходимой социальной инфраструктурой на данный момент недостаточно.

Население получает медицинскую помощь через территориально закреплённые за на ними ФАПы. Для максимального охвата доврачебной медицинской помощи в перспективе требуется расширение сети медицинских учреждений, намечается  реконструкция и развитие сети медицинских учреждений.

Образовательные услуги в сельских поселениях предоставляются дошкольными и школьными учреждениями. В настоящее время школы и детские дошкольные учреждения  функционируют в  пос. Первомайский. Одной из проблем, требующих решения в ходе реализации Стратегии развития района, является увеличение обеспеченности населения детскими дошкольными учреждениями.  Ситуация с обеспеченностью дошкольными учреждениями еще больше обострится в ближайшие годы в связи с наметившимся увеличением рождаемости и принимаемыми мерами по улучшению демографической ситуации в районе.

Необходимо расширять  список культурно-досуговых учреждений.   Наличие культурных и спортивных объектов является той базой, на которой должно вестись культурно-нравственное воспитание и прививаться здоровый образ жизни, а, следовательно, и улучшаться качество жизни людей.

В связи с развитием х. Молаканский и формированием там деловой зоны  намечается завершение формирования центра  общественно-деловой зоны  сельского поселения и совершенствование структуры культурно-бытового обслуживания путем формирования центров местного обслуживания в жилых районах на территориях комплексного жилищного строительства.

Наиболее развитые общественные центры будут сформированы в пос. Первомайский.

Развитие системы общественного транспорта и транспортной инфраструктуры даст населению возможность посещать объекты социальной инфраструктуры, учреждения культуры и досуга, спорта и образования, расположенные в г.  Гуково, г. Зверево и  г. Красный Сулин.

Таким образом, основными направлениями развития социальной инфраструктуры и системы сервисного обслуживания Долотинского сельского поселения на расчетный срок являются:

- Совершенствование системы обслуживания, обеспечивающей нормативный уровень повседневного и периодического обслуживания населения в оправданных пределах по радиусу доступности и ассортименту услуг;

- Развитие центральной общественно-деловой зоны  центра сельского поселения и совершенствование структуры культурно-бытового обслуживания путем формирования центров местного обслуживания в жилых зонах;

- Совершенствование  системы учреждений воспитания образования и здравоохранения населения уровня в соответствии с социальными нормативами  Ростовской области.

В связи с увеличением мобильности населения предполагается формирование центров коммуникативного обслуживания, обслуживающих центров при формируемых промышленных зонах.

Основной задачей культурно-бытового обслуживания на расчетный срок является формирование  системы обслуживания, которая бы позволила обеспечить человека всем необходимым, но в разумных, экономически оправданных пределах по радиусу доступности и ассортименту услуг.

Ниже приведен расчет емкости учреждений обслуживания Долотинского сельского поселения  на расчетный срок генерального плана и 1 очередь (Таблица № 3.7-1) в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования городских округов и сельских поселений Ростовской области (Ростов – на – Дону, 2010г.).

Расчет потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания Долотинского сельского поселения на расчетный  срок и 1 очередь

Таблица № 3.7-1

| № п/п | Наименование учреждений обслуживания | Единица измерений | Норма на тыс. жителей. | Расчётная потребность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь (2100 жит.) | Расчётный срок (2300 жит.) |
| 1 | Детское дошкольное учреждение | мест | 28 | 59 | 64 |
| 2 | Общеобразовательная школа | мест | 118 | 248 | 271 |
| 3 | Спортивный зал и бассейн | м2 площ. пола и зеркала | 195 | 410 | 449 |
| 4 | Дом культуры | мест | 230 | 483 | 529 |
| 5 | Библиотека | чит. мест | 5 | 11 | 12 |
| 6 | Помещения для культурно – массовой работы, досуга и любительской деятельности | кв. м | 80 | 168 | 184 |
| 7 | Фельдшерско –акушерский пункт | объект | По заданию на проектирование |  |  |
| 8 | Аптека | м2 общей пл-ди | 14,0 | 29,4 | 32,5 |
| 9 | Предприятия торговли всех типов | м2торг. пл-ди | 300 | 630 | 690 |
| 10 | Предприятия общес- твенного питания | пос. мест | 40 | 84 | 92 |
| 11 | Помещение Администрации | Рабочее место | По заданию на проектирование |  |  |
| 12 | Отделение связи | объект | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Операционная касса | объект | 1на 10-30 тыс. жит. | - | - |
| 14 | Предприятия бытового обслужтвания | Рабочее место | 4 | 8 | 9 |
| 15 | Банно – оздоровительный комплекс | мест | 7 | 15 | 16 |
| 16 | Пожарное депо | автомобиль | 0,4 | 1 | 1 |
| 17 | Кладбище | га | 0,24 | 0,50 | 0,55 |

Для улучшения и формирования полноценной системы обслуживания Долотинского сельского поселения, выполняющего функции повседневного обслуживания для собственного населения предлагается  строительство бани, кафе и торгово – бытовых объектов.

Следует отметить, что конкретный состав учреждений обслуживания и их емкость должны  быть определены на дальнейших стадиях проектирования (проект планировки и архитектурно-строительное проектирование).

На 1 очередь реализации генерального плана  предлагается строительство банно – оздоровительного комплекса с тренажёрным залом и кафе. Ориентировочная кубатура объектов строительства 1 очереди реализации генерального плана составит 2,3 тыс м3.

4. Предложения по развитию населенных пунктов

# 4.1 Хутор Молаканский

Территориальное развитие населенного пункта на расчетный срок и перспективу в проектных границах намечается в восточном и юго-западном направлении.

Жилая застройка будет размещаться преимущественно в существующих границах и на свободных участках только  на 1 очередь. На перспективу предусматривается развитие жилой зоны в восточном направлении. Предполагается вести застройку индивидуальными домами с участками.

Необходимое территориальное развитие общественного центра возможно в южном направлении.

Рекреационная зона включает зеленые насаждения общего пользования, предусмотрено благоустройство зеленых массивов.

Необходимо расселение и реконструкция аварийных двухэтажных зданий в центральной части хутора

Предусмотрено развитие улично-дорожной сети, прокладка новых улиц на территориях развития жилой зоны, реконструкция существующих улиц.

# 4.2 Поселок Первомайский

Территориальное развитие населенного пункта на расчетный срок и перспективу в проектных границах намечается в северо-восточном и западном направлении.

Жилая застройка будет размещаться преимущественно в существующих границах и на свободных участках. На перспективу предусматривается развитие жилой зоны в северном направлении. Предполагается вести застройку индивидуальными домами с участками.

Рекреационная зона включает зеленые насаждения общего пользования, предусмотрено благоустройство зеленых массивов, устройство сквера в центральной части поселка на территории разрушенных строений, после их сноса. Также предусматривается устройство рекреационной зоны в северо-западной части поселка, южнее автодороги М4-«Дон» - Гуково.

Необходимо расселение и реконструкция аварийных двухэтажных зданий в центральной части поселка.

Предусмотрено развитие улично-дорожной сети, прокладка новых улиц на территориях развития жилой зоны, реконструкция существующих улиц.

# 4.3 Хутор Долотинка

В х. Долотинка размещение жилищного строительства намечается, на расчетный срок, в основном, на севере населенного пункта на отведенных под жилищное строительство территориях, на перспективу - на юге.

Рекреационная зона включает зеленые насаждения общего пользования, предусмотрено благоустройство зеленых массивов, обустройство склонов реки с целью создания ландшафтно-рекреационных точек.

Предполагается вести застройку индивидуальными домами с участками.

Предусмотрено развитие улично-дорожной сети, прокладка новых улиц на территориях развития жилой зоны, реконструкция существующих улиц.

# 4.4 Хутор Большое Зверево

В х. Большое Зверево развитие территории под  жилищное строительство намечается на востоке населенного пункта. Предполагается вести застройку индивидуальными домами с участками.

# 4.5 Хутор Водин

Территориальное развитие хутора на расчетный срок и перспективу предусмотрено в западном направлении. Предполагается вести застройку индивидуальными домами с участками.

Развитие территории населенных пунктов

| Долотинское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Кол-во чел, сущ | Кол-во чел, проект | Сущ. площади с/п ,га | Проект площади с/п,га | Увеличение площади за счет земель предположительно сельскохозяйственного назначения не состоящих на кадастровом учете |
| х. Молаканский | 679 | 750 | 103,23 | 127 | Земельный участок S=23,77 Га - образован из земель в восточной части кадастрового квартала 61:18:0600007, расположен: Ростовская обл, Красносулинский район, Долотинское с/п, граничит с участками - :387, :388 |
| пос. Первомайский | 977 | 1080 | 82,6 | 98 | Земельный участок S=15,40 Га - образован из земель в восточной части кадастрового квартала 61:18:0600007, расположен: Ростовская обл, Красносулинский район, Долотинское с/п, граничит с участками - :97, :95 |
| х. Долотинка | 359 | 400 | 90,9 | 117,9 | Земельный участок S=27,00 Га - образован из земель в южной части кадастрового квартала 61:18:0600007, расположен: Ростовская обл, Красносулинский район, Долотинское с/п, граничит с участками - :450, :466, :456 |
| х. Водин | 30 | 35 | 15,2 | 18,8 | Земельный участок S=3,60 Га - образован из земель в западной части кадастрового квартала 61:18:0600007, расположен: Ростовская обл, Красносулинский район, Долотинское с/п, граничит с участками - :20, :19 |
| х. Большое Зверево | 31 | 35 | 38 | 45,5 | Земельный участок S=7,50 Га - образован из земель в юго-западной части кадастрового квартала 61:18:0600007, расположен: Ростовская обл, Красносулинский район, Долотинское с/п, граничит с участками - :5, :422, :457, :21, :20 |
| Итого |  |  | 329,93 | 407,2 | 77,27 |

Территории населенных пунктов увеличиваются в связи с увеличением норм жилищной обеспеченности, доведением общественного озеленения до нормативных значений, а также в связи с размещением объектов местного значения.

5. Формирование системы социальной рекреации и рекреационной зоны. Туризм

В основу концепции формирования рекреационных зон и организации туризма положена Стратегия развития рекреационно-туристической деятельности до 2020 года, утвержденная Законодательным собранием в 2007 г.

В состав природного комплекса  территории входят гидрографическая сеть, зоны водоохраны, лесопокрытые территории, охраняемые памятники природы, размещаемые в буферных зонах рекреационные комплексы и зоны массового их посещения, общения, рекреационной деятельности.

Территория  имеет довольно развитую природную гидрографическую сеть, представленную реками Большая и Малая Гнилуша c зарегулированным руслом и системой балок. Сочетание скал и степи, лесов и рек создает благоприятные условия для развития туризма.

Местоположение  Долотинского сельского поселения обуславливает развитие  формируемой здесь ландшафтно- рекреационной зоны как составной части буферной зоны, в которую входит территория  Красносулинского района по отношению к расположенным южнее приморским курортным зонам. К рекреационному  комплексу  здесь относится реабилитационно-оздоровительная функция и краткосрочный отдых.    Развитие учреждений долговременного отдыха на расчетный срок не предусматривается (долговременный санаторно-курортный отдых для населения  изначально считается выездным и в основном остается на территории агломерации).

Территория Долотинского сельского поселения входит в границы рекреационной зоны центрального ядра Восточно-Донбасской агломерации.

Формируемая ландшафтно- рекреационная зона включает  территории зеленых насаждений общего пользования населенных пунктов, зеленых зон  коммуникативных центров, озелененные территории учреждений отдыха, территории лесопарков, лугопарков, оборудованные зоны отдыха, пляжи, расположенные вдоль реки Большая Гнилуша, объекты туризма, спорта , открытые ландшафты.

Предусматривается создание и благоустройство рекреационной зоны вдоль р. Большая Гнилуша в районе х. Долотинка и х. Молаканский.

Организация велодорожек парковых дорог,  туристских стоянок, автостоянок будет способствовать развитию летних и зимних видов спорта, скалолазания, технических видов спорта, спортивного ориентирования,  лыжного спорта, биатлона, водного спорта, игровых видов спорта.

Предусмотрено размещение Центров туристской информации, предприятий общественного питания, медпунктов, в общественно-деловых зонах х.  Молаканский.

В течение расчетного срока может быть сформирован туристический маршрут по территории Красносулинского района. Трасса его намечается кольцевой от Несветайского и Соколовского водохранилищ через город Красный Сулин и объекты рекреационной зоны центрального ядра вниз по реке Кундрючья, по территории ФГУ «Донское» и формируемой зоне у х. Прохоровка, далее по Садковскому сельскому поселению, Владимировскому сельскому поселению, Божковскому сельскому поселению и живописной долине р. Лихая,  Змеиной балке Долотинского поселения до г. Красный Сулин.     Курганы, откуда открываются широкие панорамы,  могут быть включены в него как туристические объекты.

Таким образом, в соответствии с анализом ландшафтно- рекреационного потенциала территории, Долотинское поселение может выступать как центр развития местного туризма. Здесь могут быть развиты познавательный, студенческий, событийный, деловой, этнографический туризм.

Целесообразно принять государственную охрану массивов древостойных насаждений, формировать систему буферных зон для размещения в них рекреационных объектов, что должно снизить антропогенную нагрузку на ландшафт.

6. Изменение границ земель промышленности, энергетики, транспорта, связи

Проектные предложения по изменению границ земель с учетом анализа условий развития и перспектив развития территорий промпредприятий, рекультивируемых территорий на расчетный срок составлены с учетом дополнительных резервов  на перспективу для территориального развития.

# 6.1 Предложения по развитию производственной зоны. Реорганизация производственной зоны

Базу экономического развития сельского поселения на расчетный срок составляют предприятия угледобывающей отрасли, которые  представлены крупной шахтой Замчаловская. Долотинское сельское поселение  по признаку трудового тяготения находится в зоне влияния г. Зверево, г. Гуково.

Видное место занимают коммунальные предприятия, сфера коммуникативного обслуживания и логистики и отраслей их обслуживающих, производство,  переработка и хранение сельскохозяйственной продукции (Таблица № 6.1-1).

Таблица № 6.1-1

| Наименование | Количество работающих | Основной вид деятельности | Экономич. состояние (стабильное, удовлетв, критическое) |
| --- | --- | --- | --- |
| ОАО «Замчаловский Антрацит» шахта Замчаловская | 989 | Добыча угля | Удовлетворительное |
| ЗАО птицефабрика «Красносулинская» | 378 | Продукция птицеводства | Удовлетворительное |
| ООО «Россия» | 60 | Выращивание с/х продукции | Удовлетворительное |

Намечается формирование  на основе территорий существующих и вновь создаваемых производственных и сельскохозяйственных предприятий, производственных и деловых зон, обеспечение их транспортной инфраструктурой, формирование в их границах деловых центров, зон обслуживания.

# 6.2 Предложения по развитию зоны специального назначения

В зону специального назначения входят кладбища, зоны шахт, территории  рекультивации.

Предусматривается закрытие кладбищ, расположенных в населенных пунктах.

Предусматривается озеленение санитарно-защитных зон.

Территории закрытых шахт рекультивированы, однако необходим мониторинг состояния окружающей среды в зоне расположения терриконов и на подработанных территориях.

# 6.3 Предложения по развитию зоны  сельского хозяйства

Всю территорию Долотинского сельского поселения пронизывает зона сельскохозяйственного освоения, где развиты отрасль растениеводство, животноводство, рыбоводство.

Наиболее крупным сельскохозяйственным предприятием является ООО «Россия» (Таблица № 6.3-1).

Таблица № 6.3-1

| № п/п | Наименование | Количество работающих | Основной вид деятельности | Площадь сельхозугодий га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Россия» | 60 | выращивание с/х продукции | 3159 |

Территориальная зона сельскохозяйственного освоения представлена:

- Пахотными угодьями;

- Фруктовыми садами;

- Дачными и садоводческими хозяйствами;

- Виноградниками и отводами по их развитию;

- Кустарниково-луговыми территориями (пастбища, выгоны, сенокосы);

- Участками водного фонда;

- Территориями, непригодными и ограниченно пригодными к освоению.

Предусмотрено развитие сложившейся структуры сельскохозяйственного производства и на основании научных рекомендаций с целью повышения эффективности сельскохозяйственного производства, повышения урожайности.

Особенностью является возобновление производства на производственных площадках, находящихся в резерве. Проектное решение предлагает частичную реконструкцию территорий таких предприятий, с включением их в проектные границы населенных пунктов с целью создания благоустроенной административной деловой зоны на этих территориях, с возможностью расширения направления деятельности предприятий и малого бизнеса.

Развитие зоны сельскохозяйственного освоения регламентируется Стратегией социально-экономического развития Ростовской области в следующих направлениях:

1) развитие сектора базовой специализации по производству зерна и масличных на основе интенсификации, должно осуществляться за счет применения новых современных технологий повышения урожайности, но не за счет увеличения площадей посевов. Основной доход будет составлять в будущем реализация зерна и подсолнечника, так как экспортный спрос на отечественное растительное масло и зерно в ближайшие годы при прочих равных условиях будет расти, прежде всего, под воздействием развития ситуации на рынках биоэнергетики и кормов. В структуре зерновых культур должны происходить сдвиги от ячменя к кукурузе и другим продуктивным культурам, обеспечивающим кормовую базу для развития животноводства;

2) развитие потенциала мясомолочного сектора будет осуществляться только при обеспечении сбыта и переработки животноводческой продукции;

3) создание агрофирм, должно включать в себя наряду с производством сельскохозяйственной продукции, предприятия по ее хранению, глубокой переработке и выпуску конкурентоспособной продукции.

7. Транспортная инфраструктура

Транспортная инфраструктура Долотинского сельского поселения представлена автомобильным транспортом.

Внешние дороги

Сеть автомобильных дорог соединяет населенные пункты поселения между собой обеспечивает подъезды к г. Гуково и г. Зверево. В целом, территория поселения недостаточно обеспечена внешними транспортными связями. Дорожное покрытие местных автодорог нуждается в ремонте. На расчетный срок предполагается, что транзитные транспортные потоки, проходящие на данный момент через п. Первомайский по дороге Гуково – М-4 «Дон», будут перенесены на проектируемую автодорогу предусмотренную в схеме территориального планирования Восточно-Донбасской агломерации, которая пройдет параллельно Гуково - «М4-Дон» в отдалении от населенных пунктов.

Перечень и характеристика внешних автомобильных дорог

Таблица № 7-1

| № п./п. | Наименование автодороги (с указанием конечного пункта) | Протяженность (км) | Покрытие | Ширина проезжей части (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подъезд от а/д "г. Зверево- г. Гуково" к х. Молаканский | 1,50 | асфальт | 6 |
| 2 | п. Пригородный- х. Долотинка | 20,00 | асфальт | 6 |
| 3 | ст. Новомихайловская- п. Розет | 9,10 | асфальт | 6 |
| 4 | г Гуково- г. Зверево | 11,63 | асфальт |  |
| 5 | п. Долотинка- п. Алмазный | 15,20 | асфальт | 6 |

Внутренний транспорт

Населенные пункты Долотинского сельского поселения в достаточной степени обеспечены транспортной инфраструктурой. Однако необходима повсеместная реконструкция полотна поселковых улиц и дорог. Развитие улично-дорожной сети населенных пунктов предполагается вести в соответствии с очередностью нового строительства.

Перечень и характеристика внутренних улиц и дорог

Таблица № 7-2

| № | Наименование улиц и дорог | Протяженность (км) | Элементы поперечного профиля |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Проезжая часть |  |
|  |  |  | Ширина (м) | Покрытие |
|  | Внутрипоселковая дорога п.Первомайский, ул.Огарева , ул.Пионерская, ул.Овражная, ул.Волгоградская, ул.Стандартная, ул.Калужская, пер.Почтовый, пер.Московский, пер.Ленинградский, ул.Карла Маркса, ул.Серпуховская, ул.Дорожная | 5.6 к | 5 | грунтовое покрытие, |
|  | Внутрипоселковая дорога, протяженностью п.Первомайский, ул.Ленина, ул.Советская, ул.Дорожная, ул.Рижская | 6.9 км |  | асфальтобетонное покрытие, |
|  | Внутрипоселковая дорога, протяженностью х. Долотинка, ул. Малиновского, ул. Заречная ул. Степная, ул. Малиновского | 7.5 |  | грунтовое покрытие, |
|  | Внутрипоселковая дорога, протяженностью х. Молаканский, ул. Гагарина, ул. Победы, ул. Придорожная | 8.3 |  | асфальтобетонное покрытие, |
|  | Внутрипоселковая дорога, протяженностью х. Молаканский, ул. Кирова, ул. 1 Мая, ул. Криничная | 1.96 |  | грунтовое покрытие, |
|  | Внутрипоселковая дорога х. Долотинка ул.Степная | 1,2 |  | асфальтовое покрытие |

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры

На первую очередь:

- необходима реконструкция дорожного полотна местных автодорог;

- развитие сети местных дорог, с целью соединения населенных пунктов более удобной связью;

- развитие общественного транспорта (увеличение количества автобусных маршрутов, регулирование расписания с учетом нужд населения).

На расчетный срок:

-  трассировка и строительство части автодороги Гуково - «М4-Дон, предусмотренную в схеме территориального планирования Восточно-Донбасской агломерации, проходящей по территории сельского поселения;

- развитие улично-дорожной сети населенных пунктов в соответствии с архитектурно-планировочным решением.

# 8. Инженерная инфраструктура

# 8.1.Существующее положение

# Водоснабжение

На современном этапе источниками системы хозяйственно-питьевого водоснабжения Долотинского сельского поселения служат подземные воды.

Централизованная система водоснабжения имеется в х. Молаканский, п. Первомайский, х. Долотинка (часть застройки), х. Водин. Вода не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

Часть жителей населенных пунктов, включенных в состав сельского поселения, получают воду для хозяйственно-питьевых нужд из индивидуальных колодцев. Степень централизации системы водоснабжения 77,7% (в х. Молаканский степень централизации равна 100%).

По данным Комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов администрации Ростовской области качество воды в индивидуальных колодцах не всегда отвечает гигиеническим нормативам, СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников». Удельная норма водопотребления составляет 59,6 л/сут на 1 чел.

Протяженность водопроводных сетей составляет 22,9 км, из них нуждается в замене 21,0 км (91,7%). Общий износ водопроводной системы составляет 70%.

Анализ существующего положения системы водоснабжения поселения выявил, что система водоснабжения не соответствует нормативным требованиям:

- имеются отклонения от гигиенических нормативов СанПиН 2.1.1074-01 и СанПиН 2.1.4.1175-02;

- не выполняются требования по степени обеспеченности подачи воды;

- не полностью соблюдаются требования по противопожарному водоснабжению;

- не выполняются требования охраны источников водоснабжения.

# Канализация

В настоящее время централизованная канализация в сельском поселении отсутствует.

Отвод стоков осуществляется в выгреба.

Отвод поверхностных вод не регулируется и осуществляется в пониженные места рельефа.

# Теплоснабжение

Централизованное теплоснабжение в сельском поселении имеется в п. Первомайский. Расположены три котельных, которые обеспечивают теплом школу,  детский сад и ряд жилых зданий. Котельные размещаются в подвалах зданий.

Протяженность тепловых сетей составляет 1,136 км, из них нуждается в замене 0,96 км (84,5%). Степень износа основных фондов составляет 84,6%.

Остальные потребители обеспечиваются тепловой энергией децентрализовано от отопительных печей, работающих на угольном топливе.

# Газоснабжение

Газоснабжение природным сетевым газом имеется в х. Молаканский. Газоснабжение осуществляется от ГРС Гуково.

# Электроснабжение

Потребителями электроэнергии сельского поселения являются коммунально-бытовые потребители.

Электроснабжение поселения осуществляется от сетей Ростовской энергосистемы и генерирующих источников электроснабжения.

Электросетевые объекты напряжением 35 кВ, 110 кВ находятся в ведении филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», производственное отделение «Западные электрические сети Ростовэнерго».

Центром питания сети напряжением 330, 220, 110 кВ Красносулинского района является Экспериментальная ТЭС (связанная высоковольтными линиями с Ростовской энергосистемой, в т.ч. с Новочеркасской ГРЭС, подстанцией Ш-30, подстанцией Б-10).

На территории населенных пунктов расположены ТП, от которых производится снабжение потребителей застройки.

Электропотребление поселения в 2010 г составило 674,1тыс. кВт.ч.

# Связь

В поселении в определенной мере представляются услуги связи.

Проводная телефонная связь в поселении отсутствует.

Территория поселения относится к зоне устойчивой связи операторов сотовой связи.

Радиовещание не осуществляется.

Имеется прием ряда телевизионных программ.

# Санитарная очистка территории

В настоящее время организована планово-регулярная система санитарной очистки территории.

Твердые бытовые отходы населенных мест вывозятся на свалку г. Красный Сулин.

# 8.2.Проектное решение

## Водоснабжение

- Раздел разработан с учетом требований документов:

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения»;

- ВНТП-Н-97 «Нормы расходов воды потребителей систем сельскохозяйственного водоснабжения».

Системы водоснабжения (вновь строящиеся и реконструируемые) следует проектировать в соответствии с требованиями нормативных документов, с учетом водосберегающих мероприятий.

Благоустройство жилой застройки принято следующим:

- к концу расчетного срока вся застройка оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;

- малоэтажный жилой фонд (проектируемый и сохраняемый) оборудуется ванными и местными водонагревателями.

Для населенных пунктов Долотинского сельского поселения в качестве источника водоснабжения на I очередь и на расчетный срок предусматривается подключение к групповому Гуково-Гундоровскому водопроводу.

Намечаемая прокладка второго водовода группового Гуково-Гундоровского водопровода позволит надежно обеспечить водой населенные пункты.

Качество воды, подаваемой для хозяйственно-питьевых нужд населения, должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

Удельное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принимается в соответствии со СНиП 2.04.02-84*, с учетом удельных среднесуточных норм водопотребления, установленных в Ростовской области, предлагается принять удельное водопотребление равным 125 л/сут на одного жителя на I очередь и 160 л/сут на одного жителя на перспективу (для застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями).

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления принят равным 1,1.

В соответствии с концепцией развития будет возникать новый фонд и производиться реконструкция застройки, поэтому доля неблагоустроенного жилья уменьшится. Необходимо внедрение комплекса водосберегающих мер, учет водопотребления в зданиях индивидуальной застройки (должны быть установлены счетчики на каждом вводе) и в квартирах, введение платы за воду по фактическому водопотреблению.

Прогнозируемая потребность в воде питьевого качества приведена в табл. 8.2-1.

Прогнозируемая потребность в воде питьевого качества жилой застройки Долотинского сельского поселения (для систем централизованного водоснабжения)

Таблица 8.2-1

| № п/п | Населенный пункт | Расход воды питьевого качества, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | Расчетный срок |
| 1 | п. Первомайский | 199,3 | 263,2 |
| 2 | х. Молаканский | 490,1 | 533,9 |
| 3 | х. Долотинка | 78,7 | 100,7 |
| 4 | х. Водин | 5,7 | 8,0 |
| 5 | х. Большое Зверево | 4,8 | 7,1 |
|  | Итого | 778,6 | 912,9 |

Схема водоснабжения в населенных пунктах принята объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная, низкого давления.

Минимальный свободный напор в сети для одноэтажной застройки должен быть не менее 10 м (при большей этажности на каждый этаж добавляется 4 м).

Мероприятия по обеспечению надежного водоснабжения сельского поселения следующие:

- Совершенствование централизованного водоснабжения застройки: устройство резервуаров, водоводов и водопроводных сетей – для х. Молаканский, п. Первомайский, х. Долотинка, х. Водин, х. Большое Зверево;

- Подключение к групповому Гуково-Гундоровскому водопроводу населенных пунктов – х.Долотинка, х. Большое Зверево;

- Строительство запасных и регулирующих емкостей:

- резервуаров: х. Долотинка;

- Оборудование площадки для забора воды пожарными машинами из поверхностных водоемов (пирс размером не менее 12*12 м) и организация подъезда к площадке по дороге с усовершенствованным покрытием – х.Долотинка, х. Большое Зверево, х. Водин;

- Строительство водопроводных сетей;

- Реконструкция водопроводных разводящих сетей в п. Первомайский и х. Молаканский (в соответствии с Комплексной программой модернизации и реконструкции систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Красносулинского района (Красносулинский филиал ОАО «Донская Водная компания») на 2010-2013 годы).

Резервирование территорий объектов водоснабжения:

- Зоны для строительства резервуаров, в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 граница первого пояса ЗСО принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, сооружений водоподготовки – не менее 30м;

- от других сооружений (насосные станции)  - не менее 15 м.

Точные места размещения водопроводных сооружений, резервуаров воды генеральным планом не определяются, выявляются на последующей стадии проектирования специализированной организацией (с учетом результатов гидравлического расчета и т.п.).

## Канализация

Раздел разработан в соответствии со СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Проектные предложения на данной стадии сводятся к определению расчетных расходов сточных вод, трассировке основных уличных коллекторов.

Решение проблемы канализования возможно по двум вариантам:

- строительство канализационных очистных сооружений (КОС) и канализационных сетей для обеспечения всей существующей и проектируемой застройки;

-    обустройство всей застройки септиками.

В населенных пунктах на перспективу предусматривается полное благоустройство застройки, организация централизованной системы канализации.

Сбрасывать сточные воды на рельеф (овраги, балки и пр.), даже после септиков, без дополнительного обеззараживания патогенной микрофлоры запрещено. Отведение условно очищенных стоков (после септика) для окончательной почвенной очистки в верхних фильтрующих слоях почвы (естественных или искусственно обустроенных) на площадке возле каждого здания нереально, т.к. требует значительных территорий (стандартный размер впитывающей площадки для дома на семью из 5 человек ориентировочно равен 36 м2, при условии, что почва обладает хорошими фильтрующими способностями) и в итоге приведет к заражению местности.

Отведение стоков на единые очистные сооружения требует устройства канализационной сети.

В основу определения прогнозных расходов сточных вод приняты расходы по водопотреблению в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. Нормы водоотведения от жилой застройки принимаются равными нормам водопотребления (для застройки с внутренним водопроводом и канализацией). В этот расход не включены расходы воды на полив зеленых насаждений, водопотребление животными и птицей.

Принята неполная раздельная система канализации, при которой бытовые и производственные стоки отводятся канализационной сетью на КОС, а поверхностные воды отводятся системой открытых водоотводных устройств на очистные сооружения дождевой канализации.

Схема канализации запроектирована с учетом рельефа, планировки населенного пункта и направления перспективного развития. Предусматривается прокладка самотечной канализационной сети. Сточные воды отводятся на очистку на КОС для п. Первомайский и х. Молаканский предусматриваются единые КОС.

В качестве КОС можно рекомендовать ряд  отечественных сооружений:

- «ТОПАС-М» (имеют возможность поэтапного запуска в эксплуатацию; монтируются в подземном исполнении в любой грунт даже при высоком уровне грунтовых вод без риска всплытия);

- сооружения «ВДС- БКОС» имеющие С33 ( в зависимости от производительности) от 15 до 30 м, предназначенные для очистки хозяйственно- бытовых вод, дождевых и промышленных стоков ( в т.ч. сточных вод боен, сыродельных заводов и др.).

Сточные воды должны подвергаться биологической очистке (исходя из недопустимости превышения нормативов допустимого воздействия на водные объекты).

Мероприятия по развитию системы канализации в сельском поселении предусматривают:

1. Строительство очистных сооружений биологической очистки в х. Молаканский, х. Долотинка, х. Водин, х. Большое Зверево.

2. Строительство главных коллекторов хозяйственно-бытовой канализации и канализационных насосных станций (при необходимости).

3. Строительство уличных канализационных сетей на территории существующей застройки и на территориях нового строительства.

Резервирование территории для объектов канализации требуется:

1. Зоны для размещения канализационных очистных сооружений – х. Молаканский, х. Долотинка, х. Водин, х. Большое Зверево. (Проекты КОС, предусмотренные с учетом новейших технологий, позволяют располагать КОС на расстоянии 20-30 м от застройки);

2. Зоны для размещения канализационных насосных станций (в зависимости от производительности КНС санитарно-защитная зона ориентировочна равна 15 м);

3. Зона для размещения сетей и коллекторов канализации.

Точные места размещения коллекторов КНС генеральным планом не предусматриваются.

## Теплоснабжение

Раздел разработан в соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», ТСН 23-339-2002 «Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий. Нормативы по энергопотреблению и теплозащите».

В сельском поселении предусматривается реконструкция централизованной системы теплоснабжения в п. Первомайский.

Намечается перевод существующих котельных на газовое топливо, их модернизация. Новые котельные не предусматриваются. (На более подробной стадии проектирования при реконструкции застройки может быть ликвидирована котельная № 10, ее нагрузку покроет котельная № 11).

Для организации теплоснабжения в населенных пунктах предлагается использовать индивидуальные системы теплоснабжения.

Основным видом топлива для источников теплоснабжения намечается природный газ, являющихся энергоносителем для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления.

Применяемые в системах децентрализованного теплоснабжения теплогенераторы представляют собой газовые водогрейные аппараты, которые могут использоваться для децентрализованного теплоснабжения с установкой непосредственно у потребителя.

Теплогенератор (котел) снабжен необходимыми блокировками и автоматикой безопасности, что дает возможность пользователю самостоятельно регулировать потребление тепла, а следовательно и затраты на отопление и ГВС в зависимости от экономических возможностей и физиологической потребности.

КПД современных малых котлов составляет около 90%. Выбор автономных источников теплоснабжения (средней мощностью 30-40 кВт) осуществляется в зависимости от тепловой нагрузки, функционального назначения аппарата, материала стенового ограждения здания. Спрос удовлетворяется предложениями отечественных и зарубежных предприятий, подставляющих современное оборудование.

При определении расхода теплоты на отопление жилых зданий (при децентрализованном теплоснабжении) в соответствии с ТСН 23-339-2002 Ростовской области «Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий. Нормативы по энергопотреблению и теплозащите» использованы следующие параметры:

- расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления – минус 250С;

- продолжительность отопительного периода – 184 дня;

- средняя температура отопительного периода для жилых зданий – минус 2,10С.

Тепловые потребности подсчитаны для жилых зданий по укрупненным показателям максимального теплового потока на отопление на 1 м2 общей площади жилых зданий (с учетом повышенных требований к теплозащите ограждающих конструкций зданий), расчеты приведены в разделе «Теплоснабжение» в составе генерального плана.

Мероприятия по совершенствованию системы теплоснабжения следующие:

- Децентрализованное теплоснабжение при полной газификации поселения и применение индивидуальных автономных источников тепла;

- Капитальный ремонт тепловых сетей от котельных № 10 и № 11;

- Модернизация котельных № 10 и № 11, котельной № 14;

- Перевод существующих котельных на газовое топливо.

Резервирование территории для источников теплоты не требуется, автономные теплогенераторы устанавливаются непосредственно в обслуживаемом здании (котельные № 10 и № 11, № 14 - существующие).

## Газоснабжение

Настоящий раздел выполнен с учетом требований СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

В настоящее время газоснабжение природным газом подведено к х. Молаканский. Газопроводы среднего давления в 2010 г подведены к хутору; также газифицированы птицефабрика, СПК «Россия».

На период разработки настоящего проекта намечается 100% газоснабжение населенных пунктов сельского поселения природным сетевым газом.

Осуществление газификации реализуется в соответствии с корректировкой схемы газоснабжения Ростовской области, разработанной по заданию ОАО «Ростовоблгаз» Гипрониигаз (г. Ростов-на-Дону) с учетом Схемы газоснабжения Ростовской области, разработанной ОАО «Промгаз» (г. Москва).

Газоснабжение населенных пунктов предусматривается от ГРС Гуково. В населенных пунктах предусматривается установка ГРП, распределение газа происходит по газопроводам низкого давления.

Природный газ подается на следующие нужды:

- на отопление жилых, общественных и производственных зданий;

- на хозяйственно-бытовые нужды (пищеприготовление и горячее водоснабжение);

- на теплотехнические нужды сельскохозяйственного производства.

В детских учреждениях, школах, лечебных учреждениях, на предприятиях общественного питания приготовление предусматривается на электрической энергии.

Прокладка газопровода по застроенной территории намечается преимущественно подземная.

Расход газа при наличии газовой плиты и водонагревателя для горячего водоснабжения принимается 300 нм3/год на человека.

Планируемые расходы природного газа жилой застройки сельского поселения (на коммунально-бытовые нужды) приведены в табл. 8.2-2.

Таблица 8.2-2

| № п/п | Населенный пункт | Планируемый годовой расход, т.м3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | Расчетный срок |
| 1 | п. Первомайский | 1184 | 1653 |
| 2 | х. Молаканский | 847 | 1128 |
| 3 | х. Долотинка | 488 | 692 |
| 4 | х. Водин | 37 | 56 |
| 5 | х. Большое Зверево | 37 | 56 |
|  | Итого | 2593 | 3585 |

Расходы газа на отопление индивидуальной застройки приняты из условия, что отопление всей застройки полностью будет осуществляться от автономных источников, работающих на газе.

Распределение газа предусматривается, как правило, по двухступенчатой схеме. Связь между газопроводами осуществляется через газорегуляторные пункты ГРП. Предусматриваются блочные газорегуляторные пункты заводского изготовления в зданиях контейнерного типа или шкафные пункты. Количество ГРП определено с учетом оптимального радиуса действия  (0,8-1,0 км), ГРП размещены на свободных территориях, также могут быть и в шкафном исполнении – ШРП. ШРП могут размещаться на отдельностоящих опорах или на наружных стенах  зданий, для газоснабжения которых они предназначены (при давлении газа не более 0,6 МПа).

К применению рекомендуются для подземных газопроводов полиэтиленовые трубопроводы, при этом отсутствует необходимость защиты от коррозии, увеличивается срок службы сетей.

Для стальных газопроводов должна предусматриваться защита от коррозии, вызываемой окружающей средой и блуждающими токами.

Для возможности отключения отдельных участков газовых сетей, ГРП, ответвлений и вводов к потребителям необходимо предусмотреть установку запорной арматуры. Для монтажа и демонтажа запорной арматуры на подземных газовых сетях устанавливают компенсирующие устройства. Выбор оборудования обуславливается пропускной способностью регуляторов при заданных перепадах давления и выходных давлениях для каждого ГРП (при конкретном проектировании).

Для поддержания надёжной и бесперебойной работы системы газоснабжения необходимо поэтапная реализация мероприятий, предусматривающих развитие элементов инфраструктуры газового хозяйства:

- строительство межпоселковых газопроводов к х. Долотинка, х. Водин, х. Большое Зверево;

- перевод потребителей индивидуального малоэтажного строительства на автономные источники тепла, работающие на газовом топливе;

- перевод котельных п. Первомайский на газовое топливо;

- строительство газопроводов низкого давления, установка ГРП.

Резервирование территории требуется для объектов газоснабжения:

- для строительства газопроводов;

- для строительства ГРП.

Точные места размещения зон газопроводов и ГРП определяются при разработке рабочей документации.

## Электроснабжение

Раздел выполнен в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», РД 34.20.185-94.

Потребителями электроэнергии являются жилые и общественные здания, наружное освещение, сельскохозяйственные потребители.

Потребность в электрической энергии определена по срокам проектирования в соответствии с планируемым благоустройством жилого фонда, численностью населения, с гипотезой сельскохозяйственного развития в соответствии с укрупненными показателями электропотребления, установленными в Ростовской области.

В Ростовской области для жилых домов и квартир сельских поселений (без кондиционеров) не оборудованных стационарными электроплитами установлена норма удельного электропотребления в размере 950 кВ*ч/г.

Укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами инженерного оборудования.

Расчет прогнозируемого потребления электроэнергии представлен в таблице 8.2-3.

Годовой расход электроэнергии жилой застройки сельского поселения

Таблица 8.2-3

| № п/п | Населенный пункт | Годовой расход электроэнергии, тыс. кВт.ч. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | Расчетный срок |
| 1 | п. Первомайский | 940 | 1026 |
| 2 | х. Молаканский | 656 | 712 |
| 3 | х. Долотинка | 342 | 380 |
| 4 | х. Водин | 28,5 | 33,2 |
| 5 | х. Большое Зверево | 28,5 | 33,2 |
|  | Итого | 1995 | 2184,4 |

Уровень электропотребления будет корректироваться в зависимости от возможных инвестиционных проектов.

Рост электрических нагрузок в коммунально-бытовом секторе обусловлен улучшением жилищных условий, строительством, объектов соцкультбыта, а также реконструкцией и модернизацией существующего жилого фонда. Растет нагрузка и в связи с увеличением уровня электрификации быта в сохраняемом жилом фонде.

Электроснабжение реконструируемой и вновь возводимой застройки сохранится по существующим сетям с учетом реконструкции линий и ТП (электрические сети напряжением 6 кВ, 10 кВ на данной стадии не рассматриваются).

Воздушные линии электропередачи напряжением 35 кВ размещены за пределами застройки. Ширина свободной полосы (коридора), включая охранную зону для размещения воздушных линий, предусмотрена и соответствует нормативным требованиям.

Электрические подстанции расположены с соблюдением зоны защиты от электромагнитных воздействий.

Уличное освещение предусматривается воздушным, управление уличным освещением – дистанционное.

Для покрытия электрических нагрузок и повышения качества снабжения электроэнергией предлагается замена физически устаревших ВЛ-6 кВ, 10 кВ.

Резервирование территории для объектов электроснабжения требуется:

- для строительства линий электропередачи;

- для строительства трансформаторных подстанций (10/0,4 кВ; 6/0,4 кВ) на участках нового строительства.

Вопросы выделения зон для этих объектов решаются вне рамок настоящего генерального плана.

## Связь

Предусматривается развитие системы связи согласно областной целевой программе Ростовской области «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Ростовской области на 2010-2013 годы».

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения поселения относится создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи. Поэтому генеральный план не определяет мероприятии по развитию систем связи, но информирует о них.

Прогнозируется развитие мультисервисной сети, предоставление широкополосного доступа к сети Интернет, цифровой телефонной связи, предоставление органами управления услуг и информации населению посредством электронного обмена сообщениями.

Планируется развитие системы сотовой радиотелефонной связи. Дальнейшее развитие этого вида связи, которое начинает составлять существенную конкуренцию телефонии общего пользования, должно идти по пути увеличения площади покрытия территории поселений сотовой связью с применением новейших технологий и повышения качества связи. С применением современного электронного и цифрового оборудования на станциях и внедрением оптоволоконной техники на линейных сооружениях появится возможность резко расширить и повысить уровень предоставляемых населению услуг. Параллельно развивая сети мобильной связи, радиовещания, эфирного и кабельного телевидения, удастся решить задачу создания современного комплекса средств телекоммуникаций, что является необходимым условием для повышения уровня комфорта населения.

В Ростовской области в соответствии с областной целевой программой «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Ростовской области на 2010-2013 годы» намечается развитие систем информационно-технологической инфраструктуры, обеспечение реализации стратегии социально-экономического развития.

Дальнейшее развитие телевизионного вещания должно вестись в следующих направлениях:

- развитие систем кабельного телевидения;

- развитие систем спутникового телевидения;

- подготовка и переход к 2015 г на цифровое телевизионное вещание, с внедрением которого резко возрастет качество вещания и увеличится число каналов вещания;

- расширение мультимедийных услуг населению по кабельным сетям телевидения  и подача программ ТВ вещания по телекоммуникационным сетям.

Мероприятия по развитию систем связи предусматриваются следующие:

1. Строительство кабельной канализации на участках нового строительства и на территории существующей застройки.

2. Предоставление помещений, мест для размещения оборудования системы связи.

3. Выполнение требований по электронному документообороту, предоставлению информации и услуг населению посредством сети Интернет.

Рекомендуется предусматривать трасы для кабельной канализации, линий связи, устанавливать соответствующие ограничения на использование этих участков, а также предоставлять помещения для размещения оборудования связи.

# Санитарная очистка территории

Раздел «Санитарная очистка территории выполнен с учетом следующих документов:

- Методические рекомендации о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации, М., 2003;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

- СанПиН 2.1.7.722-98 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

- Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» №89 - ФЗ от 26.06.98;

- Исходные материалы Администрации Красносулинского района.

Предусматривается организация обязательной планово-регулярной системы санитарной очистки территории.

Планово-регулярная система включает: подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов (и необходимую сортировку), сбор и вывоз отходов с территорий домовладений, организаций, зимнюю и летнюю уборку территории, утилизацию и обезвреживание специфических отходов,  использование вторичных ресурсов.

Нормы накопления ТБО принимаются в соответствии со степенью благоустройства и дифференцированно по этапам строительства, согласно СП 42.13330.2011:

- на I очередь – 2,4 м3 на 1 человека в год;

- на расчетный срок  -3,0 м3 на 1 человека в год.

В составе норм 5% составляют крупногабаритные отходы.

Уличный смет при уборке территории принят 10 кг (0,014 м3) с 1м2 усовершенствованных покрытий.

Общее количество бытовых отходов подсчитано в соответствии с СП 42.13330.2011 и приведено в таблице 8.2-4.

Годовое накопление твердых бытовых отходов

Таблица 8.2-4

| № п/п | Населенный пункт | Годовой объем ТБО, м3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | Расчетный срок |
| 1 | п. Первомайский | 2376 | 3240 |
| 2 | х. Молаканский | 1656 | 2250 |
| 3 | х. Долотинка | 864 | 1200 |
| 4 | х. Водин | 72 | 105 |
| 5 | х. Большое Зверево | 72 | 105 |
|  | Итого | 5040 | 6900 |

Для неканализованной части малоэтажной застройки (до завершения 1 очереди строительства) используется технология сбора жидких отходов в водонепроницаемые выгреба, исключающие загрязнение грунтовых вод и почвы. Обязательными требованиями для устройства выгребов являются: доступность наземной части выгреба для мойки и дезинфекции, свободный подъезд спецавтотранспорта. Вывоз жидких отходов должен производиться по мере накопления, но не реже 1 раза в год. Для вывоза отходов используется ассенизационная машина.

Ветеринарные отходы следует обезвреживать на специальных сооружениях.

Сбор использованных люминесцентных ламп, ртуть содержащих приборов и других опасных отходов, образующихся в общественных зданиях, должен осуществляться в специальную тару с последующей передачей специализированному предприятию для обезвреживания.

Отработанные горюче – смазочные материалы, автошины, аккумуляторы, иные опасные отходы должны собираться в специально отведенных и оборудованных местах для последующей утилизации.

Обезвреживание ТБО предусматривается на новом полигоне, размещаемом на территории Красносулинского района. Проект межмуниципального полигона твердых бытовых отходов в Красносулинском районе Ростовской области разработан ЗАО «ДАР/ВОДГЕО» (г. Москва) в 2008 г. На полигоне предусматривается обезвреживание ТБО ряда муниципальных образований.

Полигон размещается в отработанном карьере песчаника юго-западнее п.Аютинский, на расстоянии 1,5 км от поселка в 1,0 км северо-восточнее х. Пушкин и в 1,5 км севернее трассы Ростов-Харьков. Земельный участок ранее использовался как карьер для разработки грунта.

Общая площадь участка в границах отвода земель составляет 52 га (два участка непосредственно примыкающие друг к другу). Площадь участка для захоронения ТБО составляет 33,91 га.

Предусмотрена санитарно-защитная зона 1000 м между полигоном и х. Пушкин; соблюдается водоохранная зона вдоль р. Аюта, равная 100 м.

Полигон рассчитан на срок эксплуатации 21 год. Мощность полигона 348,2 тыс.м3/год (85,3 тыс.т/год). Общий объем захоронения ТБО 37617,3 тыс.т.

8.3. Проектные предложения по развитию инженерной инфраструктуры населенных пунктов

П. ПЕРВОМАЙСКИЙ

## Водоснабжение

Существующее положение

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения поселка служат подземные воды Гуково- Гундоровского группового водопровода. Фактическая производительность системы из ГГВ составляет - 70 м3/сут.

Вода расходуется на хозяйственно-питьевые нужды населения, включая индивидуальный сектор животноводства и птицеводства.

По данным ООО ПП «Каскад» водопотребление жителей поселка осуществляется в соответствии с табл. 8.3-1

Водопотребление жителей

Таблица 8.3-1

| Всего, чел. | Из них обеспечено водопроводом | Из них имеющих |  | Обеспечено привозной водой |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ввод в дом | Водозаборные колонки |  |
| 977 | 977 | 44 | 933 | 0 |

Регулирующие и запасные ёмкости отсутствуют.

Протяженность водопроводных сетей составляет 14,10 км, в том числе:

- стальные трубопроводы диаметром 100 мм- 12,1 км.

- чугунные трубопроводы диаметром 100 мм – 2,0 км.

Трубопроводы проложены подземно, на глубине 1,5 м. Трубопроводы изношены и требуют замены.

По данным филиала ФГУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г.г. Каменске-Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево, Красный Сулин, Красносулинском и Каменском районах» качество питьевой воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

Проектные решения

В качестве источника водоснабжения на I очередь строительства и на расчетный срок намечается водоснабжение от Гуково-Гундоровского водопровода.

Проектным решением намечается, что централизованная система водоснабжения поселка должна охватить всю жилую и общественную застройку, обеспечить хозяйственно-питьевое водопотребление производственной зоны.

Наружное противопожарное водоснабжение  предусматривается в соответствии со СНиП 2.04.02-84* и СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения».

В соответствии с проектом «Реконструкция внутрипоселковых разводящих водопроводных сетей п. Первомайский Красносулинского района» (разработчик – Донской институт науки и проектирования ООО «Донпроект», г.Шахты) предусматривается прокладка водопроводной сети (диаметром 110 мм и 63 мм) из полиэтиленовых труб параллельно существующим сетям. Участок существующего водовода подлежит консервации. Общая протяженность реконструируемых сетей – 5200 м. водопроводная сеть запроектирована кольцевой. Проектируемый водопровод подключается к существующей сети в двух точках: ул. Ленина и ул. Гагарина.

Водопотребление п. Первомайский на первую очередь и планируемый срок приводится в табл. 8.3-2, 8.3-3, 8.3-4.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

Таблица 8.3-2

| № п/п | Степень благоустройства жилой застройки | I очередь |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норма водопотр. л/сут. на 1 чел. | Насел., тыс. чел. | Расход воды макс. м3/сут. | Норма водопотр. л/сут. на 1 чел. | Насел., тыс. чел. | Расход воды макс. м3/сут. |
| 1 | Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом и канализацией: |  |  |  |  |  |  |
|  | а) без ванн | 125 | 0,99 | 136,1 | - | - | - |
|  | б) с ванными и местными водонагревателями |  |  |  | 160 | 1,08 | 190,1 |
|  | в) застройка зданиями с водопользованием из водозаборных колонок |  | - | - | - | - | - |
|  | г) неучтенные расходы 10% |  |  | 13,6 |  |  | 19,0 |
|  | Итого |  |  | 149,7 |  |  | 209,1 |

Расход воды для птицы, принадлежащих населению

Таблица 8.3-3

| Виды животных | 1 очередь |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Норма водопотр. л/сут. | Кол-во голов | Расход м3/сут. | Норма водопотр. л/сут. | Кол-во голов | Расход м3/сут. |
| Птица | 1 | 100 | 0,1 | 1 | 100 | 0,1 |
| Итого: |  |  | 0,1 |  |  | 0,1 |

Расход воды на наружное пожаротушение определяется в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. Число одновременных пожаров равно 1, расход воды на один пожар 10 л/с; дополнительно принимается 5 л/с на внутреннее пожаротушение, продолжительность пожара 3 ч. Общий расход воды на пожаротушение составит 162 м3.

Запас воды на пожаротушение хранится  в контррезервуаре. Пропуск противопожарных расходов должен учитываться при расчетах водопроводной сети.

Суммарный расход воды питьевого качества

Таблица 8.3-4

| № п/п | Наименование потребителей | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды населения | 149,7 | 209,1 |
| 2 | Расходы воды для животных | 0,1 | 0,1 |
| 3 | Полив территорий и зелёных насаждений общего пользования | 49,5 | 54 |
|  | Итого | 199,3 | 263,2 |

Предусматривается увеличение подачи воды до объёмов, предусмотренных настоящим проектом.

Существующая схема водоснабжения поселка максимально используется. Схема водоснабжения принята объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная, низкого давления.

Учитывая, что централизованное водоснабжение предусматривается для всей застройки, для подачи требуемого объема воды необходимо увеличение объёмов подачи воды из Гуково- Гундоровского группового водопровода.

Для развития водоснабжения поселка предлагается:

- Обеспечить водоснабжение существующей жилой, общественной и производственной застройки;

- Реконструкция внутрипоселковых разводящих сетей протяженностью 5,2 км (в соответствии с Комплексной программой модернизации и реконструкции систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Красносулинского района (Красносулинский филиал ОАО «Донская Водная компания») на 2010-2013 годы): улицы Ленинградская, Рижская, Стандартная, Овражная, Волгоградская, Ленина, К. Маркса, переулки Серпухова, Почтовый, Московский.

## Канализация

В настоящее время централизованная канализация в поселке отсутствует. Канализование индивидуальной и общественной застройки происходит в выгреба. Существующая система канализации несет в себе угрозу экологической безопасности поселка.

Проектные решения

В поселке на перспективу предусматривается полное благоустройство застройки, организация централизованной системы канализации.

В основу определения прогнозных расходов сточных вод приняты расходы по водопотреблению в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. Нормы водоотведения от жилой застройки принимаются равными нормам водопотребления (для застройки с внутренним водопроводом и канализацией).

Суммарные расходы сточных вод п. Первомайский приведены в таблице 8.3-5.

Суммарный расход сточных вод

Таблица 8.3-5

| № п/п | Наименование потребителей | 1 очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население, чел. | Расходы сточных вод, м3/сут. | Население, чел. | Расходы сточных вод, м3/сут. |
| 1 | Хозяйственные нужды населения, проживающего в зданиях, оборудованных канализацией (совместно с неучтенными расходами) | 990 | 149,7 | 1080 | 209,1 |

Принята неполная раздельная система канализации, при которой бытовые и производственные стоки отводятся канализационной сетью на КОС, а поверхностные воды отводятся системой открытых водоотводных устройств на очистные сооружения дождевой канализации.

Схема канализации запроектирована с учетом рельефа, планировки поселка и направления перспективного развития. Предусматривается прокладка самотечной канализационной сети. Сточные воды отводятся на очистку на КОС, которые располагаются в южном направлении от х. Молаканского.

Основные мероприятия по развитию системы канализации сводятся к следующему:

- Строительство самотечных канализационных сетей.

## Теплоснабжение

В настоящее время индивидуальные потребители обеспечиваются тепловой энергией децентрализовано от локальных источников - отопительных печей. Имеется котельная, обеспечивающая теплом школу и детский сад и ряд жилых зданий. Котельная работает на угле. Протяженность тепловых сетей составляет 1,136 км, из них нуждается в замене 0,96 км (84,5%). Степень износа основных фондов составляет 84,6%.

Проектные решения

В п. Первомайский предусматривается капитальный ремонт участков тепловой сети от котельных № 10 и № 11 (в соответствии с Программой модернизации и реконструкции с Программой модернизации реконструкции объектов теплоснабжения в Красносулинском районе на 2010-2013 годы), выборочному ремонту подлежат участки, расположенные на ул. Ленина. (На более подробной стадии проектирования при реконструкции застройки может быть ликвидирована котельная № 10, ее нагрузку покроет котельная № 11).

В остальных зданиях поселка проектными решениями предусматривается децентрализованное теплоснабжение; в соответствии с Постановлением Администрации Красносулинского района (№ 109 от 03.02.2011 г) намечается перевод жилых помещений на автономное газовое отопление от магистрального газопровода среднего давления х. Молаканский.

Основным видом топлива для источников теплоснабжения намечается природный газ, являющихся энергоносителем для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления.

Тепловые потребности подсчитаны для жилых зданий по укрупненным показателям максимального теплового потока на отопление на 1 м2 общей площади жилых зданий (с учетом повышенных требований к теплозащите ограждающих конструкций зданий), табл. 8.3-6.

Расходы тепла на отопление жилых зданий

Таблица 8.3-6

| Наименование | Ед. изм. | 1 очередь | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- |
| Расход тепла на отопление | МВт | 3,5 | 5,3 |

Годовые расхода тепла и топлива на отопление приведены в табл. 8.3-7.

Годовые расходы тепла и топлива на отопление

Таблица 8.3-7

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Годовой расход тепла | тыс.МВт | 7,2 | 10,9 |
| 2 | Расход топлива | тыс. м3/год | 857 | 1297 |

Мероприятия по совершенствованию системы теплоснабжения:

- Капитальный ремонт тепловых сетей от котельных № 10 и № 11;

- Модернизация котельных № 10 и № 11, перевод котельных на газовое топливо.

## Газоснабжение

В настоящее время поселок не газифицирован. Проектная документация на газификацию поселка находится на экспертизе.

На период разработки настоящего проекта намечается 100% газоснабжение потребителей природным сетевым газом.

Газоснабжение поселка предусматривается от ГРС Гуково. В поселке предусматривается установка ГРП, распределение газа происходит по газопроводам низкого давления.

Расход газа при наличии газовой плиты и водонагревателя для горячего водоснабжения принимается 300 нм3/год на человека.

Распределение газа предусматривается по двухступенчатой схеме.

Планируемые расходы природного газа приведены в табл. 8.3-8.

Планируемые расходы природного газа

Таблица 8.3-8

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | I очередь | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | чел. | 990 | 1080 |
| 2 | Годовой расход газа | т.м3 |  |  |
| 2.1 | На хозяйственно-бытовые нужды | -//- | 297 | 324 |
| 2.2 | Неучтенные расходы, 10% | -//- | 29,7 | 32,4 |
| 2.3 | На отопление зданий индивидуальной застройки | -//- | 857 | 1297 |
| 2.4 | Расход на производственные нужды | -//- |  |  |
|  | Итого | -//- | 1183,7 | 1653,4 |

Расходы газа на отопление индивидуальной застройки приняты из условия, что отопление всей застройки полностью будет осуществляться от автономных источников, работающих на газе.

Для поддержания надёжной и бесперебойной работы системы газоснабжения необходимо поэтапная реализация мероприятий, предусматривающих развитие элементов инфраструктуры газового хозяйства:

- перевод потребителей индивидуального малоэтажного строительства на автономные источники тепла, работающие на газовом топливе;

- строительство распределительных газопроводов;

- перевод котельных № 10 и № 11 на газовое топливо.

## Электроснабжение

Существующее положение

Электроснабжение поселка осуществляется от сетей Ростовской энергосистемы и генерирующих источников электроснабжения.

Электросетевые объекты напряжением 35 кВ, 110 кВ находятся в ведении филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», производственное отделение «Западные электрические сети Ростовэнерго».

Центром питания сети напряжением 330, 220, 110 кВ Красносулинского района является Экспериментальная ТЭС (связанная высоковольтными линиями с Ростовской энергосистемой, в т.ч. с Новочеркасской ГРЭС, подстанцией Ш-30, подстанцией Б-10).

Распределительная сеть поселка работает на напряжении 6 кВ, 10 кВ. Сети выполнены в воздушном исполнении по радиальной схеме.

На территории поселка расположены трансформаторные пункты, от которых осуществляется снабжение потребителей застройки.

Проектные решения

Источником электроснабжения поселка остаются существующие понизительные подстанции.

Потребителями электроэнергии являются жилые и общественные здания, сельскохозяйственные потребители.

Расчеты годового расхода электроэнергии приведены в табл. 8.3-9.

Годовой расход электроэнергии

Таблица 8.3-9

| Потребители | I очередь |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Численность населения, чел. | Уд. норма, кВт.чел/г | Электро- энергия, кВт.ч/год | Численность населения, чел. | Уд. норма, кВт.чел/г | Электро- энергия, кВт.ч/год |
| 1. Коммунально-бытовые потребители | 990 | 950 | 940 | 1080 | 950 | 1026 |

Уровень электропотребления будет корректироваться в зависимости от возможных инвестиционных проектов.

Рост электрических нагрузок в коммунально-бытовом секторе обусловлен улучшением жилищных условий, строительством, объектов соцкульбыта, а также реконструкцией и модернизацией существующего жилого фонда. Растет нагрузка и в связи с увеличением уровня электрификации быта в сохраняемом жилом фонде.

Электроснабжение реконструируемой и вновь возводимой застройки сохранится по существующим сетям с учетом реконструкции линий и ТП (электрические сети напряжением 6 кВ, 10 кВ на данной стадии не рассматриваются).

Уличное освещение предусматривается воздушным, управление уличным освещением – дистанционное.

Для покрытия электрических нагрузок поселка и повышения качества снабжения электроэнергией предлагается следующее:

1. Замена физически устаревших ВЛ-6 кВ, 10 кВ.

Предусматривается реконструкция сетей наружного освещения в соответствии с Перспективным планом реконструкции объектов электрических сетей наружного освещения в Красносулинском районе на 2010-2013 годы.

## Связь

В поселке предоставляются универсальные услуги связи.

Телефонизация

Удалённость поселка от существующих АТС, необходимость прокладки абонентской линии, полноценное присутствие сетей сотовой связи обуславливает снижение спроса на услуги проводной телефонной сети.

Территория поселка охвачена зонами устойчивой связи основных операторов сотовой связи.

Предусматривается развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных с предоставлением населению различных мультимедийных услуг, включая Интернет.

Радиофикация, телевидение

Проводное вещание не осуществляется.

Поселок находится в зоне уверенного приема телевизионных программ.

На территории существующей малоэтажной индивидуальной застройки рекомендуется использовать эфирное радиотрансляционное радиовещание с использованием УКВ ЧС станций и приемников УКВ ЧМ вещания с фиксированной частотой вещания.

Дальнейшее развитие телевизионного вещания должно вестись в следующих направлениях:

- развитие систем кабельного телевидения;

- развитие систем спутникового телевидения;

- подготовка и переход к 2015 г на цифровое телевизионное вещание, с внедрением которого резко возрастет качество вещания и увеличится число каналов вещания;

- расширение мультимедийных услуг населению по кабельным сетям телевидения  и подача программ ТВ вещания по телекоммуникационным сетям.

## Санитарная очистка территории

Существующее положение

В поселке организована планово-регулярная система санитарной очистки территории.

Бытовые отходы, включающие домовой мусор, смет с усовершенствованных дорожных покрытий, нетоксичные отходы коммунальных предприятий, специфические отходы потребления (подлежащие захоронению), собираются и транспортируются для обезвреживания. Твердые бытовые отходы (ТБО) собираются унитарным способом (отсутствует раздельный способ).

Для сбора ТБО применяется «планово-поквартирный метод» (по графику приезжает спецтранспорт и производится погрузка ТБО в автомобиль).

Твердые бытовые отходы вывозятся на свалку г. Красный Сулин.

В поселке организована уборка усовершенствованных покрытий в летнее и зимнее время.

Периодичность вывоза отходов:

- в летнее время – 1 раз в неделю;

- в зимнее время – 1 раз в неделю.

Проектные решения

В п. Первомайский предусматривается развитие обязательной планово - регулярной системы санитарной очистки территории (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий).

Нормы накопления ТБО принимаются в соответствии со степенью благоустройства и дифференцированно по этапам строительства, согласно СП 42.13330.2011:

- на I очередь – 2,4 м3 на 1 человека в год;

- на расчетный срок  -3,0 м3 на 1 человека в год.

Общее количество бытовых отходов подсчитано в соответствии со СП 42.13330.2011 и приведено в таблице 8.3-10.

Годовое накопление твердых бытовых отходов селитебной застройки

Таблица 8.3-10

| Виды отходов | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Твердые отходы, м3 | 2376 | 3240 |

Обезвреживание ТБО предусматривается на новом полигоне, размещаемом на территории Красносулинского района.

## Инженерная подготовка территории

На основании архитектурно-планировочного решения, принимая во внимание градостроительную ценность территории застройки и технико-экономическую целесообразность, намечаются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

1. Вертикальная планировка территории (обеспечивающая организацию отведения поверхностного стока) и организация системы дождевой канализации;

2. Организация поверхностного стока с территории застройки;

3. Благоустройство прудов;

4. Благоустройство балки Грузская.

Х. МОЛАКАНСКИЙ

## Водоснабжение

Существующее положение

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения хутора служат подземные воды Гуково- Гундоровского группового водопровода. Также в хуторе имеется скважина (предусмотрена зона санитарной охраны), насосная станция I подъема, производительностью 120 м3/сут. Имеется 4 железобетонных резервуара объемом 1400 м3.

Кроме того, в хуторе располагается насосная станция II подъема, производительностью 20 м3/сут.

Вода расходуется на хозяйственно-питьевые нужды населения, включая индивидуальный сектор животноводства и птицеводства, общественное птицеводство.

По данным ООО ПП «Каскад» водопотребление жителей хутора осуществляется в соответствии с табл. 8.3-11.

Водопотребление жителей

Таблица 8.3-11

| Всего, чел. | Из них обеспечено водопроводом | Из них имеющих |  | Обеспечено привозной водой |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ввод в дом | Водозаборные колонки |  |
| 679 | 679 | 679 | 0 | 0 |

Протяженность водопроводных сетей составляет – 6,3 км, в том числе:

- стальные трубопроводы диаметром 100 мм- 6,3 км.

Трубопроводы проложены подземно, на глубине 1,5 м.

По данным филиала ФГУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г.г. Каменске-Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево, Красный Сулин, Красносулинском и Каменском районах» качество питьевой воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

Проектные решения

В качестве источника водоснабжения на I очередь строительства и на расчетный срок намечается водоснабжение от Гуково-Гундоровского водопровода.

Проектным решением намечается, что централизованная система водоснабжения хутора охватывает всю жилую и общественную застройку, обеспечивает хозяйственно-питьевое водопотребление производственной зоны.

Наружное противопожарное водоснабжение  предусматривается в соответствии со СНиП 2.04.02-84* и СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения».

Разработан проект «Реконструкция внутрипоселковых разводящих сетей х. Молаканский Красносулинского района (Донской институт науки и проектирования ООО «Допроект», г.Шахты)», в соответствии с которым запроектирована кольцевая водопроводная сеть из полиэтиленовых и стальных трубопроводов (диаметром от 63 до 160 см), в т.ч. запроектирован участок перехода через овраг. Разводящие сети проходят по улицам Кирова, Гагарина, Придорожная, Победы, 1 Мая, переулку Школьный.

Водопотребление х. Молоканский на первую очередь и планируемый срок приводится в табл. 8.3-12, 8.3-13, 8.3-14.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

Таблица 8.3-12

| № п/п | Степень благоустройства жилой застройки | I очередь |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норма водопотр. л/сут. на 1 чел. | Насел., тыс. чел. | Расход воды макс. м3/сут. | Норма водопотр. л/сут. на 1 чел. | Насел., тыс. чел. | Расход воды макс. м3/сут. |
| 1 | Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом и канализацией: |  |  |  |  |  |  |
|  | а) без ванн | 125 | 0,690 | 94,9 | - | - | - |
|  | б) с ванными и местными водонагревателями |  |  |  | 160 | 0,750 | 132,0 |
|  | в) застройка зданиями с водопользованием из водозаборных колонок |  | - | - | - | - | - |
|  | г) неучтенные расходы 10% |  |  | 9,5 |  |  | 13,2 |
|  | Итого |  |  | 104,4 |  |  | 145,2 |

Расход воды для скота и птицы, принадлежащих населению

Таблица 8.3-13

| Виды животных | 1 очередь |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Норма водопотр. л/сут. | Кол-во голов | Расход м3/сут. | Норма водопотр. л/сут. | Кол-во голов | Расход м3/сут. |
| Коровы | 50 | 100 | 5 | 50 | 100 | 5 |
| Свиньи | 15 | 360 | 5,4 | 15 | 360 | 5,4 |
| Овцы и козы | 6 | 6 | 0,1 | 6 | 6 | 0,1 |
| Птица | 1 | 700 | 0,7 | 1 | 700 | 0,7 |
| Итого: |  |  | 11,2 |  |  | 11,2 |

Расход воды на наружное пожаротушение определяется в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. Число одновременных пожаров равно 1, расход воды на один пожар 10 л/с; дополнительно принимается 5 л/с на внутреннее пожаротушение, продолжительность пожара 3 ч. Пропуск противопожарных расходов должен учитываться при расчетах водопроводной сети. Объем воды на противопожарные нужды хранится в резервуарах. Общий расход воды на нужды пожаротушения составит 162 м3.

Суммарный расход воды питьевого качества

Таблица 8.3-14

| № п/п | Наименование потребителей | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды населения | 104,4 | 145,2 |
| 2 | Расходы воды для животных | 11,2 | 11,2 |
| 3 | Полив территорий и зелёных насаждений общего пользования | 34,5 | 37,5 |
| 4 | Производственные нужды (птицефабрика) | 340 | 340 |
|  | Итого | 490,1 | 533,9 |

Предусматривается увеличение подачи воды до объёмов, предусмотренных настоящим проектом.

Существующая схема водоснабжения хутора максимально используется. Схема водоснабжения принята объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная, низкого давления.

Учитывая, что централизованное водоснабжение предусматривается для всей застройки, для подачи требуемого объема воды необходимо увеличение объёмов подачи воды из Гуково- Гундоровского группового водопровода.

Для развития водоснабжения хутора предлагается:

- Обеспечить водоснабжение существующей жилой, общественной и производственной застройки;

- Реконструкция внутрипоселковых разводящих сетей протяженностью 8,53 км (в соответствии с Комплексной программой модернизации и реконструкции систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Краснсосулинского района (Красносулинский филиал ОАО «Донская Водная компания») на 2010-2013 годы).

## Канализация

В настоящее время централизованная канализация в хуторе отсутствует. Канализование индивидуальной и общественной застройки происходит в выгреба. Существующая система канализации несет в себе угрозу экологической безопасности хутора.

Проектные решения

В хуторе предусматривается полное благоустройство застройки, организация централизованной системы канализации.

В основу определения прогнозных расходов сточных вод приняты расходы по водопотреблению в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. Нормы водоотведения от жилой застройки принимаются равными нормам водопотребления (для застройки с внутренним водопроводом и канализацией).

Суммарные расходы сточных вод х. Молаканский приведены в таблице 8.3-15.

Суммарный расход сточных вод

Таблица 8.3-15

| № п/п | Наименование потребителей | 1 очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население, чел. | Расходы сточных вод, м3/сут. | Население, чел. | Расходы сточных вод, м3/сут. |
| 1 | Хозяйственные нужды населения, проживающего в зданиях, оборудованных канализацией (совместно с неучтенными расходами) | 690 | 104,4 | 750 | 145,2 |
| 2 | Производственные нужды |  | 340 |  | 340 |
|  | Итого |  | 444,4 |  | 485,2 |

Принята неполная раздельная система канализации, при которой бытовые и производственные стоки отводятся канализационной сетью на КОС, а поверхностные воды отводятся системой открытых водоотводных устройств на очистные сооружения дождевой канализации.

Схема канализации запроектирована с учетом рельефа, планировки хутора и направления перспективного развития. Предусматривается прокладка самотечной канализационной сети. Сточные воды отводятся на очистку на КОС.

Предусматриваются общие канализационные очистные сооружения для х. Молаканский и п. Первомайский.

Производительность КОС составит:

- на I очередь – 594,1 м3/сут;

- на расчетный срок – 694,3 м3/сут.

Основные мероприятия по развитию системы канализации сводятся к следующему:

- Строительство самотечных канализационных сетей;

- Строительство канализационных очистных сооружений.

## Теплоснабжение

В настоящее время потребители обеспечиваются тепловой энергией децентрализовано от локальных источников - отопительных печей.

В зданиях хутора проектными решениями предусматривается децентрализованное теплоснабжение.

Основным видом топлива для источников теплоснабжения намечается природный газ, являющихся энергоносителем для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления.

Тепловые потребности подсчитаны для жилых зданий по укрупненным показателям максимального теплового потока на отопление на 1 м2 общей площади жилых зданий (с учетом повышенных требований к теплозащите ограждающих конструкций зданий), табл. 8.3-16.

Расходы тепла на отопление жилых зданий (при децентрализованном теплоснабжении)

Таблица 8.3-16

| Наименование | Ед. изм. | 1 очередь | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- |
| Расход тепла на отопление | МВт | 2,5 | 3,6 |

Годовые расхода тепла и топлива на отопление приведены в табл. 8.3-17.

Годовые расходы тепла и топлива на отопление

Таблица 8.3-17

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Годовой расход тепла | тыс.МВт | 5,2 | 7,4 |
| 2 | Расход топлива | тыс. м3/год | 619 | 880 |

## Газоснабжение

В настоящее время хутор газифицирован. Газоснабжение осуществляется  природным сетевым газом. Источником газоснабжения является система газопроводов «Северный- Кавказ- Центр», от которой газ  подходит к ГРС г. Гуково. От ГРС имеется межпоселковый газопровод к х. Молаканский.

На период разработки настоящего проекта намечается 100% газоснабжение потребителей природным сетевым газом.

Газоснабжение хутора предусматривается от ГРС Гуково. В хуторе предусматривается установка ГРП, распределение газа происходит по газопроводам низкого давления.

Расход газа при наличии газовой плиты и водонагревателя для горячего водоснабжения принимается 300 нм3/год на человека.

Распределение газа предусматривается по двухступенчатой схеме.

Планируемые расходы природного газа приведены в табл. 8.3-18.

Планируемые расходы природного газа

Таблица 8.3-18

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | I очередь | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | чел. | 690 | 750 |
| 2 | Годовой расход газа | т.м3 |  |  |
| 2.1 | На хозяйственно-бытовые нужды | -//- | 207 | 225 |
| 2.2 | Неучтенные расходы, 10% | -//- | 20,7 | 22,5 |
| 2.3 | На отопление зданий индивидуальной застройки | -//- | 619 | 880 |
| 2.4 | Расход на производственные нужды | -//- |  |  |
|  | Итого | -//- | 846,7 | 1127,5 |

Расходы газа на отопление индивидуальной застройки приняты из условия, что отопление всей застройки полностью будет осуществляться от автономных источников, работающих на газе.

Для поддержания надёжной и бесперебойной работы системы газоснабжения необходимо поэтапная реализация мероприятий, предусматривающих развитие элементов инфраструктуры газового хозяйства:

- перевод потребителей индивидуального малоэтажного строительства на автономные источники тепла, работающие на газовом топливе (увеличение доли использования природного газа для автономных генераторов тепла в усадебной застройке);

- строительство распределительных газопроводов.

## Электроснабжение

Существующее положение

Электроснабжение хутора осуществляется от сетей Ростовской энергосистемы и генерирующих источников электроснабжения.

Электросетевые объекты напряжением 35 кВ, 110 кВ находятся в ведении филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», производственное отделение «Западные электрические сети Ростовэнерго».

Центром питания сети напряжением 330, 220, 110 кВ Красносулинского района является Экспериментальная ТЭС (связанная высоковольтными линиями с Ростовской энергосистемой, в т.ч. с Новочеркасской ГРЭС, подстанцией Ш-30, подстанцией Б-10).

Распределительная сеть хутора работает на напряжении 6 кВ, 10 кВ. Сети выполнены в воздушном исполнении по радиальной схеме.

На территории хутора расположены трансформаторные пункты, от которых осуществляется снабжение потребителей застройки.

Проектные решения

Источником электроснабжения хутора остаются существующие понизительные подстанции.

Потребителями электроэнергии являются жилые и общественные здания, сельскохозяйственные потребители.

Расчеты годового расхода электроэнергии приведены в табл. 8.3-19.

Годовой расход электроэнергии

Таблица 8.3-19

| Потребители | I очередь |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Численность населения, чел. | Уд. норма, кВт.чел/г | Электро- энергия, кВт.ч/год | Численность населения, чел. | Уд. норма, кВт.чел/г | Электро- энергия, кВт.ч/год |
| 1. Коммунально-бытовые потребители | 690 | 950 | 655,5 | 750 | 950 | 712,5 |

Уровень электропотребления будет корректироваться в зависимости от возможных инвестиционных проектов.

Рост электрических нагрузок в коммунально-бытовом секторе обусловлен улучшением жилищных условий, строительством, объектов соцкульбыта, а также реконструкцией и модернизацией существующего жилого фонда. Растет нагрузка и в связи с увеличением уровня электрификации быта в сохраняемом жилом фонде.

Электроснабжение реконструируемой и вновь возводимой застройки сохранится по существующим сетям с учетом реконструкции линий и ТП (электрические сети напряжением 6 кВ, 10 кВ на данной стадии не рассматриваются).

Уличное освещение предусматривается воздушным, управление уличным освещением – дистанционное.

Для покрытия электрических нагрузок поселка и повышения качества снабжения электроэнергией предлагается следующее:

1. Замена физически устаревших ВЛ-6 кВ, 10 кВ.

## Связь

В хуторе предоставляются универсальные услуги связи.

Телефонизация

Удалённость хутора от существующих АТС, необходимость прокладки абонентской линии, полноценное присутствие сетей сотовой связи обуславливает снижение спроса на услуги проводной телефонной сети.

Территория хутора охвачена зонами устойчивой связи основных операторов сотовой связи.

Предусматривается развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных с предоставлением населению различных мультимедийных услуг, включая Интернет.

Радиофикация, телевидение

Проводное вещание не осуществляется.

Хутор находится в зоне уверенного приема телевизионных программ.

На территории существующей малоэтажной индивидуальной застройки рекомендуется использовать  эфирное радиотрансляционное радиовещание с использованием УКВ ЧС станций и приемников УКВ ЧМ вещания с фиксированной частотой вещания.

Дальнейшее развитие телевизионного вещания должно вестись в следующих направлениях:

- развитие систем кабельного телевидения;

- развитие систем спутникового телевидения;

- подготовка и переход к 2015 г на цифровое телевизионное вещание, с внедрением которого резко возрастет качество вещания и увеличится число каналов вещания;

- расширение мультимедийных услуг населению по кабельным сетям телевидения  и подача программ ТВ вещания по телекоммуникационным сетям.

## Санитарная очистка территории

Существующее положение

В хуторе организована планово-регулярная система санитарной очистки территории.

Бытовые отходы, включающие домовой мусор, смет с усовершенствованных дорожных покрытий, нетоксичные отходы коммунальных предприятий, специфические отходы потребления (подлежащие захоронению), собираются и транспортируются для обезвреживания. Твердые бытовые отходы (ТБО) собираются унитарным способом (отсутствует раздельный способ).

Для сбора ТБО применяется «планово-поквартирный метод» (по графику приезжает спецтранспорт и производится погрузка ТБО в автомобиль).

Твердые бытовые отходы вывозятся на свалку г. Красный Сулин.

В хуторе организована уборка усовершенствованных покрытий в летнее и зимнее время.

Периодичность вывоза отходов:

- в летнее время – 1 раз в неделю;

- в зимнее время – 1 раз в неделю.

Проектные решения

В п. Молаканский предусматривается развитие обязательной планово - регулярной системы санитарной очистки территории (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий).

Нормы накопления ТБО принимаются в соответствии со степенью благоустройства и дифференцированно по этапам строительства, согласно СП 42.13330.2011:

- на I очередь – 2,4 м3 на 1 человека в год;

- на расчетный срок  -3,0 м3 на 1 человека в год.

Общее количество бытовых отходов подсчитано в соответствии с СП 42.13330.2011 и приведено в таблице 8.3-20.

Годовое накопление твердых бытовых отходов селитебной застройки

Таблица 8.3-20

| Виды отходов | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Твердые отходы, м3 | 1656 | 2250 |

Обезвреживание ТБО предусматривается на новом полигоне, размещаемом на территории Красносулинского района.

## Инженерная подготовка территории

На основании архитектурно-планировочного решения, принимая во внимание градостроительную ценность территории застройки и технико-экономическую целесообразность, намечаются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

1. Вертикальная планировка территории (обеспечивающая организацию отведения поверхностного стока) и организация системы дождевой канализации;

2. Организация поверхностного стока с территории застройки;

3. Благоустройство пруда;

4. Благоустройство балки Грузская.

Х. ДОЛОТИНКА

## Водоснабжение

Существующее положение

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения хутора служат подземные воды.

В настоящее время в хуторе имеется скважина, насосной станцией I подъема производительностью 3м3/сут. вода подается в регулирующе-запасную емкость - стальную башню объемом 25 м3; затем вода поступает к коттеджной застройке. Водовод от скважины до водонапорной башни практически разрушен.

Основная часть жителей пользуется индивидуальными колодцами.

По данным ООО ПП «Каскад» водопотребление жителей хутора осуществляется в соответствии с табл. 8.3-21.

Водопотребление жителей

Таблица 8.3-21

| Всего, чел. | Из них обеспечено водопроводом | Из них имеющих |  | Обеспечено индивид. колодцами |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ввод в дом | Водозаборные колонки |  |
| 359 | 15 | 15 | 0 | 344 |

Протяженность водопроводных сетей составляет – 5,5 км, в том числе:

- стальные трубопроводы диаметром 100 мм- 5,5 км.

Трубопроводы проложены подземно, на глубине 1,5 м.

Проектные решения

В качестве источника водоснабжения на I очередь строительства и на расчетный срок намечается водоснабжение от Гуково-Гундоровского водопровода.

Проектным решением намечается, что централизованная система водоснабжения хутора должна охватить всю жилую и общественную застройку.

Наружное противопожарное водоснабжение  предусматривается в соответствии со СНиП 2.04.02-84* и СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения».

Расход воды на тушение пожаров может также предусматриваться из р. Б.Гнилуша. При этом к водоему должен быть обеспечен проезд пожарных машин, дорога должна иметь усовершенствованное покрытие и пирс размером на менее 12*12 м.

Принимая во внимание, что подача воды в хутор производится от одного источника целесообразно устройство контррезервуара в конце тупикового участка водопровода; в контррезервуаре предусматривается объем воды для целей пожаротушения на время ликвидации аварии на водоводе (в соответствии с п.п.8.3, 8.4 СП 8.13130.2009).

Водопотребление х. Долотинка на первую очередь и планируемый срок приводится в табл. 8.3-22, 8.3-23, 8.3-24.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

Таблица 8.3-22

| № п/п | Степень благоустройства жилой застройки | I очередь |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норма водопотр. л/сут. на 1 чел. | Насел., тыс. чел. | Расход воды макс. м3/сут. | Норма водопотр. л/сут. на 1 чел. | Насел., тыс. чел. | Расход воды макс. м3/сут. |
| 1 | Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом и канализацией: |  |  |  |  |  |  |
|  | а) без ванн | 125 | 0,360 | 49,5 | - | - | - |
|  | б) с ванными и местными водонагревателями |  |  |  | 160 | 0,400 | 70,4 |
|  | в) застройка зданиями с водопользованием из водозаборных колонок |  | - | - | - | - | - |
|  | г) неучтенные расходы 10% |  |  | 4,9 |  |  | 7,0 |
|  | Итого |  |  | 54,4 |  |  | 77,4 |

Расход воды для скота и птицы, принадлежащих населению

Таблица 8.3-23

| Виды животных | 1 очередь |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Норма водопотр. л/сут. | Кол-во голов | Расход м3/сут. | Норма водопотр. л/сут. | Кол-во голов | Расход м3/сут. |
| Коровы | 50 | 60 | 3 | 50 | 60 | 3 |
| Свиньи | 15 | 150 | 2,2 | 15 | 150 | 2,2 |
| Птица | 1 | 1100 | 1,1 | 1 | 1100 | 1,1 |
| Итого: |  |  | 6,3 |  |  | 6,3 |

Расход воды на наружное пожаротушение определяется в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. Число одновременных пожаров равно 1, расход воды на один пожар 5 л/с; дполнительно принимается 5 л/с на внутреннее пожаротушение, продолжительность пожара 3 ч. Пропуск противопожарных расходов должен учитываться при расчетах водопроводной сети. Общий расход на нужды пожаротушения составит 108 м3.

Суммарный расход воды питьевого качества

Таблица 8.3-24

| № п/п | Наименование потребителей | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды населения | 54,4 | 74,4 |
| 2 | Расходы воды для животных | 6,3 | 6,3 |
| 3 | Полив территорий общественного пользования | 18 | 20 |
|  | Итого | 114,7 | 137,7 |

Схема водоснабжения принята объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная, низкого давления.

Настоящим проектом предлагается подключение хутора к групповому Гуково-Гундоровскому водопроводу.

Для развития водоснабжения хутора предлагается:

- Обеспечить водоснабжение существующей застройки подключением к централизованному водоснабжению из системы Гуково-Гундоровского водопровода.

## Канализация

В настоящее время централизованная канализация в хуторе отсутствует. Канализование индивидуальной и общественной застройки происходит в выгреба. Существующая система канализации несет в себе угрозу экологической безопасности хутора.

Проектные решения

В хуторе на перспективу предусматривается полное благоустройство застройки, организация централизованной системы канализации.

В основу определения прогнозных расходов сточных вод приняты расходы по водопотреблению в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. Нормы водоотведения от жилой застройки принимаются равными нормам водопотребления (для застройки с внутренним водопроводом и канализацией).

Суммарные расходы сточных вод х. Долотинка приведены в таблице 8.3-25.

Суммарный расход сточных вод

Таблица 8.3-25

| № п/п | Наименование потребителей | 1 очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население, чел. | Расходы сточных вод, м3/сут. | Население, чел. | Расходы сточных вод, м3/сут. |
| 1 | Хозяйственные нужды населения, проживающего в зданиях, оборудованных канализацией (совместно с неучтенными расходами) | 360 | 54,4 | 400 | 77,4 |

Принята неполная раздельная система канализации, при которой бытовые и производственные стоки отводятся канализационной сетью на КОС, а поверхностные воды отводятся системой открытых водоотводных устройств на очистные сооружения дождевой канализации.

Схема канализации запроектирована с учетом рельефа, планировки хутора и направления перспективного развития. Предусматривается прокладка самотечной канализационной сети. Сточные воды отводятся на очистку на КОС.

Основные мероприятия по развитию системы канализации сводятся к следующему:

1.Строительство самотечных канализационных сетей;

2.Строительство канализационных очистных сооружений.

## Теплоснабжение

В настоящее время потребители обеспечиваются тепловой энергией децентрализовано от локальных источников - отопительных печей.

В зданиях хутора проектными решениями предусматривается децентрализованное теплоснабжение.

Основным видом топлива для источников теплоснабжения намечается природный газ, являющихся энергоносителем для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления.

Тепловые потребности подсчитаны для жилых зданий по укрупненным показателям максимального теплового потока на отопление на 1 м2 общей площади жилых зданий (с учетом повышенных требований к теплозащите ограждающих конструкций зданий), табл. 8.3-26.

Расходы тепла на отопление жилых зданий (при децентрализованном теплоснабжении)

Таблица 8.3-26

| Наименование | Ед. изм. | 1 очередь | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- |
| Расход тепла на отопление | МВт | 1,5 | 2,3 |

Годовые расхода тепла и топлива на отопление приведены в табл. 8.3-27.

Годовые расходы тепла и топлива на отопление

Таблица 8.3-27

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Годовой расход тепла | тыс.МВт | 3,1 | 4,7 |
| 2 | Расход топлива | тыс. м3/год | 369 | 560 |

## Газоснабжение

В настоящее время хутор не газифицирован.

На период разработки настоящего проекта намечается 100% газоснабжение потребителей природным сетевым газом.

Газоснабжение хутора предусматривается от ГРС Гуково. В хуторе предусматривается установка ГРП, распределение газа происходит по газопроводам низкого давления.

Расход газа при наличии газовой плиты и водонагревателя для горячего водоснабжения принимается 300 нм3/год на человека.

Распределение газа предусматривается по двухступенчатой схеме.

Планируемые расходы природного газа приведены в табл. 8.3-28.

Планируемые расходы природного газа

Таблица 8.3-28

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | I очередь | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | чел. | 360 | 400 |
| 2 | Годовой расход газа | т.м3 |  |  |
| 2.1 | На хозяйственно-бытовые нужды | -//- | 108 | 120 |
| 2.2 | Неучтенные расходы, 10% | -//- | 10,8 | 12,0 |
| 2.3 | На отопление зданий индивидуальной застройки | -//- | 369 | 560 |
| 2.4 | Расход на производственные нужды | -//- |  |  |
|  | Итого | -//- | 487,8 | 692 |

Расходы газа на отопление индивидуальной застройки приняты из условия, что отопление всей застройки полностью будет осуществляться от автономных источников, работающих на газе.

Для поддержания надёжной и бесперебойной работы системы газоснабжения необходимо поэтапная реализация мероприятий, предусматривающих развитие элементов инфраструктуры газового хозяйства:

- перевод потребителей индивидуального малоэтажного строительства на автономные источники тепла, работающие на газовом топливе (увеличение доли использования природного газа для автономных генераторов тепла в усадебной застройке);

- строительство межпоселкового газопровода;

- строительство распределительных газопроводов и ГРП.

## Электроснабжение

Существующее положение

Электроснабжение хутора осуществляется от сетей Ростовской энергосистемы и генерирующих источников электроснабжения.

Электросетевые объекты напряжением 35 кВ, 110 кВ находятся в ведении филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», производственное отделение «Западные электрические сети Ростовэнерго».

Центром питания сети напряжением 330, 220, 110 кВ Красносулинского района является Экспериментальная ТЭС (связанная высоковольтными линиями с Ростовской энергосистемой, в т.ч. с Новочеркасской ГРЭС, подстанцией Ш-30, подстанцией Б-10).

Распределительная сеть хутора работает на напряжении 6 кВ, 10 кВ. Сети выполнены в воздушном исполнении по радиальной схеме.

На территории хутора расположены трансформаторные пункты, от которых осуществляется снабжение потребителей застройки.

Проектные решения

Источником электроснабжения хутора остаются существующие понизительные подстанции.

Потребителями электроэнергии являются жилые и общественные здания, сельскохозяйственные потребители.

Расчеты годового расхода электроэнергии приведены в табл. 8.3-29.

Годовой расход электроэнергии

Таблица 8.3-29

| Потребители | I очередь |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Численность населения, чел. | Уд. норма, кВт.чел/г | Электро- энергия, кВт.ч/год | Численность населения, чел. | Уд. норма, кВт.чел/г | Электро- энергия, кВт.ч/год |
| 1. Коммунально-бытовые потребители | 360 | 950 | 342 | 400 | 950 | 380 |

Уровень электропотребления будет корректироваться в зависимости от возможных инвестиционных проектов.

Рост электрических нагрузок в коммунально-бытовом секторе обусловлен улучшением жилищных условий, строительством, объектов соцкультбыта, а также реконструкцией и модернизацией существующего жилого фонда. Растет нагрузка и в связи с увеличением уровня электрификации быта в сохраняемом жилом фонде.

Электроснабжение реконструируемой и вновь возводимой застройки сохранится по существующим сетям с учетом реконструкции линий и ТП (электрические сети напряжением 6 кВ, 10 кВ на данной стадии не рассматриваются).

Уличное освещение предусматривается воздушным, управление уличным освещением – дистанционное.

Для покрытия электрических нагрузок поселка и повышения качества снабжения электроэнергией предлагается следующее:

1. Замена физически устаревших ВЛ-6 кВ, 10 кВ.

## Связь

В хуторе предоставляются универсальные услуги связи.

Телефонизация

Удалённость хутора от существующих АТС, необходимость прокладки абонентской линии, полноценное присутствие сетей сотовой связи обуславливает снижение спроса на услуги проводной телефонной сети.

Территория хутора охвачена зонами устойчивой связи основных операторов сотовой связи.

Предусматривается развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных с предоставлением населению различных мультимедийных услуг, включая Интернет.

Радиофикация, телевидение

Проводное вещание не осуществляется.

Хутор находится в зоне уверенного приема телевизионных программ.

На территории существующей малоэтажной индивидуальной застройки рекомендуется использовать  эфирное радиотрансляционное радиовещание с использованием УКВ ЧС станций и приемников УКВ ЧМ вещания с фиксированной частотой вещания.

Дальнейшее развитие телевизионного вещания должно вестись в следующих направлениях:

- развитие систем кабельного телевидения;

- развитие систем спутникового телевидения;

- подготовка и переход к 2015 г на цифровое телевизионное вещание, с внедрением которого резко возрастет качество вещания и увеличится число каналов вещания;

- расширение мультимедийных услуг населению по кабельным сетям телевидения  и подача программ ТВ вещания по телекоммуникационным сетям.

## Санитарная очистка территории

Существующее положение

В хуторе организована планово-регулярная система санитарной очистки территории.

Бытовые отходы, включающие домовой мусор, смет с усовершенствованных дорожных покрытий, нетоксичные отходы коммунальных предприятий, специфические отходы потребления (подлежащие захоронению), собираются и транспортируются для обезвреживания. Твердые бытовые отходы (ТБО) собираются унитарным способом (отсутствует раздельный способ).

Для сбора ТБО применяется «планово-поквартирный метод» (по графику приезжает спецтранспорт и производится погрузка ТБО в автомобиль).

Твердые бытовые отходы вывозятся на свалку г. Красный Сулин.

В поселке организована уборка усовершенствованных покрытий в летнее и зимнее время.

Периодичность вывоза отходов:

- в летнее время – 1 раз в неделю;

- в зимнее время – 1 раз в неделю.

Проектные решения

В п. Долотинка предусматривается развитие обязательной планово - регулярной системы санитарной очистки территории (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий).

Нормы накопления ТБО принимаются в соответствии со степенью благоустройства и дифференцированно по этапам строительства, согласно СП 42.13330.2011:

- на I очередь – 2,4 м3 на 1 человека в год;

- на расчетный срок  -3,0 м3 на 1 человека в год.

Общее количество бытовых отходов подсчитано в соответствии с СП 42.13330.2011 и приведено в таблице 8.3-30.

Годовое накопление твердых бытовых отходов селитебной застройки

Таблица 8.3-30

| Виды отходов | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Твердые отходы, м3 | 864 | 1200 |

Обезвреживание ТБО предусматривается на новом полигоне, размещаемом на территории Красносулинского района.

## Инженерная подготовка территории

На основании архитектурно-планировочного решения, принимая во внимание градостроительную ценность территории застройки и технико-экономическую целесообразность, намечаются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

1. Вертикальная планировка территории (обеспечивающая организацию отведения поверхностного стока) и организация системы дождевой канализации;

2. Организация поверхностного стока с территории застройки;

3. Благоустройство территории, прилегающей к р. Б. Гнилуша, регулирование русла реки; берегоукрепление;

4. Благоустройство прудов;

5. Благоустройство балки Грузская, балки Коренная.

Х. ВОДИН

## Водоснабжение

Существующее положение

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения хутора служат подземные воды Гуково- Гундоровского группового водопровода.

Вода расходуется на хозяйственно-питьевые нужды населения, включая индивидуальный сектор животноводства и птицеводства.

По данным ООО ПП «Каскад» водопотребление жителей поселка осуществляется в соответствии с табл. 8.3-31.

Водопотребление жителей

Таблица 8.3-31

| Всего, чел. | Из них обеспечено водопроводом | Из них имеющих |  | Обеспечено привозной водой |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ввод в дом | Водозаборные колонки |  |
| 30 | 30 | 0 | 30 | 0 |

Регулирующие и запасные ёмкости отсутствуют.

Протяженность водопроводных сетей составляет 2,5 км, в том числе:

- стальные трубопроводы диаметром 100 мм- 2,5 км.

Трубопроводы проложены подземно.

По данным филиала ФГУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г.г. Каменске-Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево, Красный Сулин, Красносулинском и Каменском районах» качество питьевой воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

Проектные решения

В качестве источника водоснабжения на I очередь строительства и на расчетный срок намечается водоснабжение от Гуково-Гундоровского водопровода.

Проектным решением намечается, что централизованная система водоснабжения хутора должна охватить всю застройку.

Водопотребление х. Водин на первую очередь и планируемый срок приводится в табл. 8.3-32, 8.3-33, 8.3-34.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

Таблица 8.3-32

| № п/п | Степень благоустройства жилой застройки | I очередь |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норма водопотр. л/сут. на 1 чел. | Насел., тыс. чел. | Расход воды макс. м3/сут. | Норма водопотр. л/сут. на 1 чел. | Насел., тыс. чел. | Расход воды макс. м3/сут. |
| 1 | Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом и канализацией: |  |  |  |  |  |  |
|  | а) без ванн | 125 | 0,030 | 4,1 | - | - | - |
|  | б) с ванными и местными водонагревателями |  |  |  | 160 | 0,035 | 6,2 |
|  | в) застройка зданиями с водопользованием из водозаборных колонок |  | - | - | - | - | - |
|  | г) неучтенные расходы 10% |  |  | 0,4 |  |  | 0,6 |
|  | Итого |  |  | 4,5 |  |  | 6,8 |

Расход воды для скота и птицы, принадлежащих населению

Таблица 8.3-33

| Виды животных | 1 очередь |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Норма водопотр. л/сут. | Кол-во голов | Расход м3/сут. | Норма водопотр. л/сут. | Кол-во голов | Расход м3/сут. |
| Коровы | 50 | 6 | 0,3 | 50 | 6 | 0,3 |
| Свиньи | 15 | 45 | 0,7 | 15 | 45 | 0,7 |
| Птица | 1 | 230 | 0,2 | 1 | 230 | 0,2 |
| Итого: |  |  | 1,2 |  |  | 1,2 |

Суммарный расход воды питьевого качества

Таблица 8.3-34

| № п/п | Наименование потребителей | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды населения | 4,5 | 6,8 |
| 2 | Расходы воды для животных | 1,2 | 1,2 |
|  | Итого | 5,7 | 8,0 |

Существующая схема водоснабжения хутора максимально используется. Схема водоснабжения принята хозяйственно-питьевая, низкого давления.

Учитывая, что централизованное водоснабжение предусматривается для всей застройки, для подачи требуемого объема воды необходимо увеличение объёмов подачи воды из Гуково- Гундоровского группового водопровода.

Для развития водоснабжения хутора предлагается:

- Обеспечить водоснабжение существующей жилой, общественной и производственной застройки.

## Канализация

В настоящее время централизованная канализация в хуторе отсутствует. Канализование индивидуальной и общественной застройки происходит в выгреба. Существующая система канализации несет в себе угрозу экологической безопасности хутора.

Проектные решения

В хуторе на перспективу предусматривается полное благоустройство застройки, организация централизованной системы канализации.

В основу определения прогнозных расходов сточных вод приняты расходы по водопотреблению в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. Нормы водоотведения от жилой застройки принимаются равными нормам водопотребления (для застройки с внутренним водопроводом и канализацией).

Суммарные расходы сточных вод х. Водин приведены в таблице 8.3-35.

Суммарный расход сточных вод

Таблица 8.3-35

| № п/п | Наименование потребителей | 1 очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население, чел. | Расходы сточных вод, м3/сут. | Население, чел. | Расходы сточных вод, м3/сут. |
| 1 | Хозяйственные нужды населения, проживающего в зданиях, оборудованных канализацией (совместно с неучтенными расходами) | 30 | 4,5 | 35 | 6,8 |

Схема канализации запроектирована с учетом рельефа, планировки хутора и направления перспективного развития. Предусматривается прокладка самотечной канализационной сети. Сточные воды отводятся на очистку на КОС.

Основные мероприятия по развитию системы канализации сводятся к следующему:

1.Строительство самотечных канализационных сетей;

2.Строительство канализационных очистных сооружений.

## Теплоснабжение

В настоящее время потребители обеспечиваются тепловой энергией децентрализовано от локальных источников - отопительных печей.

В зданиях хутора проектными решениями предусматривается децентрализованное теплоснабжение.

Основным видом топлива для источников теплоснабжения намечается природный газ, являющихся энергоносителем для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления.

Тепловые потребности подсчитаны для жилых зданий по укрупненным показателям максимального теплового потока на отопление на 1 м2 общей площади жилых зданий (с учетом повышенных требований к теплозащите ограждающих конструкций зданий), табл. 8.3-36.

Расходы тепла на отопление жилых зданий (при децентрализованном теплоснабжении)

Таблица 8.3-36

| Наименование | Ед. изм. | 1 очередь | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- |
| Расход тепла на отопление | МВт | 0,11 | 0,18 |

Годовые расхода тепла и топлива на отопление приведены в табл. 8.3-37.

Годовые расходы тепла и топлива на отопление

Таблица 8.3-37

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Годовой расход тепла | тыс.МВт | 0,23 | 0,37 |
| 2 | Расход топлива | тыс. м3/год | 27 | 44 |

## Газоснабжение

В настоящее время хутор не газифицирован.

На период разработки настоящего проекта намечается 100% газоснабжение потребителей природным сетевым газом.

Газоснабжение хутора предусматривается от ГРС Гуково. В хуторе предусматривается установка ГРП, распределение газа происходит по газопроводам низкого давления.

Расход газа при наличии газовой плиты и водонагревателя для горячего водоснабжения принимается 300 нм3/год на человека.

Распределение газа предусматривается по двухступенчатой схеме.

Планируемые расходы природного газа приведены в табл. 8.3-38.

Планируемые расходы природного газа

Таблица 8.3-38

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | I очередь | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | чел. | 30 | 35 |
| 2 | Годовой расход газа | т.м3 |  |  |
| 2.1 | На хозяйственно-бытовые нужды | -//- | 9 | 10,5 |
| 2.2 | Неучтенные расходы, 10% | -//- | 0,9 | 1 |
| 2.3 | На отопление зданий индивидуальной застройки | -//- | 27 | 44 |
|  | Итого | -//- | 36,9 | 55,5 |

Расходы газа на отопление индивидуальной застройки приняты из условия, что отопление всей застройки полностью будет осуществляться от автономных источников, работающих на газе.

Для поддержания надёжной и бесперебойной работы системы газоснабжения необходимо поэтапная реализация мероприятий, предусматривающих развитие элементов инфраструктуры газового хозяйства:

- перевод потребителей индивидуального малоэтажного строительства на автономные источники тепла, работающие на газовом топливе;

- строительство межпоселкового газопровода;

- строительство распределительных газопроводов и ГРП.

## Электроснабжение

Существующее положение

Электроснабжение хутора осуществляется от сетей Ростовской энергосистемы и генерирующих источников электроснабжения.

Электросетевые объекты напряжением 35 кВ, 110 кВ находятся в ведении филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», производственное отделение «Западные электрические сети Ростовэнерго».

Центром питания сети напряжением 330, 220, 110 кВ Красносулинского района является Экспериментальная ТЭС (связанная высоковольтными линиями с Ростовской энергосистемой, в т.ч. с Новочеркасской ГРЭС, подстанцией Ш-30, подстанцией Б-10).

Распределительная сеть хутора работает на напряжении 6 кВ, 10 кВ. Сети выполнены в воздушном исполнении по радиальной схеме.

На территории хутора расположены трансформаторные пункты, от которых осуществляется снабжение потребителей застройки.

Проектные решения

Источником электроснабжения хутора остаются существующие понизительные подстанции.

Потребителями электроэнергии являются жилые и общественные здания, сельскохозяйственные потребители.

Расчеты годового расхода электроэнергии приведены в табл. 8.3-39.

Годовой расход электроэнергии

Таблица 8.3-39

| Потребители | I очередь |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Численность населения, чел. | Уд. норма, кВт.чел/г | Электро- энергия, кВт.ч/год | Численность населения, чел. | Уд. норма, кВт.чел/г | Электро- энергия, кВт.ч/год |
| 1. Коммунально-бытовые потребители | 30 | 950 | 28,5 | 35 | 950 | 33,2 |

Годовой расход электрической энергии при числе часов использования максимума нагрузок 5300 составит:

I очередь – 90 тыс. кВт. час.

Расчетный срок – 100 тыс. кВт. час.

Распределение электроэнергии по территории будет осуществляться по линиям 6кВ, 10 кВ.

Уровень электропотребления будет корректироваться в зависимости от возможных инвестиционных проектов.

Рост электрических нагрузок в коммунально-бытовом секторе обусловлен улучшением жилищных условий, строительством, объектов соцкульбыта, а также реконструкцией и модернизацией существующего жилого фонда. Растет нагрузка и в связи с увеличением уровня электрификации быта в сохраняемом жилом фонде.

Электроснабжение реконструируемой и вновь возводимой застройки сохранится по существующим сетям с учетом реконструкции линий и ТП (электрические сети напряжением 6 кВ, 10 кВ на данной стадии не рассматриваются).

Уличное освещение предусматривается воздушным, управление уличным освещением – дистанционное.

Для покрытия электрических нагрузок поселка и повышения качества снабжения электроэнергией предлагается следующее:

1. Замена физически устаревших ВЛ-6 кВ, 10 кВ.

Предусматривается реконструкция сетей наружного освещения в соответствии с Перспективным планом реконструкции объектов электрических сетей наружного освещения в Красносулинском районе на 2010-2013 годы.

## Связь

В хуторе предоставляются универсальные услуги связи.

Телефонизация

Удалённость хутора от существующих АТС, необходимость прокладки абонентской линии, полноценное присутствие сетей сотовой связи обуславливает снижение спроса на услуги проводной телефонной сети.

Территория хутора охвачена зонами устойчивой связи основных операторов сотовой связи.

Предусматривается развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных с предоставлением населению различных мультимедийных услуг, включая Интернет.

Радиофикация, телевидение

Проводное вещание не осуществляется.

Хутор находится в зоне уверенного приема телевизионных программ.

На территории существующей малоэтажной индивидуальной застройки рекомендуется использовать  эфирное радиотрансляционное радиовещание с использованием УКВ ЧС станций и приемников УКВ ЧМ вещания с фиксированной частотой вещания.

Дальнейшее развитие телевизионного вещания должно вестись в следующих направлениях:

- развитие систем кабельного телевидения;

- развитие систем спутникового телевидения;

- подготовка и переход к 2015 г на цифровое телевизионное вещание, с внедрением которого резко возрастет качество вещания и увеличится число каналов вещания;

- расширение мультимедийных услуг населению по кабельным сетям телевидения  и подача программ ТВ вещания по телекоммуникационным сетям.

## Санитарная очистка территории

Существующее положение

В хуторе организована планово-регулярная система санитарной очистки территории.

Бытовые отходы, включающие домовой мусор, смет с усовершенствованных дорожных покрытий, нетоксичные отходы коммунальных предприятий, специфические отходы потребления (подлежащие захоронению), собираются и транспортируются для обезвреживания. Твердые бытовые отходы (ТБО) собираются унитарным способом (отсутствует раздельный способ).

Для сбора ТБО применяется «планово-поквартирный метод» (по графику приезжает спецтранспорт и производится погрузка ТБО в автомобиль).

Твердые бытовые отходы вывозятся на свалку г. Красный Сулин, площадью 0,5 га. Отходы поступают с территории хутора. Законсервированный (временно неэксплуатируемый).

В поселке организована уборка усовершенствованных покрытий в летнее и зимнее время.

Периодичность вывоза отходов:

- в летнее время – 1 раз в неделю;

- в зимнее время – 1 раз в неделю.

Проектные решения

В х. Водин предусматривается развитие обязательной планово - регулярной системы санитарной очистки территории (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий).

Нормы накопления ТБО принимаются в соответствии со степенью благоустройства и дифференцированно по этапам строительства, согласно СП 42.13330.2011:

- на I очередь – 2,4 м3 на 1 человека в год;

- на расчетный срок  -3,0 м3 на 1 человека в год.

Общее количество бытовых отходов подсчитано в соответствии с СП 42.13330.2011 и приведено в таблице 8.3-40.

Годовое накопление твердых бытовых отходов селитебной застройки

Таблица 8.3-40

| Виды отходов | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Твердые отходы, м3 | 72 | 105 |

Обезвреживание ТБО предусматривается на новом полигоне, размещаемом на территории Красносулинского района.

## Инженерная подготовка территории

На основании архитектурно-планировочного решения, принимая во внимание градостроительную ценность территории застройки и технико-экономическую целесообразность, намечаются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

1. Вертикальная планировка территории (обеспечивающая организацию отведения поверхностного стока) и организация системы дождевой канализации;

2. Благоустройство пруда;

3. Благоустройство балки Малая Гнилуша.

Х. БОЛЬШОЕ ЗВЕРЕВО

## Водоснабжение

Существующее положение

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения хутора служат индивидуальные колодцы. Централизованная система водоснабжения отсутствует.

По данным ООО ПП «Каскад» водопотребление жителей хутора осуществляется в соответствии с табл. 8.3-41.

Водопотребление жителей

Таблица 8.3-41

| Всего, чел. | Из них обеспечено водопроводом | Из них имеющих |  | Обеспечено индивид. колоцами |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ввод в дом | Водозаборные колонки |  |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 31 |

Проектные решения

В качестве источника водоснабжения на I очередь строительства и на расчетный срок предлагается подключить хутор к групповому Гуково-Гундоровскому водопроводу.

Проектным решением намечается, что централизованная система водоснабжения хутора должна охватить всю застройку.

Водопотребление х. Большое Зверево на первую очередь и планируемый срок приводится в табл. 8.3-42, 8.3-43, 8.3-44.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

Таблица 8.3-42

| № п/п | Степень благоустройства жилой застройки | I очередь |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норма водопотр. л/сут. на 1 чел. | Насел., тыс. чел. | Расход воды макс. м3/сут. | Норма водопотр. л/сут. на 1 чел. | Насел., тыс. чел. | Расход воды макс. м3/сут. |
| 1 | Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом и канализацией: |  |  |  |  |  |  |
|  | а) без ванн | 125 | 0,030 | 4,1 | - | - | - |
|  | б) с ванными и местными водонагревателями |  |  |  | 160 | 0,035 | 6,2 |
|  | в) застройка зданиями с водопользованием из водозаборных колонок |  | - | - | - | - | - |
|  | г) неучтенные расходы 10% |  |  | 0,4 |  |  | 0,6 |
|  | Итого |  |  | 4,5 |  |  | 6,8 |

Расход воды для скота и птицы, принадлежащих населению

Таблица 8.3-43

| Виды животных | 1 очередь |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Норма водопотр. л/сут. | Кол-во голов | Расход м3/сут. | Норма водопотр. л/сут. | Кол-во голов | Расход м3/сут. |
| Коровы | 50 | 4 | 0,2 | 50 | 4 | 0,2 |
| Свиньи | 15 | 5 | 0,08 | 15 | 5 | 0,08 |
| Птица | 1 | 60 | 0,06 | 1 | 60 | 0,06 |
| Итого: |  |  | 0,3 |  |  | 0,3 |

Расход воды на тушение пожаров может также предусматриваться из р.М.Гнилуша. При этом к водоему должен быть обеспечен проезд пожарных машин, дорога должна иметь усовершенствованное покрытие и пирс размером не менее 12*12 м.

Суммарный расход воды питьевого качества

Таблица 8.3-44

| № п/п | Наименование потребителей | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды населения | 4,5 | 6,8 |
| 2 | Расходы воды для животных | 0,3 | 0,3 |
|  | Итого | 4,8 | 7,1 |

Схема водоснабжения принята хозяйственно-питьевая, низкого давления.

Настоящим проектом предлагается подключение хутора к групповому Гуково-Гундоровскому водопроводу.

Для развития водоснабжения хутора  предлагается:

- Обеспечить водоснабжение существующей застройки подключением к централизованному водоснабжению из системы Гуково-Гундоровского водопровода.

## Канализация

В настоящее время централизованная канализация в хуторе отсутствует. Канализование индивидуальной и общественной застройки происходит в выгреба. Существующая система канализации несет в себе угрозу экологической безопасности хутора.

Проектные решения

В хуторе на перспективу предусматривается полное благоустройство застройки, организация централизованной системы канализации.

В основу определения прогнозных расходов сточных вод приняты расходы по водопотреблению в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. Нормы водоотведения от жилой застройки принимаются равными нормам водопотребления (для застройки с внутренним водопроводом и канализацией).

Суммарные расходы сточных вод х. Большое Зверево приведены в таблице 8.3-45.

Суммарный расход сточных вод

Таблица 8.3-45

| № п/п | Наименование потребителей | 1 очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население, чел. | Расходы сточных вод, м3/сут. | Население, чел. | Расходы сточных вод, м3/сут. |
| 1 | Хозяйственные нужды населения, проживающего в зданиях, оборудованных канализацией (совместно с неучтенными расходами) | 30 | 4,5 | 35 | 6,8 |

Схема канализации запроектирована с учетом рельефа, планировки хутора и направления перспективного развития. Предусматривается прокладка самотечной канализационной сети. Сточные воды отводятся на очистку на КОС.

Основные мероприятия по развитию системы канализации сводятся к следующему:

1. Строительство самотечных канализационных сетей;

2. Строительство канализационных очистных сооружений.

## Теплоснабжение

В настоящее время потребители обеспечиваются тепловой энергией децентрализовано от локальных источников - отопительных печей.

В зданиях хутора проектными решениями предусматривается децентрализованное теплоснабжение.

Основным видом топлива для источников теплоснабжения намечается природный газ, являющихся энергоносителем для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления.

Тепловые потребности подсчитаны для жилых зданий по укрупненным показателям максимального теплового потока на отопление на 1 м2 общей площади жилых зданий (с учетом повышенных требований к теплозащите ограждающих конструкций зданий), табл. 8.3-46.

Расходы тепла на отопление жилых зданий (при децентрализованном теплоснабжении)

Таблица 8.3-46

| Наименование | Ед. изм. | 1 очередь | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- |
| Расход тепла на отопление | МВт | 0,11 | 0,18 |

Годовые расхода тепла и топлива на отопление приведены в табл. 8.3-47.

Годовые расходы тепла и топлива на отопление

Таблица 8.3-47

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Годовой расход тепла | тыс.МВт | 0,23 | 0,37 |
| 2 | Расход топлива | тыс. м3/год | 27 | 44 |

## Газоснабжение

В настоящее время хутор не газифицирован.

На период разработки настоящего проекта намечается 100% газоснабжение потребителей природным сетевым газом.

Газоснабжение хутора предусматривается от ГРС Гуково. В хуторе предусматривается установка ГРП, распределение газа происходит по газопроводам низкого давления.

Расход газа при наличии газовой плиты и водонагревателя для горячего водоснабжения принимается 300 нм3/год на человека.

Распределение газа предусматривается по двухступенчатой схеме.

Планируемые расходы природного газа приведены в табл. 8.3-48.

Планируемые расходы природного газа

Таблица 8.3-48

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | I очередь | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | чел. | 30 | 35 |
| 2 | Годовой расход газа | т.м3 |  |  |
| 2.1 | На хозяйственно-бытовые нужды | -//- | 9 | 10,5 |
| 2.2 | Неучтенные расходы, 10% | -//- | 0,9 | 1 |
| 2.3 | На отопление зданий индивидуальной застройки | -//- | 27 | 44 |
| 2.4 | Расход на производственные нужды | -//- |  |  |
|  | Итого | -//- | 36,9 | 55,5 |

Расходы газа на отопление индивидуальной застройки приняты из условия, что отопление всей застройки полностью будет осуществляться от автономных источников, работающих на газе.

Для поддержания надёжной и бесперебойной работы системы газоснабжения необходимо поэтапная реализация мероприятий, предусматривающих развитие элементов инфраструктуры газового хозяйства:

- перевод потребителей индивидуального малоэтажного строительства на автономные источники тепла, работающие на газовом топливе;

- строительство межпоселкового газопровода;

- строительство распределительных газопроводов и ГРП.

## Электроснабжение

Существующее положение

Электроснабжение хутора осуществляется от сетей Ростовской энергосистемы и генерирующих источников электроснабжения.

Электросетевые объекты напряжением 35 кВ, 110 кВ находятся в ведении филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», производственное отделение «Западные электрические сети Ростовэнерго».

Центром питания сети напряжением 330, 220, 110 кВ Красносулинского района является Экспериментальная ТЭС (связанная высоковольтными линиями с Ростовской энергосистемой, в т.ч. с Новочеркасской ГРЭС, подстанцией Ш-30, подстанцией Б-10).

Распределительная сеть хутора работает на напряжении 6 кВ, 10 кВ. Сети выполнены в воздушном исполнении по радиальной схеме.

На территории хутора расположены трансформаторные пункты, от которых осуществляется снабжение потребителей застройки.

Проектные решения

Источником электроснабжения хутора остаются существующие понизительные подстанции.

Потребителями электроэнергии являются жилые и общественные здания, сельскохозяйственные потребители.

Расчеты годового расхода электроэнергии приведены в табл. 8.3-49.

Годовой расход электроэнергии

Таблица 8.3-49

| Потребители | I очередь |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Численность населения, чел. | Уд. норма, кВт.чел/г | Электро- энергия, кВт.ч/год | Численность населения, чел. | Уд. норма, кВт.чел/г | Электро- энергия, кВт.ч/год |
| 1. Коммунально-бытовые потребители | 30 | 950 | 28,5 | 35 | 950 | 33,2 |

Уровень электропотребления будет корректироваться в зависимости от возможных инвестиционных проектов.

Рост электрических нагрузок в коммунально-бытовом секторе обусловлен улучшением жилищных условий, строительством, объектов соцкульбыта, а также реконструкцией и модернизацией существующего жилого фонда. Растет нагрузка и в связи с увеличением уровня электрификации быта в сохраняемом жилом фонде.

Электроснабжение реконструируемой и вновь возводимой застройки сохранится по существующим сетям с учетом реконструкции линий и ТП (электрические сети напряжением 6 кВ, 10 кВ на данной стадии не рассматриваются).

Уличное освещение предусматривается воздушным, управление уличным освещением – дистанционное.

Для покрытия электрических нагрузок поселка и повышения качества снабжения электроэнергией предлагается следующее:

1. Замена физически устаревших ВЛ-6 кВ, 10 кВ.

## Связь

В хуторе предоставляются универсальные услуги связи.

Телефонизация

Удалённость хутора от существующих АТС, необходимость прокладки абонентской линии, полноценное присутствие сетей сотовой связи обуславливает снижение спроса на услуги проводной телефонной сети.

Территория хутора охвачена зонами устойчивой связи основных операторов сотовой связи.

Предусматривается развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных с предоставлением населению различных мультимедийных услуг, включая Интернет.

Радиофикация, телевидение

Проводное вещание не осуществляется.

Хутор находится в зоне уверенного приема телевизионных программ. Прием программ осуществляется от г. Гуково.

На территории существующей малоэтажной индивидуальной застройки рекомендуется использовать эфирное радиотрансляционное радиовещание с использованием УКВ ЧС станций и приемников УКВ ЧМ вещания с фиксированной частотой вещания.

Дальнейшее развитие телевизионного вещания должно вестись в следующих направлениях:

- развитие систем кабельного телевидения;

- развитие систем спутникового телевидения;

- подготовка и переход к 2015 г на цифровое телевизионное вещание, с внедрением которого резко возрастет качество вещания и увеличится число каналов вещания;

- расширение мультимедийных услуг населению по кабельным сетям телевидения  и подача программ ТВ вещания по телекоммуникационным сетям.

## Санитарная очистка территории

Существующее положение

В хуторе организована планово-регулярная система санитарной очистки территории.

Бытовые отходы, включающие домовой мусор, смет с усовершенствованных дорожных покрытий, нетоксичные отходы коммунальных предприятий, специфические отходы потребления (подлежащие захоронению), собираются и транспортируются для обезвреживания. Твердые бытовые отходы (ТБО) собираются унитарным способом (отсутствует раздельный способ).

Для сбора ТБО применяется «планово-поквартирный метод» (по графику приезжает спецтранспорт и производится погрузка ТБО в автомобиль).

Твердые бытовые отходы вывозятся на свалку г. Красный Сулин.

В поселке организована уборка усовершенствованных покрытий в летнее и зимнее время.

Периодичность вывоза отходов:

- в летнее время – 1 раз в неделю;

- в зимнее время – 1 раз в неделю.

Проектные решения

В п. Большое Зверево предусматривается развитие обязательной планово - регулярной системы санитарной очистки территории.

Нормы накопления ТБО принимаются в соответствии со степенью благоустройства и дифференцированно по этапам строительства, согласно СП 42.13330.2011:

- на I очередь – 2,4 м3 на 1 человека в год;

- на расчетный срок  -3,0 м3 на 1 человека в год.

Общее количество бытовых отходов подсчитано в соответствии с СП 42.13330.2011 и приведено в таблице 8.3-50.

Годовое накопление твердых бытовых отходов селитебной застройки

Таблица 8.3-50

| Виды отходов | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Твердые отходы, м3 | 72 | 105 |

Обезвреживание ТБО предусматривается на новом полигоне, размещаемом на территории Красносулинского района.

## Инженерная подготовка территории

На основании архитектурно-планировочного решения, принимая во внимание градостроительную ценность территории застройки и технико-экономическую целесообразность, намечаются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

1. Вертикальная планировка территории (обеспечивающая организацию отведения поверхностного стока) и организация системы дождевой канализации;

2. Благоустройство территории, прилегающей к р. Малая Гнилуша.

# 9. Охрана окружающей среды

Экологическое состояние территории сельского поселения и

предложения по охране окружающей среды

Современное понятие «окружающей среды» связано с неразрывным комплексом основных средовых компонентов: воздушного бассейна, водной среды, почвенного слоя, а также с воздействием электромагнитных излучений, акустики, радиации и др. Их экологические характеристики определяют общее состояние окружающей (человека) среды.

При разработке раздела учтены материалы Комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов Администрации Ростовской области, данные предоставленные Администрацией Красносулинского района, Государственный доклад «О санитарно – эпидемиологической обстановке в городе Красный Сулин и Красносулинском районе в 2010 году и мерах по ее стабилизации», областная долгосрочная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Ростовской области на 2011 – 2015 годы»,а также материалы Центра мониторинга социально – экологических последствий ликвидации шахт Восточного Донбасса (предоставленные для разработки Схемы территориального планирования Восточно – Донбасской агломерации).

Улучшение санитарно-экологического состояния окружающей среды может быть достигнуто за счет:

а) уменьшение влияния основных источников загрязнения в результате их реконструкции  или технического перевооружения,

б) осуществления градостроительных мероприятий за счет архитектурно-планировочной организации территории, ее инженерного обустройства.

На экологическое состояние сельского поселения огромное влияние оказывают урбанизированные территории близ расположенных городских поселений. Долотинское сельское поселение находится в зоне влияния г. Красный Сулин, г.Зверево, г. Гуково.

В районе принята муниципальная долгосрочная целевая программа по охране среды Красносулинского района на 2010-2013 годы, где предусмотрены мероприятия по охране окружающей среды.

В генеральном плане сельского поселения составлена специальная схема, отображающая планировачные и эколого – средовые ограничения, фиксирующая современную ситуацию и выработана система регламентно - режимного зонирования. В генеральном плане намечаются градоэкологические мероприятия, направленные на улучшение  экологической среды сельского поселения градостроительными методами.

Проектные решения, предлагаемые в генеральном плане сельского поселения, предусматривают сохранение существующих земных насаждений, также озеленение водоохранных, санитарно – защитных зон и создание новых развитых рекреационных территорий – рекреационная зона вдоль р. Гнилуша в районе х. Долотинка и х. Первомайский.

Воздушная среда

Основное негативное воздействие на территорию поселения оказывает транспорт и производственные предприятия.

Основными веществами, формирующими высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха, являются: взвешенные вещества, оксид углерода и оксиды азота. Набор указанных примесей в значительной степени определяется выбросами от автотранспортных средств, объектов энергетики и частично - от объектов промышленного назначения.

В 2009 году по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области (Ростовстат) объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников в районе по сравнению с 2008 годом (7,019 тыс.тонн) увеличился на 0,873 тыс.тонн и составил 7,882 тыс.тонн.

По данным администрации Красносулинского района превышение фоновых загрязнений атмосферного воздуха в поселении отсутствует. Стационарных постов по наблюдению за состоянием атмосферы не имеется.

Регулярные наблюдения за состоянием загрязнения воздуха на данной территории не проводились.

Основными стационарными источниками выбросов на территории сельского поселения являются:

- печное отопление;

- котельные на твердом топливе;

- предприятия.

К передвижным источникам загрязнения относится транспорт.

Выбросы загрязняющих веществ от передвижных источников (автотранспорта), в среднем по России, составляют около 70 % от общего объёма выбросов. В течение длительного времени сохраняется тенденция роста автотранспортных средств, следствием чего является рост выбросов загрязняющих веществ с отработавшими газами. Приоритетным загрязняющим веществом от автотранспорта, является оксид углерода, его удельный вес в общем выбросе составляет 64 %. Наряду с этим в атмосферный воздух выбрасываются также оксиды азота, диоксиды серы, токсичные соединения, бензапирен и др.

Основными транспортными магистралями, проходящими по территории поселения, являются:

- железнодорожная линия;

- автодорога, соединяющая трассу «М-4» и г. Гуково;

- автомобильные дороги к г. Гуково, г. Зверево.

На территории сельского поселения СЗЗ основными предприятиями являются:

- шахта «Замчаловская»;

- птицефабрика «Красносулинская».

Мероприятия по оздоровлению воздушного бассейна сводятся к следующему:

- Перевод системы теплоснабжения на газовое топливо;

- Совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог, реконструкция дорожного полотна местных автодорог;

- Максимальное озеленение территорий населенных мест, улучшение рекреационных условий проживания, формирование ландшафтно-рекреационной зоны в долине р. Б. Гнилуша;

- Организация СЗЗ от объектов:

- промышленного и сельскохозяйственного производства;

- коммунально-бытовых (кладбища, канализационные очистные сооружения);

- Организация зон санитарного разрыва:

- от автомагистралей (в зависимости от значения автомобильной дороги);

- от железной дороги (по 100 м от крайних путей).

- Водные ресурсы

Поверхностные воды

На территории сельского поселения поверхностные водные объекты представлены реками и прудами.

Основными водными объектами на территории являются реки Б. Гнилуша, М. Гнилуша.

Река Гнилуша

В июле 2008 года ЗАО «НТЦ «Полином»» проводилось физико-химическое и бактериологическое исследование природных вод в реке Большая Гнилуша, в районе Ворошиловского водохранилища, и в месте слияния рек Большая Гнилуша и кундрючья под железнодорожными мостами). Во всех пробах обнаружено избыточное содержание сульфатов 3 ПДК, избыточное содержание ионов кальция и магния: кальция (50 ПДК), магния (3 ПДК). Превышение содержания взвешенных веществ составляет до 50 ПДК.

По данным Ростоблкомприроды вода в реке Большая Гнилуша классифицируется также как «грязная».

Качество воды должно соответствовать санитарным требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод», ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» и ГН 2.1.5.1316-03 «Ориентировочно-допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.

Для обеспечения нормативного качества водных объектов необходимо принятие мер по предотвращению и ликвидации загрязнения, обеспечить разработку и реализацию водоохранных мероприятий, осуществление контроля использования и охраны вод.

Необходим мониторинг за состоянием рек Б.Гнилуша, М.Гнилуша по наиболее загрязняющим веществам с целью составления прогноза изменения качественного состава воды водных объектов и для разработки конкретных мероприятий по обеспечению экологической безопасности при использовании водных источников для целей рекреации и для рыбохозяйственных целей.

Планируется благоустройство и приведение в соответствии с действующими нормативными документами состояния водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов (исключение источников загрязнения, озеленение территории).

В настоящем проекте предложены мероприятия по охране водных объектов:

- строительство канализационных очистных сооружений биологической очистки сточных вод и канализационных сетей и коллекторов;

- транспортирование отходов на полигон ТБО (единый для Красносулинского района).

- благоустройство территорий, прилегающих к водоемам;

- расчистка русла рек – с целью улучшения среды обитания биоресурсов (в районе проектируемой рекреационной зоны).

Подземные воды

Подземные воды используются для водоснабжения населения Долотинского сельского поселения.

Сельское поселение относится к категории недостаточно обеспеченных прогнозными ресурсами и разведанными эксплуатационными запасами подземных вод.

Население отдельных населенных пунктов для питьевых целей использует воду общественных и  индивидуальных колодцев, качество которой, учитывая поступление шахтных вод в подземный горизонт, не отвечает гигиеническим требованиям.

В генеральном плане сельского поселения предусматриваются мероприятия по совершенствованию водопроводной системы населенных мест:

- подключение населенных пунктов сельского поселения к групповому Гуково-Гундоровскому водопроводу;

- увеличение удельной нормы водопотребления;

- реконструкция и строительство водопроводных сетей.

Подробно вопрос о мероприятиях по питьевому водоснабжению населения освещен в специальном разделе «Водоснабжение».

Настоящим проектом предусматривается создание рекреационной зоны вдоль реки в районе х. Долотинка и х. Первомайский. При этом предусматривается благоустройство прибрежных защитных полос и водоохранных зон. Реализация этого предложения будет способствовать улучшению экологической ситуации в поселении.

Безопасность гидротехнических свойств

В соответствии с Федеральным законом «О безопасности гидротехнических сооружений» постановлением Правительства Российской Федерации от 6.11.98г. №1303 утверждено «Положение о декларировании безопасности гидротехнических сооружений». Согласно Положению МПР России организует проведение декларирования безопасности гидротехнических сооружений поднадзорных объектов, аварии на которых могут привести к возникновению аварийных ситуаций.

Государственный надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией ГТС поднадзорных МПР России осуществляет Управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Ростовской области, поднадзорных другим министерствам - Управление по технологическому и экологическому надзору по Ростовской области.

Ведение мониторинга за ГТС возложено на водопользователей и на эксплуатирующие организации, в состав наблюдений входят предпаводковые обследования, а также обследования специально созданными комиссиями по надзору за безопасной эксплуатацией.

Необходимо определить собственников всех ГТС на территориях и предусмотреть капитальный ремонт ГТС, находящихся в муниципальной собственности.

Организация водоохранных зон

В соответствии с Водным Кодексом РФ № 74-ФЗ водоохраной зоной (ВЗ) является территория, примыкающая к акватории водного объекта, на которой устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности, в том числе градостроительной. В целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод в пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы (ПЗП), на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Водоохранная зона для р. Б. Гнилуша составляет 100 м.

В границах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, места захоронения отходов производства и потребления радиоактивных химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ и др. в прибрежных защитных полосах еще более жесткие ограничения хозяйственной деятельности.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения, движение транспортных средств по дорогам и стоянка на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

Согласно Водного кодекса РФ, вдоль береговой линии водных объектов общего пользования устанавливается полоса земли (береговая полоса), предназначенная для общего пользования шириной 20 м, а для рек, ручьев и каналов протяженностью не более 10 км – шириной 5 м. Каждый гражданин вправе пользоваться береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавательных средств.

В границах прибрежных защитных полос запрещается: распашка земель, выпас животных, размещение отвалов грунтов.

Важнейшая роль водоохранных зон заключается в их борьбе с водной эрозией.

Предусматривается благоустройство, озеленение и приведение в соответствие с действующими регламентами состояния водоохранных зон и прибрежных защитных полос водоемов.

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| р. Большая Гнилуша | 100 | 30-50 |
| р. Малая Гнилуша | 100 | 40-50 |
| Ручьи (балки) | 50 | 50 |
| Пруды (балочные пруды) Площадью менее 0,5 км2 | 0 | 0 |

- Почвы

Систематизированные данные о состоянии почвенного покрова на территории поселения отсутствуют.

Почвы являются основным накопителем токсичных веществ, которые содержатся в отходах, складируемых на поверхности, в выбросах предприятий, автотранспорта и др.

На территории Долотинского сельского поселения расположено утвержденное шахтное поле шахты «Алмазная», расположены устья шахтных стволов и штолен. При градостроительном освоении территории необходимо руководствоваться Правилами охраны сооружений и природных объектов от вредного влияния подземных горных разработок на угольных месторождениях. На санитарное состояние почвы оказывают влияние нарушение правил содержания домашних животных, неудовлетворительная санитарная очистка территории.

Твердые бытовые отходы накапливаются на свалках сельского поселения. Свалки несанкционированные, нуждаются в рекультивации, т.к. в атмосферу выделяются газообразные продукты распада, а образующийся фильтрат проникает в нижерасположенные слои почвы.

Мероприятия по снижению загрязнения почвы следующие:

- создание вдоль автомобильных дорог защитных лесных полос;

- ликвидация стихийных свалок;

- предусматривается рекультивация существующих свалок;

- предусматривается транспортирование твердых бытовых отходов на межмуниципальный полигон, расположенный юго-западнее п. Аютинский.

Рекультивация свалки

Как антропогенное геологическое тело, свалка ТБО не имеет аналогов в литосферном пространстве. Наряду с особенностями промерзания, деформации и пучения свалочный грунт обладает рядом специфических свойств – слеживаемостью, сводообразованием, эпидемиологической опасностью. Кроме того, отличием такого грунта от природного является изменение его свойств во времени (через 10,20, 30 лет и более).

Техническая рекультивация свалок включает:

- планировку территории (стабилизацию, выполаживание, террасирование);

- создание системы дегазации;

- создание рекультивационного многофункционального покрытия.

Биологическая рекультивация предусматривает сплошное облесение рекультивированной поверхности кустарниковыми и древесными насаждениями в противоэрозионных и эстетических целях.

Рекультивация осуществляется после полного завершения работ по складированию отходов и их стабилизации – процесса упрочнения свалочного грунта в течение 3 лет.

Рекомендуемое направление использования территории свалки после рекультивации – рекреационное, предусматривается создание зеленой зоны.

Основным мероприятием при рекультивации закрытой свалки является создание изолирующего слоя грунта, верхней изолирующий слой предусматривается из плодородного грунта  толщиной 0,4-0,5 м. При этом выполняется засыпка трещин, провалов, планировка рекультивируемой поверхности.

Биологический этап рекультивации предусматривает комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий. Место рекультивируемой свалки засевается (клевер, люпин, люцерна), затем высаживаются растения «пионеры» - ольха, тополь, ива. В дальнейшем можно высаживать другие ценные породы деревьев. В качестве кустарниковых пород рекомендуются смородина золотистая, шиповник, боярышник, вишня кустарниковая.

При проектировании вертикальной планировки необходимо учитывать замену существующих грунтов на глубину корнеобитаемого слоя земли для деревьев, т.е. на 1-1,5м.

Почвенный слой зоны усадебной застройки антропогенного генезиса культивируется в течение многих десятков лет, периодически обрабатывается, обогащается химическими и органическими добавками.

Основная задача охраны почвенного слоя связана с предотвращением его вымывания ливневыми потоками, усилением борьбы с эрозией, выветриванием, засолением и заболачиванием отдельных участков.

- Физические факторы

Электромагнитное воздействие

Электромагнитное излучение относится к физическим факторам, действие которых проявляется через определенное время в виде нарушения функционального состояния организма. В отличие от других факторов окружающей среды электромагнитный, вследствие использования его физических свойств в производстве и в быту, невозможно заменить на какой-либо иной, менее вредный, равно как и создать закрытый контур производства электромагнитного излучения.

Наиболее значимыми источниками являются радио, телевизионные и радиолокационные станции, а также базовые станции сотовой радиотелефонной связи.

Для защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередач, устанавливаются санитарные разрывы вдоль трасс, в которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м (СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03).

Электромагнитное воздействие радиопередающих объектов не выходит за пределы отведенной территории.

Радиационная ситуация

Радиационная обстановка в целом удовлетворительная.

По данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в 2010г. уровень естественного гамма – фона на открытой местности  не превышает нормативных дозовых значений и составил 0,1 мкЗв/час.

# 10. Зоны размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения

На территории Долотинского сельского поселения выделяются следующие зоны

Зоны для размещения объектов капитального  строительства федерального значения -нет.

Зоны размещения объектов капитального  строительства регионального значения:

Предприятия   инженерной и коммунальной инфраструктуры

Зоны размещения объектов капитального  строительства местного значения:

- Автодорога и автомобильная развязка

- Сеть  межмуниципальных автодорог

- Развитие системы коммуникативных общественных центров

- Объектов рекреации и спортивных сооружений

- Объекты инженерной инфраструктуры

# 11. 1 очередь строительства

На 1 очередь строительства численность населения Долотинского сельского поселения составит 2100 человек.

Жилищный фонд к концу 1 очереди составит 52,9 тыс.м2 общей площади. Объем строительства 1 очереди – 4,0 тыс. м2 общей площади в индивидуальной малоэтажной жилой застройке с участками.

Средний показатель жилищной обеспеченности составит 25,2 м2 на человека

# 12. Проект плана реализации генерального плана Долотинского сельского поселения

План реализации детализирует предложения генерального плана по этапам его исполнения – 1 очередь (2020год) и расчетный срок (2030год). Задачами плана реализации являются:

- предложения по составу Правил землепользования и застройки для включения в решение о подготовке Правил землепользования и застройки Долотинского сельского поселения;

- определение объемов строительства по направлениям:

- жилой фонд,

- культурно-бытовое обслуживание,

- определение ориентировочной  стоимости строительства в целом по  объектам 1 очереди;

- сроки подготовки документации по планировке территории для размещения объектов строительства местного уровня;

- предложения по срокам строительства объектов 1 очереди.

Положения плана реализации являются рекомендательными и могут быть откорректированы в зависимости от объемов и источников финансирования,  появления   инвесторов для реализации объектов строительства и других обстоятельств, возникающих в процессе реализации генплана.

Предложения по составу Правил землепользования и застройки Долотинского сельского поселения

Решение о подготовке Правил землепользования и застройки утверждается главой  администрации сельского поселения и служит основанием для разработки этого документа.

Правила землепользования и застройки включают в себя следующие разделы:

Часть1. Порядок применения правил землепользования и застройки

- Общие положения,

- Положение о регулировании землепользования и застройки органами местного самоуправления,

- Положение о подготовке документации по территориальному планированию и планировке территории  органами местного самоуправления,

- Положение об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами,

- Положение о проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки,

- Положения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки,

- Положения о регулировании иных вопросов землепользования и застройки.

Часть II Карта градостроительного зонирования

- Виды территориальных зон и порядок их установления,

Часть III Градостроительные регламенты

- Градостроительные регламенты территориальных зон,

- Жилые зоны,

- Общественно-деловые зоны,

- Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур,

- Зоны сельскохозяйственного использования,

- Рекреационные зоны,

- Зоны специального назначения,

- Не вовлеченные в градостроительную деятельность территории,

- Зоны с особыми условиями использования территории.

Определение объемов строительства по этапам реализации генерального плана

Определение объемов строительства по этапам реализации  производится  на основании проработок генерального плана в натуральном выражении с указанием периода реализации – 1 очередь или расчетный срок  по разделам:

- жилищный фонд,

- культурно-бытовое обслуживание.

Следует отметить, что на стадии генерального плана в соответствии с Градостроительным кодексом РФ определяются границы функциональных зон с параметрами планируемого развития. Конкретные номенклатура, емкость и кубатура объектов нового строительства  являются предметом разработки на следующих стадиях проектирования, вследствие чего данные по их составу  и емкости  ориентировочные и подлежат уточнению на стадии проекта планировки и архитектурно-строительного проектирования.

Ориентировочная стоимость строительства 1 очереди реализации генерального плана

Ориентировочная стоимость строительства 1 очереди определяется по укрупненным показателям.

Средняя рыночная стоимость 1 квадратного метра общей площади на I квартал 2011 года составляет в среднем по Ростовской области 28,7 тыс.рублей (приказ № 10 от 21.01.2011 г. Минрегионразвития РФ).

Следовательно стоимость строительства жилья в Долотинском сельском поселении на 1 очередь строительства составит ориентировочно 114,8  млн.рублей

4,0 т.м2 х 28,7 т.руб. = 114,8 млн.рублей

Удельные затраты на строительство учреждений обслуживания приведены к стоимости 1 м2 общей площади и принимаются с учетом оборудования в размере 12000 рублей 1 куб. метр.

Ориентировочная кубатура учреждений обслуживания нового строительства 1 очереди составит около 2,3 тыс.м3.

Структура затрат на строительство жилых, общественных зданий, инженерное оборудование, дорожное строительство принимается по рекомендациям «Справочника проектировщика. Градостроительство».

Ориентировочная стоимость строительства 1 очереди

Таблица 12-1

| № п/п | Виды затрат | Объем строи-тельства | Стои- мость единицы измер., тыс.руб. | Стои- мость строите-льства, млн.руб. | Стоимость строительства/ на жителя, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищное строительство | 4000м2 общей площади | 28,7 | 114,8 | 48,9 |
| 2 | Культурно-бытовое строительство | 2300 м3 | 12,0 | 27,6 | 11,7 |
| 3 | Инженерное оборудование, благоустройство, дорожное строительство | - | 25% от суммы п.п 1 и 2 | 35,6 | 15,2 |
| 4 | Итого: |  |  | 178,0 | 75,8 |

Предложения по срокам подготовки документации и строительства, источникам финансирования

На стадии генерального плана, в силу масштаба его проработки, авторы не располагают титульными списками объектов строительства 1 очереди, поэтому в данном разделе приведены нормативные данные об удельной  продолжительности строительства  объектов жилищного, культурно-бытового, транспортного и инженерного строительства.

В современных условиях продолжительность  строительства часто зависит от объемов и сроков финансирования.  Расчетная   продолжительность строительства объектов 1 очереди должна определяться применительно к  «Нормам продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений СНиП 1.04.03-85*»

В соответствии с нормативными рекомендациями (раздел З пункт1 СНиП 1.04.03-85*) расчетная  продолжительность строительства жилых зданий в зависимости от этажности и материала стен при указанной общей площади  должна составлять:

Таблица 12-2

| №№ п/п | Этажность жилых домов | Общая площадь м2 | Нормативная продолжительность строительства (месяц) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Одноэтажные жилые дома (крупнопанельные, крупноблочные, объемно-блочные, монолитные, кирпичные и из мелких блоков, деревянные) | 150 | 2-4 |

Расчетная продолжительность  строительства  объектов культурно-бытового, транспортного и инженерного назначения   (в соответствии с титульными списками, составляемыми на последующих стадиях проектирования) должна  определяться применительно к  пунктам Е*, Г*, З (2-7)  «Норм продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений СНиП 1.04.03-85*»

Проектная документация  территориального планирования заказывается за 2-2,5 года до начала строительства объекта, архитектурно-строительное проектирование начинается не  позднее года до начала строительства. Время на согласования, публичные слушания и утверждение проектной документации включаются в сроки ее разработки.

# 13. Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование показателей |  | Ед. изм. га | Величина показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Современное Состояние, | 1 очередь (2020 г.) | Расчетный срок (2030 г.) |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Территории |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая площадь земель в границах сельского поселения, в том числе по категориям земель: |  | га | 10420,68 | 10420,68 | 10420,68 |
|  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | га | 8429,96 | 8352,69 | 7815,59 |
|  | Земли населенных пунктов |  | га | 329,93 | 407,2 | 407,2 |
|  | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |  | га | 457,49 | 457,49 | 994,59 |
|  | Земли водного фонда |  | га | 0 | 0 | 0 |
|  | Земли лесного фонда |  | га | 109 | 109 | 109 |
|  | Земли особо охраняемых территорий |  | га | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|  | Земли запаса |  | га | 1094 | 1094 | 1094 |
| II. Население |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Численность населения |  | чел. | 2076 | 2100 | 2300 |
| III. Жилищное строительство |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Жилищный фонд, всего в том числе: |  | тыс.м2 общ. площ. | 52,3 | 52,9 | 67,2 |
| 2 | Существующий сохраняемый жилой фонд |  | тыс.м2 | 48,9 | 48,9 | 48,9 |
| 3 | Выбытие жилищного фонда |  | тыс.м2. | - | 3,4 | 3,4 |
| 4 | Жилищный фонд нового строительства, в том числе по типам застройки: |  | тыс.м2 | - | 4,0 | 18,3 |
| 5 | - малоэтажная индивидуальная застройка с участками |  | тыс.м2 | - | 4,0 | 18,3 |
| 6 | Средняя обеспеченность населения общей площадью |  | м2/чел. | 25,2 | 25,2 | 29,2 |
| 7 | Количество участков нового малоэтажного индивидуального строительства, в том числе: |  | единиц | - | 305 | 780 |
| IV. Культурно-бытовое обслуживание |  |  |  |  |  |  |
|  | Емкость основных учреждений обслуживания |  | всего |  |  |  |
| 1 | Детское дошкольное учреждение |  | мест | 50 | 61 | 66 |
| 2 | Общеобразовательная школа |  | мест | 384 | 257 | 277 |
| 3 | Фельдшерско – акушерский пункт с аптекой |  | объект | 4 |  |  |
| 4 | Клубы |  | мест | Нет данных | 174 | 188 |
| 5 | Библиотеки |  | ч. мест | Нет данных | 11 | 12 |
| 6 | Спортивный зал общего пользования |  | м2 пл.пола | Нет данных | 425 | 458 |
| 7 | Магазины всех типов |  | м2 т.пл. | 358 | 705 | 720 |
| 8 | Предприятие общественного питания |  | мест | 89 | 94 | 96 |
| 9 | Предприятие бытового обслуживания |  | Раб. мест | - | 8 | 9 |
| 10 | Банно-оздоровительный комплекс |  | Пом. мест | - | 15 | 16 |
| 11 | Отделение связи |  | объект | 3 | 1 | 1 |
| V Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |
| 1.Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Водопотребление - всего | м3/сут |  | 124 | 778,6 | 912,9 |
| 2. | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут. на чел. |  | 59,6 | 125 | 160 |
| 2. Канализация |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общее поступление сточных вод | м3/сут |  | - | 657,5 | 785,3 |
| 2. | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут |  | - | 657,5 | 785,3 |
| 3. Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Производительность централизованных источников теплоснабжения | мВт |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 2. | Производительность локальных источников теплоснабжения | мВт |  | - | 6,2 | 10,1 |
| 4.Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удельный вес газа в топливном балансе | % |  | 33 | 100 | 100 |
| 2. | Потребление газа | тыс.м3/год |  | 600 | 2593 | 3585 |
| 5. Электороснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Потребленность в электроэнергии, всего | тыс.кВт/час в год |  | 674,1 | 1995 | 2184,4 |
| 6. Связь |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения |  | 95 | 100 | 100 |
| 7. Санитарная очистка территории |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объем бытовых отходов | тыс.м3/год |  | 8,4 | 10 | 13,4 |
| 2. | В том числе дифференцированного сбора отходов | % |  | - | 20 | 40 |
| ХIII. Инвестиции |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ориентировочный объем инвестиций по 1 очереди реализации генплана, в том числе: |  | млн. руб. | - | 178,0 | - |
|  | - жилищное строительство |  | млн. руб. | - | 114,8 | - |
|  | - культурно-бытовое строительство |  | млн. руб. | - | 27,6 | - |
|  | - инженерное оборудование и благоустройство |  | млн. руб. | - | 35,6 | - |
| 2. | Объем инвестиций на 1 жителя |  | тыс.руб./чел. | - | 75,8 | - |